AXI 이해하기

AMBA ( Advanced Microcontroller Bus Architecture)

AMBA는 ARM프로세서가 사용하는 인터페이스 입니다.

ARM 프로세서와 주변 장치는 위 3가지 인터페이스 중 하나를 꼭 사용하고 있습니다.

인터페이스를 이렇게 3가지로 나눈 이유는 마스터와 슬레이브간에  데이터 전송 속도에 차이가 있기 때문 입니다.

APB 는 상대적으로 전송 속도가 AHB나 AXI보다 낮습니다.

가장 최근에 나온 인터페이스가 AXI 입니다. 자일링스는 여러 인터페이스 중에 이 AXI를 지원하고 있고 APB는 AHB에 대해서는 Bridge 를 지원하고 있습니다.

이 인터페이스 중 자일링스 FPGA에서 관심을 가지고 있는 것이 바로 AXI  입니다.

AXI ( Advanced Extensible Interface)는 AMBA 4.0 규격에서 모두 3개의 서브 인터커넥터로 다시 확장 됩니다.

이 3개의 서브 인터커넥터가 바로 FPGA 내부에서 사용하는 인터페이스가 됩니다.

즉 자일링스에서 제공하는 일반적인 IP는 적어도 이 세가지 서브 인터페이스 중 하나를 지원한다는 것 입니다.

예를 들어 보겠습니다.

자일링스는 FPGA 내부에 여러 IP들을 생성할 때 Coregen이라는 프로그램을 사용 합니다.

다음 그림은 Coregen에서 FIFO를 만드는 모습을 보여 줍니다. 그림에서 보는 것 같이 AXI4Lite, AXI4Full, AXI4Stream 모두 지원하는 것을 알 수 있습니다.

FPGA에서 이렇게 AXI4Lite, AXI4Full, AXI4Stream 이렇게 3개의 인터커넥터를 나눈 이유는 다음과 같습니다.

AXI4Stream

FPGA 를 설계하면 데이터를 주고 받는 마스터와 슬레이브를 많이 만들게 됩니다. 이때 마스터와 슬레이브간에 데이터를 주고 받는 방식을 생각해 보면 다음과 같은 특징이 있습니다.

가령 영상 데이터는 처리하는 로직을 설계할 경우,  해당 로직에 입력되는 영상 데이터는 그 흐름이 끊어지지 않고 계속 이어지게 됩니다.

끊어지면 방송사고죠~~~

일반적으로 이런 데이터들은 스트리밍 방식이라고 부릅니다.

이런 인터페이스에는 어드레스는 의미가 없고 데이터들이 어떻게 끊어지지 않게 주고 받을 수 있는지에만 관심이 있습니다.

이때 사용하는 인터커넥터가 바로 AXI4Stream 입니다. 주로 FIFO를 사용해서 인터페이스 합니다.

다음 그림은 AXI4Stream을 사용한데 대표적인 어플리케이션 중 하나 입니다.

AXI4Full

마스터와 슬레이브간에 데이터를 교환할 때 데이터 크기가 수십바이트에서 수키로 바이트 단위로 전송 됩니다.

가장 대표적인 프로토콜로는 이더넷 프레임이 있습니다.

다음 그림은 이더넷 프레임을 보여주고 있는데 여기서 관심을 가지려고 하는 것은 프레임의 구조가 아니고 전체 크기 입니다.

즉 이더넷 프레임은 데이터 전송이 시작되면 최소 64바이트에서 최대 1.5K정도까지 한꺼번에 쭉 전송 됩니다. 중간에 끊어지지 않습니다. 하지만 AXI4Stream과 달리 끝이 있습니다.

이런 종류의 프로토콜은 굉장히 많이 있습니다. 또다른 대표 선수로는 PCIe 가 있습니다.

이때 사용하는 인터페이스가 AXI4Full 입니다.

AXI4Lite

마스터와 슬레이브간 데이터 전송량이 간헐적으로 이루어지고 전송되는 데이터 크기도 제한적일 때 사용하는 인터페이스 입니다.

간헐적이고 제한적이라는 말이 매우 주관적인 표현이지만 이런 인터페이스를 사용하는 경우는 매우 많습니다.

예를 들면 프로세서와 인터럽트 콘트롤러간에 데이터를 주고 받는 양은 얼마되지도 않고 속도가 빠를 필요도 없습니다.

주로 프로세서가 부팅되고 나서 주변 장치들을 초기활 때는 주변장치의 레지스터를 억세스 하기 때문에 AXI4Full이나 AXI4Stream 인터페이스를 사용할 이유가 없습니다.

따라서 AXI4Lite는 프로세서와 주변장치를 연결할 때 많이 사용하는 인터페이스 입니다.

AXI 에 대한 이해

AXI는

마스터 슬레이브간의 인터페이스이고 프로토콜 입니다.

흔히 Point to Point 인터페이스라고 하며 (프랑스 말로 뽕뚜뽕 이라고 합니다.)

하지만 버스는 아닙니다.

Point to Point 와 버스의 차이점은 다음과 같습니다.

버스는 마스터와 슬레이브들 연결할 때 어드레스, 데이터 및 각종 콘드롤 신호를 공유 합니다.

연결 신호선들을 공유하기 때문에 FPGA 입장에서는 라이팅 채널이라는 FPGA 자원을 적게 사용하는 잇점이 있지만 마스터와 슬레이브간 고속 데이터 전송에는 효율을 끌어 올리기가 어렵습니다.

반면 Point to Point는 어느 한 순가 마스터와 슬레이브가 서로 1:1로 연결 됩니다.

가장 많은 질문 중에 하나가 바로 이 문제 때문에 생깁니다.

여러 개의 주변장치를 연결 할 때 어떻게 하느냐?

그래서 AXI는 여러 개의 마스터와 여러 슬레이브를 서로 연결 할 때 중간에 스위치를 둡니다.

이 스위치 이름이 바로 인터커넥터 입니다.

Channel

AXI 인터페이스를 구성하는 요소 중에 채널이라는 개념이 있습니다. AXI는 WriteAddress,  ReadAddress,  WriteData,  ReadData,  WriteResponse 5개의 채널로 구성 됩니다.

각 채널에 대한 신호를 살펴보면 다음과 같습니다.

Write Address Channel

Write Data Channel

Write Response Channel

Read Address Channel

Read Data Channel

여기서 중요한 것은 각 채널의 신호 이름을 모두 이해하는 것이 아닙니다.

각 채널의 특징을 이해하는 것이 중요 합니다.

먼저 어드레스 채널을 보면 비슷하게 나오는 신호들이 있습니다. 예를 들면 Address, Burst, Cache, ID, LEN, LOCK, PROT, Ready, Size 가 있고 이 신호 이름 앞에 WA나 RA가 붙게 됩니다.

데이터 쪽도 만찬가지 입니다. Data, ID, LAST, Ready, STRB, Valid 신호들 앞에 WD, RD 가 붙어 있습니다.

Write Response을 보면 ID, READY, RESP, VALID 신호가 있고 앞에서 언급했던 신호 이름과 거의 유사 합니다.

이와 같이 AXI는 이렇게 5개의 채널을 통해 마스터와 슬레이브를 연결 합니다.

AXI 인터페이스, AXI4Full

AXI4Full은 “Memory Mapped” 또는 Full AXI 라고 부르기도 합니다.

특징을 보면 다음과 같습니다.

처음 데이터 전송할 때 처음에만 어드레스가 나옵니다. 그 후에는 이 어드레스를 기준으로 차례대로 데이터가 쌓인다고 예상하고 데이터만 쭉 보내게 됩니다. 이런 방식을 버스트 방식이라고 하는데 최대 256번까지 보낼 수 있고 현재 자일링스는 데이터 폭 (Width)는 256bits이니까 32바이트가 됩니다.

그러니까 한번 버스트 전송을 시작하면 32*256 = 4K 바이트까지 보낼 수 있습니다. 그 이상되는 크기의 데이터는 버스트 방식으로 여러 번 전송해야 합니다.

다음 그림은 AXI4Full Read 블록도 입니다.

마스터가 슬레이브에게 데이터를 읽기 위한 어드레스와 콘트롤 신호를 보내면 슬레이브는 요청한 데이터를  버스트 방식으로 주루룩 전달 합니다

다음 그림은 AXI4Full Write 블록도 입니다.

마스터가 슬레이브에게 데이터를 쓰려고 합니다. 이때 마스터와 슬레이브간에는 Write Response 채널을 통해 서로 핸드쉐이크 합니다. 핸드쉐이크는 서로 데이터 주고 받을 때 준비상태를 확인하는 프로토콜 입니다.

AXI 인터페이스, AXI4Stream

다음 그림은 AXI4Stream 인터페이스에 대한 블록도롤 보여주고 있습니다. 굉장히 간단하죠. 왜냐하면 AXI4Stream는 데이터의 방향이 단방향성인데다가 어드레스 채널이 존재하지 않기 때문에 5개의 채널 중 데이터 채널만 사용하게 됩니다.

버스트 크기의 제한도 없기 때문에 영상 데이터나 AD Convert에서 입력되는 신호를 연결하기에 좋은 인터페이스 입니다.

AXI 인터페이스, AXI4Lite

다음 그림은 AXI4Lite에 대한 블록도 입니다.

데이터 채널을 보면 데이터가 버스트 방식이 아니고 한번에 하나씩 전달되는 것을 알 수 있습니다.  아까 말씀 드린대로 AXI4Lite는 프로세서와 주변장치를 인터페이스할 때 사용 합니다.

여기서 한가지 자일링스에서 AXI4Lite  인터페이스를 만든 이유에 대해서 말씀드리겠습니다.

AXI는 버스가 아니다. Point to Point 커넥션이다 라고 먼저 말씀드렸습니다. 자일링스는 이 AXI를 모든 IP 에서 지원할 수 있도록 대대적으로 수정하게 됩니다.

당연히 Coregen에서 만드는 IP나 프로세서에서 사용하는 IP가 AXI를 지원하기 시작 했는데 문제는 처음에는 AXI4Full과 AXI4Stream만 지원했죠 (제가 정확히 기억이 나지는 않습다만)

그런데 간단한 프로세서 블록을 설계하고 UART하나만 설계했는데도 FPGA에서 로직사이즈가 기존에 비해 엄청나게 커진거죠.

많은 엔지니어들이 깜짝 놀랐죠.

그리고 엄청난 컴플레인…

자일링스는 고민에 빠지게 됩니다. 그래서 만든 것이 AXI4Lite 버전이 입니다. 이 라이트 버전은 기존 AXI4Full에 비해서 굉장히 가볍게 설계되어 있습니다.

AXI에서 알아두면 좋은 상식

Valid / Ready 핸드쉐이크

AXI 인터페이스를 구성하는 각 채널 안에는 Valid신호와 Ready 신호를 통해 마스터와 슬레이브간에 핸드쉐이크를 합니다.

Valid는 현제 데이터 (여기서는 어드레스일 수도 있고 데이터 일 수도 있습니다.) 에 실린 값이 의미가 있다라는 것을 알려 줍니다.

Ready는 슬레이브가 데이터를 받을 준비가 되어 있다는 것을 알려  줍니다.

다음 그림의 파형을 보면 마스터와 슬레이브간 데이터를 주고 받는 방식을 이해할 수 있을 것 입니다.

Simulation을 통한 AXI4Lite 프로트콜 확인

XPS 프로젝트, 버스 인터페이스

다음 그림은 자일링스에서 제공하는 SP605라는 데모보드를 대상으로  Microblaze 라는 프로세서와 UART를 연결상태를 보여 주고 있습니다.

이 그림에서 1)은 AXI 인터커넥터에서 AXI4Lite 버전을 사용한 것을 보여 줍니다. 이 인터커넥터의 마스터로는 2) Microblaze가 연결되어 있고  3) Uart가 슬레이브로 연결되어 있습니다. 인터커넥터의 마스터 연결상태는 보통 4) 사각형으로 표시하고 슬레이브는 5) 원으로 표시 합니다.

이 인터커넥터에는 2개의 마스터와 2개의 슬레이브가 연결되어 있습니다.

AXI4Lite 타이밍

다음 그림은 Microblaze가 AXI 인터커넥터를 통해 UART에게 데이터를 쓰는 과정을 보여주고 있습니다.

신호가 잘 보이지는 않지만 awaddr[3:0], wavalid, awready, wdata, wstrb, wvalid, wready 가 정의된 프로토콜 대로 잘 움직이고 있습니다.

전체적으로 보면 Microblaze은 uart 내부에 있는 FIFO에 데이터를 전부 적고 나면 UART는 FIFO에 저장된 값을 차례대로 rs2323_uart_1_sout  이라는 포트로 출력하고 있습니다.

다음 그림은 uart를 통해 데이터가 시리얼로 전송되는 것을 보여주고 있습니다.

CIP (Creat & Import Peripheral) Tool Flow

이번 장에서는 IP를 만드는 과정에 대해서 설명하도록 하겠습니다.

IP를 만들기 위해 필요한 툴 사용과정과 꼭 이해해야 하는 몇 개의 파일들, 수정하는 법을 배워보도록 하겠습니다.

Tool Flow

조금전에 시뮬레이션을 보여주었던  XPS 프로젝트에서 다음 메뉴를 선택 합니다.

웰컴 메시지 나오고요

새로 만드는 과정을 거치기 때문에 첫번쨰 것을 선택 합니다.

다음 메뉴는 좀 생각할 만한 내용이 있습니다. 첫번쨰 것은 현재 만들려고 하는 IP를 다른 프로젝트에서도 이용할 수 있도록 공용 폴터에 저장하도록 합니다. 두번쨰 것은 현재 프로젝트에서만 사용할  수 있도록 로컬 폴더에 저장하도록 합니다. 여기서는 로컬 폴더에 저장 합니다.

IP 이름을 정합니다. 이름 밑에 version 정보도 넣는 부분이 있는데 모두 기본 값을 선택 합니다.

이제 이 IP는 어느 인터커넥터를 사용하는지 정해야 합니다.

현재 만드려고 하는 IP는 프로세서가 간단히 레지스터를 억세스 하는 용도로만 사용할 예정 입니다. 따라서 AXI4Lite를 선택 합니다.

제 경험상 개발자가 IP를 설계하는 경우는 2가지 경우가 있는데 지금과 같이 레지스터를 억세스하는 하는 슬레이브를 설계하거나 메모리를 억세스하기 위한 마스터를 설계할 때 입니다.

현재 설계하려고 하는 IP에 마스터 기능이 있어야 할 경우에는 “user logic master support”를 선택해야 하지만 현재 IP에는 해당사항이 없습니다. 기본 값을 선택 합니다.

설계하려는 IP에 몇 개의 레지스터가 필요한지 선택 합니다.

그런데 이 그림에서는 약간 다른 신호 이름이 보이는 군요. 앞에서 쭉 설명해 왔던 AXI에 대한 신호이름은 아닙니다.

Bus2IP***, IP2Bus***는 IPIC라는 인터커넥터인데 이 신호들은 개발자가 AXI라는 인터페이스 신호 전체를 다루지 않고도 쉽게 슬레이브를 억세스 할 수 있도록 도와 줍니다.

앞으로 개발하는 모든 IP는 특별한 경우가 아니면 Bus2IP***, IP2Bus***를 사용할 예정 입니다. 이 신호의 집합을 IPIC라고 합니다.

다음 그림은 IPIC중 사용중인 신호 이름을 보여주고 있습니다. 기본값을 선택 합니다.

BFM 이라는 말은 Bus Function Modeling의 약자로 마스터와 슬레이브간에 데이터 전송이 제대로 이루어 지는지 검사하는 시뮬레이션 방법 중 하나 입니다.

내부 신호들에 대한 모든 시뮬레이션 과정을 거치지 않고 단순히 억세스가 제대로 되는지 안되는지에 관심을 가지는 시뮬레이션 입니다.

이 과정에서 이 부분은 다루지 않습니다.

Verilog 개발자라면 아래 옵션을 선택 합니다.

IP를 생성하기 위한 모든 입력을 마쳤습니다.

한가지 기억해야 하는 것은 CIP 과정을 거쳐 만들어지는 IP는 기본적으로 앞에서 언급한 8개의 레지스터를 억세스 하는 과정에 대해서만 설계되어 있습니다.

수정할 부분이 있는 떄는 어느 파일을 어떻게 수정해야 하는지 차례대로 살펴보겠습니다.

폴더 구조

다음 그림은 새로 추가된 IP 구성하는 파일 및 폴더 구조를 보여 줍니다. 여기서 중요한 폴더가 pcores라는 폴더 인데 이 폴더에는 mylogic이라는 이름과 버전 정보들이 구성된 폴더가 있습니다.

이 폴더 안에 data, devl, hdl 폴더가 있고 Verilog 옵션을 선택하지 않았을 때는 vhdl 폴더가 만들어 집니다.

먼저 data 폴더를 보면 MPD 파일과 PAO 파일이 있습니다.

MPD File

다음 리스트는 MPD내용을 보여 주고 있습니다.

1  ###################################################################

2  ##

3  ## Name     : mylogic

4  ## Desc     : Microprocessor Peripheral Description

5  ##          : Automatically generated by PsfUtility

6  ##

7  ###################################################################

8

9  BEGIN mylogic

10

11  ## Peripheral Options

12  OPTION IPTYPE = PERIPHERAL

13  OPTION IMP_NETLIST = TRUE

14  OPTION HDL = VHDL

15  OPTION IP_GROUP = MICROBLAZE:USER

16  OPTION DESC = MYLOGIC

17  OPTION ARCH_SUPPORT_MAP = (others=DEVELOPMENT)

18

19

20  ## Bus Interfaces

21  BUS_INTERFACE BUS = S_AXI, BUS_STD = AXI, BUS_TYPE = SLAVE

22

23  ## Generics for VHDL or Parameters for Verilog

24  PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH = 32, DT = INTEGER, BUS = S_AXI, ASSIGNMENT = CONSTANT

25  PARAMETER C_S_AXI_ADDR_WIDTH = 32, DT = INTEGER, BUS = S_AXI, ASSIGNMENT = CONSTANT

26  PARAMETER C_S_AXI_MIN_SIZE = 0x000001ff, DT = std_logic_vector, BUS = S_AXI

27  PARAMETER C_USE_WSTRB = 0, DT = INTEGER

28  PARAMETER C_DPHASE_TIMEOUT = 8, DT = INTEGER

29  PARAMETER C_BASEADDR = 0xffffffff, DT = std_logic_vector, MIN_SIZE = 0x100, PAIR = C_HIGHADDR, ADDRESS = BASE, BUS = S_AXI

30  PARAMETER C_HIGHADDR = 0x00000000, DT = std_logic_vector, PAIR = C_BASEADDR, ADDRESS = HIGH, BUS = S_AXI

31  PARAMETER C_FAMILY = virtex6, DT = STRING

32  PARAMETER C_NUM_REG = 1, DT = INTEGER

33  PARAMETER C_NUM_MEM = 1, DT = INTEGER

34  PARAMETER C_SLV_AWIDTH = 32, DT = INTEGER

35  PARAMETER C_SLV_DWIDTH = 32, DT = INTEGER

36  PARAMETER C_S_AXI_PROTOCOL = AXI4LITE, TYPE = NON_HDL, ASSIGNMENT = CONSTANT, DT = STRING, BUS = S_AXI

37

38  ## Ports

39  PORT S_AXI_ACLK = "", DIR = I, SIGIS = CLK, BUS = S_AXI

40  PORT S_AXI_ARESETN = ARESETN, DIR = I, SIGIS = RST, BUS = S_AXI

41  PORT S_AXI_AWADDR = AWADDR, DIR = I, VEC = [(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1):0], ENDIAN = LITTLE, BUS = S_AXI

42  PORT S_AXI_AWVALID = AWVALID, DIR = I, BUS = S_AXI

43  PORT S_AXI_WDATA = WDATA, DIR = I, VEC = [(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1):0], ENDIAN = LITTLE, BUS = S_AXI

44  PORT S_AXI_WSTRB = WSTRB, DIR = I, VEC = [((C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1):0], ENDIAN = LITTLE, BUS = S_AXI

45  PORT S_AXI_WVALID = WVALID, DIR = I, BUS = S_AXI

46  PORT S_AXI_BREADY = BREADY, DIR = I, BUS = S_AXI

47  PORT S_AXI_ARADDR = ARADDR, DIR = I, VEC = [(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1):0], ENDIAN = LITTLE, BUS = S_AXI

48  PORT S_AXI_ARVALID = ARVALID, DIR = I, BUS = S_AXI

49  PORT S_AXI_RREADY = RREADY, DIR = I, BUS = S_AXI

50  PORT S_AXI_ARREADY = ARREADY, DIR = O, BUS = S_AXI

51  PORT S_AXI_RDATA = RDATA, DIR = O, VEC = [(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1):0], ENDIAN = LITTLE, BUS = S_AXI

52  PORT S_AXI_RRESP = RRESP, DIR = O, VEC = [1:0], BUS = S_AXI

53  PORT S_AXI_RVALID = RVALID, DIR = O, BUS = S_AXI

54  PORT S_AXI_WREADY = WREADY, DIR = O, BUS = S_AXI

55  PORT S_AXI_BRESP = BRESP, DIR = O, VEC = [1:0], BUS = S_AXI

56  PORT S_AXI_BVALID = BVALID, DIR = O, BUS = S_AXI

57  PORT S_AXI_AWREADY = AWREADY, DIR = O, BUS = S_AXI

58

59  END

먼저 라인 38~ 57까지 보면 AXI4Lite에서 사용하는 각종 채널 신호들을 확인할 수 있습니다.

라인 39에는 클럭포트가 비어 있는데 이 부분은 나중에 XPS에서 정의해 줘야 합니다.

39  PORT S_AXI_ACLK = "", DIR = I, SIGIS = CLK, BUS = S_AXI

하지만 그 다음 라인 부터는 모두 신호들이 Mapping되어 있습니다.

두번쩌 라인 24부터 36까지는 현재 IP를 구성하는데 필요한 각종 파라미터를 정의한 부분 입니다.

라인 29,30 을 보면 IP의 어드레스를 정한 부분이 있는데 base는 0xffff_ffff로 정의되어 있고 high는 0x0000_0000으로 정의되어 있습니다.

이렇게 사용못하기 때문에 설계자는 이 IP를 억세스할 수 있는 어드레스 범위를 XPS에서 재정의 해야 합니다.

PAO File

PAO파일에는 현재 IP를 구성하는 소스 파일과 합성 순서를 보여 줍니다.

이중에 개발자들이 주로 수정하는 파일은 user_Logic.vhd 와 mylogic.vhd 파일 입니다.

##############################################################################

## Filename:          C:/work/2013/v144_sp605_isim_axi4lite/system/pcores/mylogic_v1_00_a/data/mylogic_v2_1_0.pao

## Description:       Peripheral Analysis Order

## Date:              Sat Mar 23 14:25:38 2013 (by Create and Import Peripheral Wizard)

##############################################################################

lib proc_common_v3_00_a  all

lib axi_lite_ipif_v1_01_a  all

lib mylogic_v1_00_a user_logic vhdl

lib mylogic_v1_00_a mylogic vhdl

User_logic.vhd

다음 리스트는 user_logic.vhd 에 대한 내용 입니다.

1  ------------------------------------------------------------------------------

2  -- user_logic.vhd - entity/architecture pair

3  ------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

50

51  -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --------------------

52  library ieee;

53  use ieee.std_logic_1164.all;

54  use ieee.std_logic_arith.all;

55  use ieee.std_logic_unsigned.all;

56

57  library proc_common_v3_00_a;

58  use proc_common_v3_00_a.proc_common_pkg.all;

59

60  -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE --------------------

61

62  --USER libraries added here

63

IPIC를 구성하는 신호들 입니다.

64  ------------------------------------------------------------------------------

65  -- Entity section

66  ------------------------------------------------------------------------------

67  -- Definition of Generics:

68  --   C_NUM_REG                    -- Number of software accessible registers

69  --   C_SLV_DWIDTH                 -- Slave interface data bus width

70  --

71  -- Definition of Ports:

72  --   Bus2IP_Clk                   -- Bus to IP clock

73  --   Bus2IP_Resetn                -- Bus to IP reset

74  --   Bus2IP_Data                  -- Bus to IP data bus

75  --   Bus2IP_BE                    -- Bus to IP byte enables

76  --   Bus2IP_RdCE                  -- Bus to IP read chip enable

77  --   Bus2IP_WrCE                  -- Bus to IP write chip enable

78  --   IP2Bus_Data                  -- IP to Bus data bus

79  --   IP2Bus_RdAck                 -- IP to Bus read transfer acknowledgement

80  --   IP2Bus_WrAck                 -- IP to Bus write transfer acknowledgement

81  --   IP2Bus_Error                 -- IP to Bus error response

82  ------------------------------------------------------------------------------

Entity에는 generic 구문과 port 구문이 있는데 generic 구문에 있는 여러 파라미터는 MPD에 정의된 값이 이 genric 문에 전달 됩니다. 만약 MPD에 있는 것과 다른 파라미터를 사용하려면 MHS 파일에서 새로운 값을 정의 하면 됩니다.

즉 MPD 파일은 각종 파라미터의 기본값을 정의해 놓은 곳 입니다. 기본값과 다르게 사용하면 MHS 파일에서 재정의 하면 됩니다.

83

84  entity user_logic is

85    generic

86    (

87      -- ADD USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------

88      --USER generics added here

89      -- ADD USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------

90

91      -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------

92      -- Bus protocol parameters, do not add to or delete

93      C_NUM_REG                      : integer              := 8;

94      C_SLV_DWIDTH                   : integer              := 32

95      -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------

96    );

다음은 포트 구성 입니다. 라인 101을 보면 새롭게 포트를 추가할 경우 101라인에 추가하라고 되어 있습니다.

IP를 설계할 때는 주로 포트들이 추가 되는 데 추가 되는 포트를 이곳에 정의하면 됩니다.

97    port

98    (

99      -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

100      --USER ports added here

101      -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

102

103      -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------

104      -- Bus protocol ports, do not add to or delete

나머지 IPIC에 대한 입출력 신호를 정의 했습니다.

105      Bus2IP_Clk                     : in  std_logic;

106      Bus2IP_Resetn                  : in  std_logic;

107      Bus2IP_Data                    : in  std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

108      Bus2IP_BE                      : in  std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH/8-1 downto 0);

109      Bus2IP_RdCE                    : in  std_logic_vector(C_NUM_REG-1 downto 0);

110      Bus2IP_WrCE                    : in  std_logic_vector(C_NUM_REG-1 downto 0);

111      IP2Bus_Data                    : out std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

112      IP2Bus_RdAck                   : out std_logic;

113      IP2Bus_WrAck                   : out std_logic;

114      IP2Bus_Error                   : out std_logic

115      -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------

116    );

117

118    attribute MAX_FANOUT : string;

119    attribute SIGIS : string;

120

121    attribute SIGIS of Bus2IP_Clk    : signal is "CLK";

122    attribute SIGIS of Bus2IP_Resetn : signal is "RST";

123

124  end entity user_logic;

125

126  ------------------------------------------------------------------------------

127  -- Architecture section

128  ------------------------------------------------------------------------------

129

130  architecture IMP of user_logic is

131

132    --USER signal declarations added here, as needed for user logic

133

134    ------------------------------------------

135    -- Signals for user logic slave model s/w accessible register example

136    ------------------------------------------

137    signal slv_reg0                       : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

138    signal slv_reg1                       : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

139    signal slv_reg2                       : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

140    signal slv_reg3                       : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

141    signal slv_reg4                       : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

142    signal slv_reg5                       : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

143    signal slv_reg6                       : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

144    signal slv_reg7                       : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

145    signal slv_reg_write_sel              : std_logic_vector(7 downto 0);

146    signal slv_reg_read_sel               : std_logic_vector(7 downto 0);

147    signal slv_ip2bus_data                : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

148    signal slv_read_ack                   : std_logic;

149    signal slv_write_ack                  : std_logic;

150

151  begin

152

153    --USER logic implementation added here

154

155    ------------------------------------------

156    -- Example code to read/write user logic slave model s/w accessible registers

157    --

158    -- Note:

159    -- The example code presented here is to show you one way of reading/writing

160    -- software accessible registers implemented in the user logic slave model.

161    -- Each bit of the Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE signals is configured to correspond

162    -- to one software accessible register by the top level template. For example,

163    -- if you have four 32 bit software accessible registers in the user logic,

164    -- you are basically operating on the following memory mapped registers:

165    --

166    --    Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE   Memory Mapped Register

167    --                     "1000"   C_BASEADDR + 0x0

168    --                     "0100"   C_BASEADDR + 0x4

169    --                     "0010"   C_BASEADDR + 0x8

170    --                     "0001"   C_BASEADDR + 0xC

171    --

172    ------------------------------------------

Bus2IP_WrCE(7 downto 0)라는 것은 앞에서 이 IP를 정의할 때 레지스터를 모두 8개 정의 했기 때문에 생긴 신호 입니다. 마찬가지로 Bus2IP_RdCE도 같은 의미 입니다. Read, write할 때 8개의 레지스터 마다 모두 독립적인 CS를 가지고 있습니다.

173    slv_reg_write_sel <= Bus2IP_WrCE(7 downto 0);

174    slv_reg_read_sel  <= Bus2IP_RdCE(7 downto 0);

ACK라는 신호는 현재 IP가 선택되었을 때 슬레이브가 올바로 디코딩이 됐다는 것을 버스에 알려줘야 합니다. 라인 176, 176은 마스터가 슬레이브 각각 read/write할 때 따로 따로 ack를 돌려주기 위한 설계를 보여주고 있습니다.

175    slv_write_ack     <= Bus2IP_WrCE(0) or Bus2IP_WrCE(1) or Bus2IP_WrCE(2) or Bus2IP_WrCE(3) or Bus2IP_WrCE(4) or Bus2IP_WrCE(5) or Bus2IP_WrCE(6) or Bus2IP_WrCE(7);

176    slv_read_ack      <= Bus2IP_RdCE(0) or Bus2IP_RdCE(1) or Bus2IP_RdCE(2) or Bus2IP_RdCE(3) or Bus2IP_RdCE(4) or Bus2IP_RdCE(5) or Bus2IP_RdCE(6) or Bus2IP_RdCE(7);

177

라인 178부터 247까지는 프로세서가  8개의 레지스터를 억세스 할 떄 필요한 디코딩 신호를 만들어 주고 있습니다. 중간에 for loop가 들어가 있는 것은 BE (Byte Enable)에 따라 억세스 되는 바이트를 선택하기 위해 사용되고 있습니다.

178    -- implement slave model software accessible register(s)

179    SLAVE_REG_WRITE_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is

180    begin

181

182      if Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' then

183        if Bus2IP_Resetn = '0' then

184          slv_reg0 <= (others => '0');

185          slv_reg1 <= (others => '0');

186          slv_reg2 <= (others => '0');

187          slv_reg3 <= (others => '0');

188          slv_reg4 <= (others => '0');

189          slv_reg5 <= (others => '0');

190          slv_reg6 <= (others => '0');

191          slv_reg7 <= (others => '0');

192        else

라인 192~246까지는 8개의 cs를 이용해서 8개의 slv_reg# 중 하나를 선택해서 쓰기 동작을 하는 로직을 보여 줍니다.

프로세서가 byte accessable 하기 때문에 (즉 byte, half word, word) 단위로 쓸 수 있기 때문에 Bus2IP_BE (Byte Enable) 를 이용하는 로직이 for loop에 추가 되어 있습니다.

193          case slv_reg_write_sel is

194            when "10000000" =>

195              for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop

196                if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then

197                  slv_reg0(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= Bus2IP_Data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);

198                end if;

199              end loop;

200            when "01000000" =>

201              for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop

202                if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then

203                  slv_reg1(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= Bus2IP_Data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);

204                end if;

205              end loop;

206            when "00100000" =>

207              for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop

208                if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then

209                  slv_reg2(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= Bus2IP_Data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);

210                end if;

211              end loop;

212            when "00010000" =>

213              for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop

214                if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then

215                  slv_reg3(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= Bus2IP_Data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);

216                end if;

217              end loop;

218            when "00001000" =>

219              for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop

220                if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then

221                  slv_reg4(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= Bus2IP_Data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);

ㅋ1222                end if;

223              end loop;

224            when "00000100" =>

225              for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop

226                if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then

227                  slv_reg5(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= Bus2IP_Data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);

228                end if;

229              end loop;

230            when "00000010" =>

231              for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop

232                if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then

233                  slv_reg6(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= Bus2IP_Data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);

234                end if;

235              end loop;

236            when "00000001" =>

237              for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop

238                if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then

239                  slv_reg7(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= Bus2IP_Data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);

240                end if;

241              end loop;

242            when others => null;

243          end case;

244        end if;

245      end if;

246

247    end process SLAVE_REG_WRITE_PROC;

248

다음 마스터가 슬레이브에서 레지스터를 읽을 때 사용되는 로직 구성 입니다. 라인 254부터 262까지 CS에 따라 모두 8개의 레지스터가 디코딩 되어서 버스에 실리는 것을 확인할 수 있습니다.

249    -- implement slave model software accessible register(s) read mux

250    SLAVE_REG_READ_PROC : process( slv_reg_read_sel, slv_reg0, slv_reg1, slv_reg2, slv_reg3, slv_reg4, slv_reg5, slv_reg6, slv_reg7 ) is

251    begin

252

253      case slv_reg_read_sel is

254        when "10000000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg0;

255        when "01000000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg1;

256        when "00100000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg2;

257        when "00010000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg3;

258        when "00001000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg4;

259        when "00000100" => slv_ip2bus_data <= slv_reg5;

260        when "00000010" => slv_ip2bus_data <= slv_reg6;

261        when "00000001" => slv_ip2bus_data <= slv_reg7;

262        when others => slv_ip2bus_data <= (others => '0');

263      end case;

264

265    end process SLAVE_REG_READ_PROC;

슬레이브는 마스터의 요청가 읽기를 시도할 때만 데이터를 버스에 넘겨주고 나머지는 “0” 상태를 유지해야 합니다.

266

267    ------------------------------------------

268    -- Example code to drive IP to Bus signals

269    ------------------------------------------

270    IP2Bus_Data  <= slv_ip2bus_data when slv_read_ack = '1' else

271                    (others => '0');

272

슬레이브에서 만들어진 ack 신호를 버스로 돌려 줍니다.

273    IP2Bus_WrAck <= slv_write_ack;

274    IP2Bus_RdAck <= slv_read_ack;

275    IP2Bus_Error <= '0';

276

277  end IMP;

Mylogic.vhd

다음 리스트 user_logic.vhd와 AXI 인터커넥터를 연결시켜 주기 위한 mylogic.vhd에 대한 설명 입니다.

1  ------------------------------------------------------------------------------

2  -- mylogic.vhd - entity/architecture pair

>>>>>>>

58  ------------------------------------------------------------------------------

59

60  library ieee;

61  use ieee.std_logic_1164.all;

62  use ieee.std_logic_arith.all;

63  use ieee.std_logic_unsigned.all;

64

65  library proc_common_v3_00_a;

66  use proc_common_v3_00_a.proc_common_pkg.all;

67  use proc_common_v3_00_a.ipif_pkg.all;

68

69  library axi_lite_ipif_v1_01_a;

70  use axi_lite_ipif_v1_01_a.axi_lite_ipif;

71

72  library mylogic_v1_00_a;

73  use mylogic_v1_00_a.user_logic;

>>>>>>>>>>>

Mylogic도 entity 부분과 generic문으로 나누어 집니다.

114  entity mylogic is

115    generic

116    (

117      -- ADD USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------

118      --USER generics added here

119      -- ADD USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------

120

121      -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------

122      -- Bus protocol parameters, do not add to or delete

123      C_S_AXI_DATA_WIDTH             : integer              := 32;

124      C_S_AXI_ADDR_WIDTH             : integer              := 32;

125      C_S_AXI_MIN_SIZE               : std_logic_vector     := X"000001FF";

126      C_USE_WSTRB                    : integer              := 0;

127      C_DPHASE_TIMEOUT               : integer              := 8;

128      C_BASEADDR                     : std_logic_vector     := X"FFFFFFFF";

129      C_HIGHADDR                     : std_logic_vector     := X"00000000";

130      C_FAMILY                       : string               := "virtex6";

131      C_NUM_REG                      : integer              := 1;

132      C_NUM_MEM                      : integer              := 1;

133      C_SLV_AWIDTH                   : integer              := 32;

134      C_SLV_DWIDTH                   : integer              := 32

135      -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------

136    );

User_logic에서 추가되었던 포트들이 여기까지 연결되어야 합니다.

137    port

138    (

139      -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

140      --USER ports added here

141      -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

142

143      -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------

144      -- Bus protocol ports, do not add to or delete

145      S_AXI_ACLK                     : in  std_logic;

146      S_AXI_ARESETN                  : in  std_logic;

147      S_AXI_AWADDR                   : in  std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);

148      S_AXI_AWVALID                  : in  std_logic;

149      S_AXI_WDATA                    : in  std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0);

150      S_AXI_WSTRB                    : in  std_logic_vector((C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 downto 0);

151      S_AXI_WVALID                   : in  std_logic;

152      S_AXI_BREADY                   : in  std_logic;

153      S_AXI_ARADDR                   : in  std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);

154      S_AXI_ARVALID                  : in  std_logic;

155      S_AXI_RREADY                   : in  std_logic;

156      S_AXI_ARREADY                  : out std_logic;

157      S_AXI_RDATA                    : out std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0);

158      S_AXI_RRESP                    : out std_logic_vector(1 downto 0);

159      S_AXI_RVALID                   : out std_logic;

160      S_AXI_WREADY                   : out std_logic;

161      S_AXI_BRESP                    : out std_logic_vector(1 downto 0);

162      S_AXI_BVALID                   : out std_logic;

163      S_AXI_AWREADY                  : out std_logic

164      -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------

165    );

166

167    attribute MAX_FANOUT : string;

168    attribute SIGIS : string;

169    attribute MAX_FANOUT of S_AXI_ACLK       : signal is "10000";

170    attribute MAX_FANOUT of S_AXI_ARESETN       : signal is "10000";

171    attribute SIGIS of S_AXI_ACLK       : signal is "Clk";

172    attribute SIGIS of S_AXI_ARESETN       : signal is "Rst";

173  end entity mylogic;

174

175  ------------------------------------------------------------------------------

176  -- Architecture section

177  ------------------------------------------------------------------------------

178

179  architecture IMP of mylogic is

180

181

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

234

235  begin

236

237    ------------------------------------------

238    -- instantiate axi_lite_ipif

239    ------------------------------------------

IPIC와 AXI AXI4Lite를 연결하는 부분 입니다.

240    AXI_LITE_IPIF_I : entity axi_lite_ipif_v1_01_a.axi_lite_ipif

241      generic map

242      (

243        C_S_AXI_DATA_WIDTH             => IPIF_SLV_DWIDTH,

244        C_S_AXI_ADDR_WIDTH             => C_S_AXI_ADDR_WIDTH,

245        C_S_AXI_MIN_SIZE               => C_S_AXI_MIN_SIZE,

246        C_USE_WSTRB                    => C_USE_WSTRB,

247        C_DPHASE_TIMEOUT               => C_DPHASE_TIMEOUT,

248        C_ARD_ADDR_RANGE_ARRAY         => IPIF_ARD_ADDR_RANGE_ARRAY,

249        C_ARD_NUM_CE_ARRAY             => IPIF_ARD_NUM_CE_ARRAY,

250        C_FAMILY                       => C_FAMILY

251      )

252      port map

253      (

254        S_AXI_ACLK                     => S_AXI_ACLK,

255        S_AXI_ARESETN                  => S_AXI_ARESETN,

256        S_AXI_AWADDR                   => S_AXI_AWADDR,

257        S_AXI_AWVALID                  => S_AXI_AWVALID,

258        S_AXI_WDATA                    => S_AXI_WDATA,

259        S_AXI_WSTRB                    => S_AXI_WSTRB,

260        S_AXI_WVALID                   => S_AXI_WVALID,

261        S_AXI_BREADY                   => S_AXI_BREADY,

262        S_AXI_ARADDR                   => S_AXI_ARADDR,

263        S_AXI_ARVALID                  => S_AXI_ARVALID,

264        S_AXI_RREADY                   => S_AXI_RREADY,

265        S_AXI_ARREADY                  => S_AXI_ARREADY,

266        S_AXI_RDATA                    => S_AXI_RDATA,

267        S_AXI_RRESP                    => S_AXI_RRESP,

268        S_AXI_RVALID                   => S_AXI_RVALID,

269        S_AXI_WREADY                   => S_AXI_WREADY,

270        S_AXI_BRESP                    => S_AXI_BRESP,

271        S_AXI_BVALID                   => S_AXI_BVALID,

272        S_AXI_AWREADY                  => S_AXI_AWREADY,

273        Bus2IP_Clk                     => ipif_Bus2IP_Clk,

274        Bus2IP_Resetn                  => ipif_Bus2IP_Resetn,

275        Bus2IP_Addr                    => ipif_Bus2IP_Addr,

276        Bus2IP_RNW                     => ipif_Bus2IP_RNW,

277        Bus2IP_BE                      => ipif_Bus2IP_BE,

278        Bus2IP_CS                      => ipif_Bus2IP_CS,

279        Bus2IP_RdCE                    => ipif_Bus2IP_RdCE,

280        Bus2IP_WrCE                    => ipif_Bus2IP_WrCE,

281        Bus2IP_Data                    => ipif_Bus2IP_Data,

282        IP2Bus_WrAck                   => ipif_IP2Bus_WrAck,

283        IP2Bus_RdAck                   => ipif_IP2Bus_RdAck,

284        IP2Bus_Error                   => ipif_IP2Bus_Error,

285        IP2Bus_Data                    => ipif_IP2Bus_Data

286      );

287

User_logic과 연결되는 부분 입니다.

288    ------------------------------------------

289    -- instantiate User Logic

290    ------------------------------------------

291    USER_LOGIC_I : entity mylogic_v1_00_a.user_logic

292      generic map

293      (

294        -- MAP USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------

295        --USER generics mapped here

296        -- MAP USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------

297

298        C_NUM_REG                      => USER_NUM_REG,

299        C_SLV_DWIDTH                   => USER_SLV_DWIDTH

300      )

아래 부분에 user  logic에서 추가된 부분을 연결하도록 합니다.

301      port map

302      (

303        -- MAP USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

304        --USER ports mapped here

305        -- MAP USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

306

307        Bus2IP_Clk                     => ipif_Bus2IP_Clk,

308        Bus2IP_Resetn                  => ipif_Bus2IP_Resetn,

309        Bus2IP_Data                    => ipif_Bus2IP_Data,

310        Bus2IP_BE                      => ipif_Bus2IP_BE,

311        Bus2IP_RdCE                    => user_Bus2IP_RdCE,

312        Bus2IP_WrCE                    => user_Bus2IP_WrCE,

313        IP2Bus_Data                    => user_IP2Bus_Data,

314        IP2Bus_RdAck                   => user_IP2Bus_RdAck,

315        IP2Bus_WrAck                   => user_IP2Bus_WrAck,

316        IP2Bus_Error                   => user_IP2Bus_Error

317      );

318

319    ------------------------------------------

320    -- connect internal signals

321    ------------------------------------------

322    ipif_IP2Bus_Data <= user_IP2Bus_Data;

323    ipif_IP2Bus_WrAck <= user_IP2Bus_WrAck;

324    ipif_IP2Bus_RdAck <= user_IP2Bus_RdAck;

325    ipif_IP2Bus_Error <= user_IP2Bus_Error;

326

327    user_Bus2IP_RdCE <= ipif_Bus2IP_RdCE(USER_NUM_REG-1 downto 0);

328    user_Bus2IP_WrCE <= ipif_Bus2IP_WrCE(USER_NUM_REG-1 downto 0);

329

330  end IMP;

Mylogic IP 수정

Mylogic IP는 레지스터를 8개 가지고 있습니다. IP외부와는 전혀 인터페이스가 있지 않습니다.

이 IP에 있는 8개의 레지스터 중 하나는 IP 외부로 입출력 하도록 수정해 보겠습니다.

User_logic.vhd 수정

라이 100, 101에 새로운 2개의 포트가 추가되었습니다. 라인 180에 slv_reg7 의 출력이 my_out으로 연결되고 라인 265에서 my_in에 입력 값이 버스로 전달 됩니다.

97    port

98    (

99      -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

100      --USER ports added here

101      my_out : out std_logic_vector(31 downto 0);

102      my_in : in std_logic_vector(31 downto 0);

103      -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

104

>>>>>>>>>>>

180    my_out <= slv_reg7;

>>>>>>>>>>>

254    SLAVE_REG_READ_PROC : process( slv_reg_read_sel, slv_reg0, slv_reg1, slv_reg2, slv_reg3, slv_reg4, slv_reg5, slv_reg6, slv_reg7 ) is

255    begin

256

257      case slv_reg_read_sel is

258        when "10000000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg0;

259        when "01000000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg1;

260        when "00100000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg2;

261        when "00010000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg3;

262        when "00001000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg4;

263        when "00000100" => slv_ip2bus_data <= slv_reg5;

264        when "00000010" => slv_ip2bus_data <= slv_reg6;

265        when "00000001" => slv_ip2bus_data <= my_in;

266        when others => slv_ip2bus_data <= (others => '0');

267      end case;

268

269    end process SLAVE_REG_READ_PROC;

Mylogic.vhd 수정

User_logic.vhd 가 수정되면 그 상위 모듈인 my_logic도 수정되어야 합니다.라인 141,142를 보면 2개의 포트가 그대로 추가되었고 라인 307, 308을 보면 user_logic.vhd와 포트 맵이 되어 있습니다.

>>>>>>>>>>>

113

114  entity mylogic is

137    port

138    (

139      -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

140      --USER ports added here

141      my_in : in std_logic_vector(31 downto 0);

142      my_out : out std_logic_vector(31 downto 0);

143      -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

144

145      -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------

146      -- Bus protocol ports, do not add to or delete

147      S_AXI_ACLK                     : in  std_logic;

148      S_AXI_ARESETN                  : in  std_logic;

149      S_AXI_AWADDR                   : in  std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto

>>>>>>>>>>>>>

288      );

289

290    ------------------------------------------

291    -- instantiate User Logic

292    ------------------------------------------

293    USER_LOGIC_I : entity mylogic_v1_00_a.user_logic

294      generic map

295      (

296        -- MAP USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------

297        --USER generics mapped here

298        -- MAP USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------

299

300        C_NUM_REG                      => USER_NUM_REG,

301        C_SLV_DWIDTH                   => USER_SLV_DWIDTH

302      )

303      port map

304      (

305        -- MAP USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

306        --USER ports mapped here

307  	  my_in => my_in,

308  	  my_out => my_out,

309        -- MAP USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

310

311        Bus2IP_Clk                     => ipif_Bus2IP_Clk,

312        Bus2IP_Resetn                  => ipif_Bus2IP_Resetn,

313        Bus2IP_Data                    => ipif_Bus2IP_Data,

314        Bus2IP_BE                      => ipif_Bus2IP_BE,

315        Bus2IP_RdCE                    => user_Bus2IP_RdCE,

316        Bus2IP_WrCE                    => user_Bus2IP_WrCE,

317        IP2Bus_Data                    => user_IP2Bus_Data,

318        IP2Bus_RdAck                   => user_IP2Bus_RdAck,

319        IP2Bus_WrAck                   => user_IP2Bus_WrAck,

320        IP2Bus_Error                   => user_IP2Bus_Error

321      );

322

MPD 파일 수정

MPD 파일에서 라인 39, 40을 보면 2개의 포트가 추가되었습니다.

즉 이 부분은 나중에 MHS 파일에서 설계자가 어떻게 사용하는지 결정해야 합니다.

1  ###################################################################

2  ##

3  ## Name     : mylogic

4  ## Desc     : Microprocessor Peripheral Description

5  ##          : Automatically generated by PsfUtility

6  ##

7  ###################################################################

8

9  BEGIN mylogic

10

>>>>>>>>

37

38  ## Ports

39  PORT my_in = "", DIR = I, VEC = [31:0]

40  PORT my_out = "", DIR = O, VEC = [31:0]

>>>>>>>>>

61  END

PAO 파일 수정

Mylogic.vhd와 user_logic.vhd만 수정을 했고 새로 추가한 파일이 없어서 따로 수정하지 않습니다.

##############################################################################

## Filename:          C:/work/2013/v144_sp605_isim_axi4lite/system/pcores/mylogic_v1_00_a/data/mylogic_v2_1_0.pao

## Description:       Peripheral Analysis Order

## Date:              Sat Mar 23 14:25:38 2013 (by Create and Import Peripheral Wizard)

##############################################################################

lib proc_common_v3_00_a  all

lib axi_lite_ipif_v1_01_a  all

lib mylogic_v1_00_a user_logic vhdl

lib mylogic_v1_00_a mylogic vhdl

추가된 IP 억세스 하기

XPS에서 IP 추가하기

새롭게 추가된 포트들을 반영하기 위해서 Rescan을 합니다.

추가된 IP를 Drag & Drop을 하고 기본 값을 변경하기 않고 OK를 선택 합니다.

버스에 mylogic이 mylogic_0이라는 이름으로 추가되었습니다.

mylogic에 추가된 2개의 포트를 exteral port로 연결 합니다.

2개 포트가 추가되었습니다.

ISE에서 top module, test bech 추가

MHS파일에서 external port 가 수정되었으면 새로운 top file이 필요 하기 때문에 다음 그림 처럼 새로 top file을 만들어 줍니다.

다음 리스트는 새로 만들어진 top file 입니다.

라인 17,18과 31,32,48,49 추가된 포트들이 어떻게 처리되는지 알 수 있습니다.

1  -------------------------------------------------------------------------------

2  -- system_top.vhd

3  -------------------------------------------------------------------------------

4  library IEEE;

5  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

6

7  library UNISIM;

8  use UNISIM.VCOMPONENTS.ALL;

9

10  entity system_top is

11    port (

12      RS232_Uart_1_sout : out std_logic;

13      RS232_Uart_1_sin : in std_logic;

14      RESET : in std_logic;

15      CLK_P : in std_logic;

16      CLK_N : in std_logic;

17      mylogic_0_my_out_pin : out std_logic_vector(31 downto 0);

18      mylogic_0_my_in_pin : in std_logic_vector(31 downto 0)

19    );

20  end system_top;

21

22  architecture STRUCTURE of system_top is

23

24    component system is

25      port (

26        RS232_Uart_1_sout : out std_logic;

27        RS232_Uart_1_sin : in std_logic;

28        RESET : in std_logic;

29        CLK_P : in std_logic;

30        CLK_N : in std_logic;

31        mylogic_0_my_out_pin : out std_logic_vector(31 downto 0);

32        mylogic_0_my_in_pin : in std_logic_vector(31 downto 0)

33      );

34    end component;

35

36   attribute BOX_TYPE : STRING;

37   attribute BOX_TYPE of system : component is "user_black_box";

38

39  begin

40

41    system_i : system

42      port map (

43        RS232_Uart_1_sout => RS232_Uart_1_sout,

44        RS232_Uart_1_sin => RS232_Uart_1_sin,

45        RESET => RESET,

46        CLK_P => CLK_P,

47        CLK_N => CLK_N,

48        mylogic_0_my_out_pin => mylogic_0_my_out_pin,

49        mylogic_0_my_in_pin => mylogic_0_my_in_pin

50      );

51

52  end architecture STRUCTURE;

53

Top file의 포트가 수정되었기 때문에 새로운 테스트 벤치가 필요합니다. ISE/Project/New Source를 선택한 후 테스트 벤치를 선택 합니다.

SP605 보드에 맞게끔 테스트 벤치를 수정 합니다. 라인 84~94까지 클럭, 리셋 그리고 추가된 포트에 대한 테스트 벤치를 참고 바랍니다.

>>>>>>>>>>>>>

28  LIBRARY ieee;

29  USE ieee.std_logic_1164.ALL;

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

30

31  -- Uncomment the following library declaration if using

32  -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values

33  --USE ieee.numeric_std.ALL;

34

35  ENTITY tb_bench IS

36  	END tb_bench;

37

38  ARCHITECTURE behavior OF tb_bench IS

39

40  	-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

41

42  	COMPONENT system_top

43  		PORT(

44  				RS232_Uart_1_sout : OUT  std_logic;

45  				RS232_Uart_1_sin : IN  std_logic;

46  				RESET : IN  std_logic;

47  				CLK_P : IN  std_logic;

48  				CLK_N : IN  std_logic;

49  				mylogic_0_my_out_pin : OUT  std_logic_vector(31 downto 0);

50  				mylogic_0_my_in_pin : IN  std_logic_vector(31 downto 0)

51  			);

52  	END COMPONENT;

53

54

55  	--Inputs

56  	signal RS232_Uart_1_sin : std_logic := '0';

57  	signal RESET : std_logic := '1';

58  	signal CLK_P : std_logic := '1';

59  	signal CLK_N : std_logic := '0';

60  	signal mylogic_0_my_in_pin : std_logic_vector(31 downto 0) := (others => '0');

61

62  	--Outputs

63  	signal RS232_Uart_1_sout : std_logic;

64  	signal mylogic_0_my_out_pin : std_logic_vector(31 downto 0);

65

66  	-- Clock period definitions

67  	constant CLK_P_period : time := 10 ns;

68  	constant CLK_N_period : time := 10 ns;

69

70  BEGIN

71

72  	-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)

73  	uut: system_top

74  	PORT MAP (

75  				 RS232_Uart_1_sout => RS232_Uart_1_sout,

76  				 RS232_Uart_1_sin => RS232_Uart_1_sin,

77  				 RESET => RESET,

78  				 CLK_P => CLK_P,

79  				 CLK_N => CLK_N,

80  				 mylogic_0_my_out_pin => mylogic_0_my_out_pin,

81  				 mylogic_0_my_in_pin => mylogic_0_my_in_pin

82  			 );

83

84  	clk_p <= not clk_p after 2.5 ns;

85  	clk_n <= not clk_p;

86  	reset <= '0' after 100 ns;

87

88

89  	process

90  	begin

91  		wait for 500 ns;

92  		mylogic_0_my_in_pin <=  mylogic_0_my_in_pin + 1;

93

94  	END process;

95

96  end architecture behavior;

다음 그림은 시뮬레이션 결과 입니다. 1) 입력 값을 계속 변화 시키고 있고  2) 프로세서는 uart 출력 포트로 “hello world” 문자를 출력 하고 있습니다.

이제 추가된 로직을 읽고 쓰기 위한 프로그램을 작성해 보겠습니다. 다음 그림 처럼 메뉴를 선택해서 SDK를 실행 시킵니다.

Sdk가 실행되면 현재 프로젝트 밑에 system/sdk를 선택 합니다. 이렇게 하면 ISE는 SDK를 소프트웨어를 작성할 때 필요한 하드웨어 정보를 복사 합니다.

Ise가 sdk로 하드웨어 정보를 복사하는데 이 정보는 XML 이라는 파일에 저장 됩니다. 다음 그림은 조금전에 추가한 IP가 반영된 것을 보여 줍니다.

이 IP를 억세스하는 소프트웨어 코딩을 하려고 합니다.

SDK/New application

다음 그림은 새로운 sw application인 sw_test와 bsp가 추가되었습니다.

다음 리스트는 첫번째와 8번째 레지스터를 읽거나 쓰기 위한 코드 입니다. 0번부터 시작하니까 8번째 레지스터의 어드레스는 0x1C이 되었고 매크로 XPAR_MYLOGIC_0_BASEADDR 는 xparameters.h 파일에 저장되어 있습니다.

/*

* main.c

*

*  Created on: Mar 24, 2013

*      Author: hyukk

*/

#include "xparameters.h"

void main()

{

volatile int *add, *addA, data;

int i = 0;

add = (int *)(XPAR_MYLOGIC_0_BASEADDR);

addA = (int *)(XPAR_MYLOGIC_0_BASEADDR + 0x1c);

while(1) {

data = *add;

*add = i++;

data = *addA;

*addA = i++;

}

}

시뮬레이션을 하기 위해서는 2)처럼 sw_test.elf 파일을 소스로 등록 시켜야 합니다.

현재 Microblaze는 FPGA 내부의 bram만을 사용하기 때문에 상관 없지만 만약 DDR 메모리 같이 external 메모리가 있는 경우에는 elf를 생성할 때 FPGA 내부의 bram을 사용하도록 링커스크립터를 수정해야 제대로 시뮬레이션이 됩니다.

시뮬레이션 라이브러리를 다시 만들어야 하기 때문에 3) 처럼 Rerun All을 선택 합니다.

다음 그림은 isim을 통해 시뮬레이션한 결과 입니다. 읽는 동작과 쓰는 동작에 의해서 ack 신호들과 my_in, my_out이 변하는 것을 참고 바랍니다.

Memory Range가 있는 IP 설계

앞에서 말씀드린 ip는 8개의 레지스터만 억세스 합니다. 실제 FPGA에서 사용자 블록과 프로세서가 서로 데이터 교환하기 위해서는 8개 디코딩 공간 보다는 메모리를 억세스하는 것 처럼 어드레스 자체와 cs가 필요 합니다.

따라서 ip를 만들 때 레지스터 디코딩 공간이 아닌 메모리 디코딩 공간을 만들기 위한 방법이 필요 합니다.

이 IP는 이미 저자가 만들어 놓은 상태이기 많은 분들이 사용하고 있지만 만드는 과정이 복잡해서 IP 형태로만 공급하고 있습니다.

하지만 앞에서 IP를 만드는 과정을 직접 경험해 보았기 때문에 이 부분을 설명하더라도 무리가 없으리라 생각 합니다.

CIP를 이용한 메모리 디코딩 IP 설계

XPS/HardWare/Creat and Import Peripheral을 선택하고 다음 그림이 나올 때 까지 Next를 선택 합니다.

새로운 IP 이름을 정의 합니다.

메모리 공간이 나오기 위해서는 AXI4 Burst 를 선택 합니다. 하지만 실제 인터커넥터에 연결할 때는 AXI4Lite에 연결할 겁니다. 왜냐하면 결국 프로세서가 레지스터를 억세스하는데 메모리 공간이 필요하기 때문 입니다.

마스터 로직은 합성하지 않습니다.

데이터 폭은 32비트로 고정 합니다.

메모리 공간이 몇 개 필요한지 선택 합니다. 이 숫자는 디코딩 숫자를 의미 하는 것이 아니고 메모리 CS 개수를 의미 합니다.

그러면 현재 사용 가능한 IPIC 신호를 보여 주고 있습니다.

User_logic.vhd

>>>>>>>>>

51  -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --------------------

52  library ieee;

53  use ieee.std_logic_1164.all;

54  use ieee.std_logic_arith.all;

55  use ieee.std_logic_unsigned.all;

56

57  library proc_common_v3_00_a;

58  use proc_common_v3_00_a.proc_common_pkg.all;

>>>>>>>>>>>

User logic에 대한 entity 입니다.

93

94  entity user_logic is

>>>>>>>

108    port

109    (

110      -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

111      --USER ports added here

112      -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

113

114      -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------

115      -- Bus protocol ports, do not add to or delete

116      Bus2IP_Clk                     : in  std_logic;

117      Bus2IP_Resetn                  : in  std_logic;

라인 118, 119를 보면 어드레스와 CS가 표시되어 있습니다. C_NUM_MEM은 4로 정의되어 있습니다.

118      Bus2IP_Addr                    : in  std_logic_vector(C_SLV_AWIDTH-1 downto 0);

119      Bus2IP_CS                      : in  std_logic_vector(C_NUM_MEM-1 downto 0);

120      Bus2IP_RNW                     : in  std_logic;

121      Bus2IP_Data                    : in  std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

122      Bus2IP_BE                      : in  std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH/8-1 downto 0);

123      Bus2IP_RdCE                    : in  std_logic_vector(C_NUM_MEM-1 downto 0);

124      Bus2IP_WrCE                    : in  std_logic_vector(C_NUM_MEM-1 downto 0);

125      Bus2IP_Burst                   : in  std_logic;

126      Bus2IP_BurstLength             : in  std_logic_vector(7 downto 0);

127      Bus2IP_RdReq                   : in  std_logic;

128      Bus2IP_WrReq                   : in  std_logic;

129      IP2Bus_AddrAck                 : out std_logic;

130      IP2Bus_Data                    : out std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

131      IP2Bus_RdAck                   : out std_logic;

132      IP2Bus_WrAck                   : out std_logic;

133      IP2Bus_Error                   : out std_logic;

134      Type_of_xfer                   : out std_logic

135      -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------

136    );

137

138    attribute MAX_FANOUT : string;

139    attribute SIGIS : string;

140

141    attribute SIGIS of Bus2IP_Clk    : signal is "CLK";

142    attribute SIGIS of Bus2IP_Resetn : signal is "RST";

143

144  end entity user_logic;

145

146  ------------------------------------------------------------------------------

147  -- Architecture section

148  ------------------------------------------------------------------------------

149

150  architecture IMP of user_logic is

151

152    --USER signal declarations added here, as needed for user logic

153

라인 154~159은 메모리를 구현하는데 필요한 singal 선언 입니다. 8바이트짜리 array가 모두 256개 있고 이런 블록을 BYTE_RAM_TYPE으로 정했습니다.

BYTE_RAM_TYPE을 다시 DO_TYPE으로 재정의 했는데 256 블록 4개가 다시 정의되었습니다.

154    ------------------------------------------

155    -- Signals for user logic memory space example

156    ------------------------------------------

157    type BYTE_RAM_TYPE is array (0 to 255) of std_logic_vector(7 downto 0);

158    type DO_TYPE is array (0 to C_NUM_MEM-1) of std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

159    signal mem_data_out                   : DO_TYPE;

160    signal mem_address                    : std_logic_vector(7 downto 0);

161    signal mem_select                     : std_logic_vector(0 to 3);

162    signal mem_read_enable                : std_logic;

163    signal mem_ip2bus_data                : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

164    signal mem_read_ack_dly1              : std_logic;

165    signal mem_read_ack_dly2              : std_logic;

166    signal mem_read_ack                   : std_logic;

167    signal mem_write_ack                  : std_logic;

168

169  begin

170

171    --USER logic implementation added here

172

173    ------------------------------------------

174    -- Example code to access user logic memory region

175    --

176    -- Note:

177    -- The example code presented here is to show you one way of using

178    -- the user logic memory space features. The Bus2IP_Addr, Bus2IP_CS,

179    -- and Bus2IP_RNW IPIC signals are dedicated to these user logic

180    -- memory spaces. Each user logic memory space has its own address

181    -- range and is allocated one bit on the Bus2IP_CS signal to indicated

182    -- selection of that memory space. Typically these user logic memory

183    -- spaces are used to implement memory controller type cores, but it

184    -- can also be used in cores that need to access additional address space

185    -- (non C_BASEADDR based), s.t. bridges. This code snippet infers

186    -- 4 256x32-bit (byte accessible) single-port Block RAM by XST.

187    ------------------------------------------

메모리 선택하고 읽는 위한 신호와 쓰기 위한 신호가 표현 되어 있습니다. 특히 라인 194~208 까지는 ack를 만들기 위해 cs 신호를 조작하고 펄스를 하나 만들어서 read/write 동작할 때 active 시간을 조정하고 있습니다.

이렇게 조정하는 이유는 슬레이브 마다 억세스 하는 시간이 다르기 때문인데 라인 191을 보면 mem_write_ack는 쓰기 동작시 cs가 바로 ack로 되돌아 가지만 라인 190에서는 두 싸이클 뒤에 ack가 돌아가도록 되어 있습니다.

이 코드는 참고용 코드 이므로 ack를 언제 되돌려야 하는지는 개발자가 정해서 만들어도 상관이 없지만 한가지 유의할 것은 다음과 같습니다.

기본적으로 인터커넥터는 ack 신호가 8 클럭내에 돌아오지 않으면 에러 처리를 합니다.

188    mem_select      <= Bus2IP_CS;

189    mem_read_enable <= ( Bus2IP_RdCE(0) or Bus2IP_RdCE(1) or Bus2IP_RdCE(2) or Bus2IP_RdCE(3) );

190    mem_read_ack    <= mem_read_ack_dly1 and (not mem_read_ack_dly2);

191    mem_write_ack   <= ( Bus2IP_WrCE(0) or Bus2IP_WrCE(1) or Bus2IP_WrCE(2) or Bus2IP_WrCE(3) );

192    mem_address     <= Bus2IP_Addr(9 downto 2);

193

194    -- this process generates the read acknowledge 1 clock after read enable

195    -- is presented to the BRAM block. The BRAM block has a 1 clock delay

196    -- from read enable to data out.

197    BRAM_RD_ACK_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is

198    begin

199

200      if ( Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' ) then

201        if ( Bus2IP_Resetn = '0' ) then

202          mem_read_ack_dly1 <= '0';

203          mem_read_ack_dly2 <= '0';

204        else

205          mem_read_ack_dly1 <= mem_read_enable;

206          mem_read_ack_dly2 <= mem_read_ack_dly1;

207        end if;

208      end if;

209

210    end process BRAM_RD_ACK_PROC;

211

라인 212~246까지는 앞에서 정의한 메모리 구조체를 실제로 합성하는 과정을 보여 줍니다.  라인 213에서 4개의 메모리 구조체를 반복적으로 구현한다는 것을 보여 줍니다.

212    -- implement Block RAM(s)

213    BRAM_GEN : for i in 0 to C_NUM_MEM-1 generate

214      constant NUM_BYTE_LANES : integer := (C_SLV_DWIDTH+7)/8;

215    begin

216

256바이트를 가지는 메모리에 대해서 읽는 동작과 쓰는 동작에 다른 회로를 구성 합니다.

217      BYTE_BRAM_GEN : for byte_index in 0 to NUM_BYTE_LANES-1 generate

218        signal ram           : BYTE_RAM_TYPE;

219        signal write_enable  : std_logic;

220        signal data_in       : std_logic_vector(7 downto 0);

221        signal data_out      : std_logic_vector(7 downto 0);

222        signal read_address  : std_logic_vector(7 downto 0);

223      begin

224

225        write_enable <= Bus2IP_WrCE(i) and Bus2IP_BE(byte_index);

226

227        data_in <= Bus2IP_Data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);

특히 라인 228에 있는 process는 클럭에 동기는 메모리를 구현한다는 것을 의미하고 라인 232, 235가 process내부에 구현되어 있기 때문에 읽는 동작에선 1 클럭 레이턴시가 발생 합니다.

이 블록은 FPGA 내에 있는 BRAM의 동작 특성과 똑깥기 때문에 이 코드는 BRAM으로 합성 됩니다.

228        BYTE_RAM_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is

229        begin

230

231          if ( Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' ) then

232            if ( write_enable = '1' ) then

233              ram(CONV_INTEGER(mem_address)) <= data_in;

234            end if;

235            read_address <= mem_address;

236          end if;

237

238        end process BYTE_RAM_PROC;

239

240        data_out <= ram(CONV_INTEGER(read_address));

241

242        mem_data_out(i)(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= data_out;

243

244      end generate BYTE_BRAM_GEN;

245

246    end generate BRAM_GEN;

4개의 메모리 블록으로부터 나오는 출력을 IPIC에 연결해 줍니다.

247

248    -- implement Block RAM read mux

249    MEM_IP2BUS_DATA_PROC : process( mem_data_out, mem_select ) is

250    begin

251

252      case mem_select is

253        when "0001" => mem_ip2bus_data <= mem_data_out(0);

254        when "0010" => mem_ip2bus_data <= mem_data_out(1);

255        when "0100" => mem_ip2bus_data <= mem_data_out(2);

256        when "1000" => mem_ip2bus_data <= mem_data_out(3);

257        when others => mem_ip2bus_data <= (others => '0');

258      end case;

259

260    end process MEM_IP2BUS_DATA_PROC;

261

메모리를 읽을 때만 메모리 값을 IPIC에 돌려주고 나머지는 zero 상태로 만듭니다.

262    ------------------------------------------

263    -- Example code to drive IP to Bus signals

264    ------------------------------------------

265    IP2Bus_Data  <= mem_ip2bus_data when mem_read_ack = '1' else

266                    (others => '0');

267

AddrAck, RdAck, WrAck 를 되돌려 줍니다.

268    IP2Bus_AddrAck <= mem_write_ack or (mem_read_enable and mem_read_ack);

269    IP2Bus_WrAck <= mem_write_ack;

270    IP2Bus_RdAck <= mem_read_ack;

271    IP2Bus_Error <= '0';

272

273  end IMP;

AXI_USER_LOGIC_32x8192_4CS

앞에서 말씀 드린대로 메모리 공간을 가지고 user logic을 인터페이스하기 위한 IP는 이미 저자가 만들어서 많은 분들이 사용하고 있습니다.

다음 그림은 axi_user_logic_32x8192_4cs_v1_00_b 와 user_logic.vhd 의 관계를 보여 줍니다.

AXI_USER_LOGIC_32x8192_4CS, User_Logic.VHD

기본적으로 만들어지는 user_logic.vhd에서 달라지는 부분만 설명 합니다.

>>>>

50

51  -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --------------------

52  library ieee;

53  use ieee.std_logic_1164.all;

54  use ieee.std_logic_arith.all;

55  use ieee.std_logic_unsigned.all;

56

57  library proc_common_v3_00_a;

58  use proc_common_v3_00_a.proc_common_pkg.all;

59

>>>>>

93

94  entity user_logic is

>>>>

라인 112~121에 새로운 포트를 추가 했습니다. 4개의 CS가 있기 때문에 읽는 동작에서는 data_from_user0, 1, 2,3 을 이용하고 쓰는 동작에서는 data_to_user라는 포트를 사용 합니다.

라인 117에는 메모리 공간을 확보하기 위한 어드레스 버스와 라인 121에는 4개 메모리 cs가 있습니다.

108    port

109    (

110      -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

111      --USER ports added here

112      data_from_user0               : in  std_logic_vector(31 downto 0);

113      data_from_user1               : in  std_logic_vector(31 downto 0);

114      data_from_user2               : in  std_logic_vector(31 downto 0);

115      data_from_user3               : in  std_logic_vector(31 downto 0);

116      data_to_user                  : out  std_logic_vector(31 downto 0);

117      user_add                      : out  std_logic_vector(11 downto 0);

118      user_rd                       : out  std_logic;

119      user_wr                       : out  std_logic;

120      user_clk                      : out  std_logic;

121      user_cs                       : out  std_logic_vector(3 downto 0);

122      -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

123  >>>>>

144      Type_of_xfer                   : out std_logic

145      -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------

146    );

147

148    attribute MAX_FANOUT : string;

149    attribute SIGIS : string;

150

151    attribute SIGIS of Bus2IP_Clk    : signal is "CLK";

152    attribute SIGIS of Bus2IP_Resetn : signal is "RST";

153

154  end entity user_logic;

155

156  ------------------------------------------------------------------------------

157  -- Architecture section

158  ------------------------------------------------------------------------------

159

160  architecture IMP of user_logic is

161

>>>>>>>

173  begin

IPIC에서 나오는 여러 버스 신호를 이용해 포트를 재정의 합니다.

174  	user_cs         <= Bus2IP_CS;

175  	user_rd         <= mem_read_enable;

176  	user_wr         <= mem_write_enable;

177  	user_clk        <= Bus2IP_Clk;

178  	data_to_user    <= Bus2IP_Data;

179  	user_add        <= Bus2IP_Addr(13 downto 2);

180

181  	mem_select      <= Bus2IP_CS;

182  	mem_read_enable <= (Bus2IP_RdCE(0) or Bus2IP_RdCE(1) or Bus2IP_RdCE(2) or Bus2IP_RdCE(3));

183  	mem_write_enable<= (Bus2IP_WrCE(0) or Bus2IP_WrCE(1) or Bus2IP_WrCE(2) or Bus2IP_WrCE(3));

184  	mem_read_ack    <= mem_read_ack_dly(0);

185  	mem_write_ack   <= mem_write_ack_dly(0);

186

라인 187~202은 읽기/쓰기 동작에 따른 ack를 만들기 위해서 일단 펄스를 하나 만드는 과정을 보여 줍니다.

187  	make_read_write_pulse : process( Bus2IP_Clk ) is

188  	begin

189  		if ( Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' ) then

190  			if ( Bus2IP_Resetn = '0' ) then

191  				mem_read_enable_dly1 <= '0';

192  				mem_write_enable_dly1 <= '0';

193  			else

194  				mem_read_enable_dly1 <= mem_read_enable;

195  				mem_write_enable_dly1 <= mem_write_enable;

196  			end if;

197  		end if;

198  	end process make_read_write_pulse;

199

200

201  	mem_read_req    <= mem_read_enable and not(mem_read_enable_dly1);

202  	mem_write_req   <= mem_write_enable and not(mem_write_enable_dly1);

203

204

딜레이 로직을 사용해 ack를 돌려줍니다.

따라서 버스는 모두 10 클럭동안 유지 됩니다.

그러면 앞에서 언급한 대로 8개 버스 클럭이 넘으면 에러가 난다는 것을 알고 있기 때문에 이 부분은 특별히 하나의 파라미터를 수정해야 합니다. 이 부분은 MPD 파일을 설명할 때 말씀 드리겠습니다.

205  	BRAM_RD_ACK_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is

206  	begin

207  		if ( Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' ) then

208  			if ( Bus2IP_Resetn = '0' ) then

209  				mem_read_ack_dly <= (others => '0');

210  				mem_write_ack_dly <= (others => '0');

211  			else

212  				mem_read_ack_dly(9) <= mem_read_req;

213  				mem_read_ack_dly(8) <= mem_read_ack_dly(9);

214  				mem_read_ack_dly(7) <= mem_read_ack_dly(8);

215  				mem_read_ack_dly(6) <= mem_read_ack_dly(7);

216  				mem_read_ack_dly(5) <= mem_read_ack_dly(6);

217  				mem_read_ack_dly(4) <= mem_read_ack_dly(5);

218  				mem_read_ack_dly(3) <= mem_read_ack_dly(4);

219  				mem_read_ack_dly(2) <= mem_read_ack_dly(3);

220  				mem_read_ack_dly(1) <= mem_read_ack_dly(2);

221  				mem_read_ack_dly(0) <= mem_read_ack_dly(1);

222

223  				mem_write_ack_dly(9) <= mem_write_req;

224  				mem_write_ack_dly(8) <= mem_write_ack_dly(9);

225  				mem_write_ack_dly(7) <= mem_write_ack_dly(8);

226  				mem_write_ack_dly(6) <= mem_write_ack_dly(7);

227  				mem_write_ack_dly(5) <= mem_write_ack_dly(6);

228  				mem_write_ack_dly(4) <= mem_write_ack_dly(5);

229  				mem_write_ack_dly(3) <= mem_write_ack_dly(4);

230  				mem_write_ack_dly(2) <= mem_write_ack_dly(3);

231  				mem_write_ack_dly(1) <= mem_write_ack_dly(2);

232  				mem_write_ack_dly(0) <= mem_write_ack_dly(1);

233  			end if;

234  		end if;

235

236  	end process BRAM_RD_ACK_PROC;

237

메모리로부터 읽어서 IPIC로 돌려주는 부분 입니다.

238    -- implement Block RAM read mux

239  	MEM_IP2BUS_DATA_PROC : process( data_from_user0, data_from_user1, data_from_user2, data_from_user3, mem_select ) is

240  	begin

241  		case mem_select is

242  			when "0001" => mem_ip2bus_data <= data_from_user0;

243  			when "0010" => mem_ip2bus_data <= data_from_user1;

244  			when "0100" => mem_ip2bus_data <= data_from_user2;

245  			when "1000" => mem_ip2bus_data <= data_from_user3;

246  			when others => mem_ip2bus_data <= (others => '0');

247  		end case;

248

249  	end process MEM_IP2BUS_DATA_PROC;

250

>>>>>>

261  end IMP;

MPD 파일 수정

1  ###################################################################

2  ##

3  ## Name     : axi_user_logic_32x8192_4cs

4  ## Desc     : Microprocessor Peripheral Description

5  ##          : Automatically generated by PsfUtility

6  ##

7  ###################################################################

8

9  BEGIN axi_user_logic_32x8192_4cs

10

11  ## Peripheral Options

12  OPTION IPTYPE = PERIPHERAL

13  OPTION IMP_NETLIST = TRUE

14  OPTION HDL = VHDL

15  OPTION IP_GROUP = MICROBLAZE:USER

16  OPTION DESC = AXI_USER_LOGIC_32X8192_4CS

17  OPTION ARCH_SUPPORT_MAP = (others=DEVELOPMENT)

18

19

20  ## Bus Interfaces

21  BUS_INTERFACE BUS = S_AXI, BUS_STD = AXI, BUS_TYPE = SLAVE

22

23  ## Generics for VHDL or Parameters for Verilog

24  PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH = 32, DT = INTEGER, BUS = S_AXI, ASSIGNMENT = CONSTANT

25  PARAMETER C_S_AXI_ADDR_WIDTH = 32, DT = INTEGER, BUS = S_AXI, ASSIGNMENT = CONSTANT

26  PARAMETER C_S_AXI_ID_WIDTH = 4, DT = INTEGER, BUS = S_AXI

27  PARAMETER C_RDATA_FIFO_DEPTH = 0, DT = INTEGER

28  PARAMETER C_INCLUDE_TIMEOUT_CNT = 1, DT = INTEGER

라인 29에서 기본적으로 최대 8 클럭동안만 유지하도록 되어 있지만 이 부분을 12클럭을 바꿨습니다.

29  PARAMETER C_TIMEOUT_CNTR_VAL = 12, DT = INTEGER

30  PARAMETER C_ALIGN_BE_RDADDR = 0, DT = INTEGER

31  PARAMETER C_S_AXI_SUPPORTS_WRITE = 1, DT = INTEGER, BUS = S_AXI

32  PARAMETER C_S_AXI_SUPPORTS_READ = 1, DT = INTEGER, BUS = S_AXI

33  PARAMETER C_FAMILY = virtex6, DT = STRING

34  PARAMETER C_S_AXI_MEM0_BASEADDR = 0xffffffff, DT = std_logic_vector, CACHEABLE = TRUE, PAIR = C_S_AXI_MEM0_HIGHADDR, ADDRESS = BASE, BUS = S_AXI

35  PARAMETER C_S_AXI_MEM0_HIGHADDR = 0x00000000, DT = std_logic_vector, PAIR = C_S_AXI_MEM0_BASEADDR, ADDRESS = HIGH, BUS = S_AXI

36  PARAMETER C_S_AXI_MEM1_BASEADDR = 0xffffffff, DT = std_logic_vector, CACHEABLE = TRUE, PAIR = C_S_AXI_MEM1_HIGHADDR, ADDRESS = BASE, BUS = S_AXI

37  PARAMETER C_S_AXI_MEM1_HIGHADDR = 0x00000000, DT = std_logic_vector, PAIR = C_S_AXI_MEM1_BASEADDR, ADDRESS = HIGH, BUS = S_AXI

38  PARAMETER C_S_AXI_MEM2_BASEADDR = 0xffffffff, DT = std_logic_vector, CACHEABLE = TRUE, PAIR = C_S_AXI_MEM2_HIGHADDR, ADDRESS = BASE, BUS = S_AXI

39  PARAMETER C_S_AXI_MEM2_HIGHADDR = 0x00000000, DT = std_logic_vector, PAIR = C_S_AXI_MEM2_BASEADDR, ADDRESS = HIGH, BUS = S_AXI

40  PARAMETER C_S_AXI_MEM3_BASEADDR = 0xffffffff, DT = std_logic_vector, CACHEABLE = TRUE, PAIR = C_S_AXI_MEM3_HIGHADDR, ADDRESS = BASE, BUS = S_AXI

41  PARAMETER C_S_AXI_MEM3_HIGHADDR = 0x00000000, DT = std_logic_vector, PAIR = C_S_AXI_MEM3_BASEADDR, ADDRESS = HIGH, BUS = S_AXI

42  PARAMETER C_S_AXI_PROTOCOL = AXI4, TYPE = NON_HDL, ASSIGNMENT = CONSTANT, DT = STRING, BUS = S_AXI

43

라인 45~54까지 유저 로직에서 사용할 수 있도록 필요한 신호를 준비했습니다.

44  ## Ports

45  PORT data_from_user0 = "", DIR = I, VEC = [31:0]

46  PORT data_from_user1 = "", DIR = I, VEC = [31:0]

47  PORT data_from_user2 = "", DIR = I, VEC = [31:0]

48  PORT data_from_user3 = "", DIR = I, VEC = [31:0]

49  PORT data_to_user = "", DIR = O, VEC = [31:0]

50  PORT user_cs = "", DIR = O, VEC = [3:0]

51  PORT user_rd = "", DIR = O

52  PORT user_wr = "", DIR = O

53  PORT user_clk = "", DIR = O

54  PORT user_add = "", DIR = O, VEC = [11:0]

55

56  PORT S_AXI_ACLK = "", DIR = I, SIGIS = CLK, BUS = S_AXI

>>>>>>

92  PORT S_AXI_RLAST = RLAST, DIR = O, BUS = S_AXI

93

94  END

버스 연결

포트 연결

어드레스 할당

수정된 MHS FILE

PORT RS232_Uart_1_sout = RS232_Uart_1_sout, DIR = O

PORT RS232_Uart_1_sin = RS232_Uart_1_sin, DIR = I

PORT RESET = RESET, DIR = I, SIGIS = RST, RST_POLARITY = 1

PORT CLK_P = CLK, DIR = I, DIFFERENTIAL_POLARITY = P, SIGIS = CLK, CLK_FREQ = 200000000

PORT CLK_N = CLK, DIR = I, DIFFERENTIAL_POLARITY = N, SIGIS = CLK, CLK_FREQ = 200000000

PORT mylogic_0_my_out_pin = mylogic_0_my_out, DIR = O, VEC = [31:0]

PORT mylogic_0_my_in_pin = mylogic_0_my_in, DIR = I, VEC = [31:0]

PORT user_add = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_user_add, DIR = O, VEC = [11:0]

PORT user_wr = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_user_wr, DIR = O

PORT user_clk = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_user_clk, DIR = O

PORT data_from_user2 = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_data_from_user2, DIR = I, VEC = [31:0]

PORT user_cs = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_user_cs, DIR = O, VEC = [3:0]

PORT user_rd = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_user_rd, DIR = O

PORT data_from_user0 = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_data_from_user0, DIR = I, VEC = [31:0]

PORT data_from_user1 = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_data_from_user1, DIR = I, VEC = [31:0]

PORT data_from_user3 = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_data_from_user3, DIR = I, VEC = [31:0]

PORT data_to_user = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_data_to_user, DIR = O, VEC = [31:0]

BEGIN axi_user_logic_32x8192_4cs

PARAMETER INSTANCE = axi_user_logic_32x8192_4cs_0

PARAMETER HW_VER = 1.01.b

PARAMETER C_S_AXI_MEM0_BASEADDR = 0x76a00000

PARAMETER C_S_AXI_MEM0_HIGHADDR = 0x76a0ffff

PARAMETER C_S_AXI_MEM1_BASEADDR = 0x76a20000

PARAMETER C_S_AXI_MEM1_HIGHADDR = 0x76a2ffff

PARAMETER C_S_AXI_MEM2_BASEADDR = 0x76a40000

PARAMETER C_S_AXI_MEM2_HIGHADDR = 0x76a4ffff

PARAMETER C_S_AXI_MEM3_BASEADDR = 0x76a60000

PARAMETER C_S_AXI_MEM3_HIGHADDR = 0x76a6ffff

BUS_INTERFACE S_AXI = axi4lite_0

PORT S_AXI_ACLK = clk_75_0000MHz

PORT user_add = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_user_add

PORT user_wr = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_user_wr

PORT user_clk = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_user_clk

PORT data_from_user2 = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_data_from_user2

PORT user_cs = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_user_cs

PORT user_rd = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_user_rd

PORT data_from_user0 = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_data_from_user0

PORT data_from_user1 = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_data_from_user1

PORT data_from_user3 = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_data_from_user3

PORT data_to_user = axi_user_logic_32x8192_4cs_0_data_to_user

END

수정된 top file

1  -------------------------------------------------------------------------------

2  -- system_top.vhd

3  -------------------------------------------------------------------------------

4  library IEEE;

5  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

6

7  library UNISIM;

8  use UNISIM.VCOMPONENTS.ALL;

9

10  entity system_top is

11    port (

12      RS232_Uart_1_sout : out std_logic;

13      RS232_Uart_1_sin : in std_logic;

14      RESET : in std_logic;

15      CLK_P : in std_logic;

16      CLK_N : in std_logic;

17      mylogic_0_my_out_pin : out std_logic_vector(31 downto 0);

18      mylogic_0_my_in_pin : in std_logic_vector(31 downto 0)

19    );

20  end system_top;

21

22  architecture STRUCTURE of system_top is

23

24    component system is

25      port (

26        RS232_Uart_1_sout : out std_logic;

27        RS232_Uart_1_sin : in std_logic;

28        RESET : in std_logic;

29        CLK_P : in std_logic;

30        CLK_N : in std_logic;

31        mylogic_0_my_out_pin : out std_logic_vector(31 downto 0);

32        mylogic_0_my_in_pin : in std_logic_vector(31 downto 0);

33        user_add : out std_logic_vector(11 downto 0);

34        user_wr : out std_logic;

35        user_clk : out std_logic;

36        data_from_user2 : in std_logic_vector(31 downto 0);

37        user_cs : out std_logic_vector(3 downto 0);

38        user_rd : out std_logic;

39        data_from_user0 : in std_logic_vector(31 downto 0);

40        data_from_user1 : in std_logic_vector(31 downto 0);

41        data_from_user3 : in std_logic_vector(31 downto 0);

42        data_to_user : out std_logic_vector(31 downto 0)

43      );

44    end component;

45

46   attribute BOX_TYPE : STRING;

47   attribute BOX_TYPE of system : component is "user_black_box";

48

49  	signal user_rd, user_wr, clk : std_logic;

50  	signal reg0, reg1, gnd32, data_from_user0, data_to_user : std_logic_vector(31 downto 0);

51  	signal user_cs : std_logic_vector(3 downto 0);

52  	signal user_add : std_logic_vector(11 downto 0);

53

54  begin

55

56    system_i : system

57      port map (

58        RS232_Uart_1_sout => RS232_Uart_1_sout,

59        RS232_Uart_1_sin => RS232_Uart_1_sin,

60        RESET => RESET,

61        CLK_P => CLK_P,

62        CLK_N => CLK_N,

63        mylogic_0_my_out_pin => mylogic_0_my_out_pin,

64        mylogic_0_my_in_pin => mylogic_0_my_in_pin,

65        user_add => user_add,

66        user_wr => user_wr,

67        user_clk => clk,

68        data_from_user2 => gnd32,

69        user_cs => user_cs,

70        user_rd => user_rd,

71        data_from_user0 => data_from_user0,

72        data_from_user1 => gnd32,

73        data_from_user3 => gnd32,

74        data_to_user => data_to_user

75      );

76

77  	process(clk)

78  	begin

79  		if clk'event and clk = '1' then

80  			if user_cs(0) = '1' then

81  				if user_rd = '1' then

82  					case user_add is

83  						when x"000" => data_from_user0 <= reg0;

84  						when x"001" => data_from_user0 <= reg1;

85  						when x"002" => data_from_user0 <= x"12345678";

86  						when others => null;

87  					end case;

88  				end if;

89

90  				if user_wr = '1' then

91  					case user_add is

92  						when x"000" => reg0 <= data_to_user;

93  						when x"001" => reg1 <= data_to_user;

94  						when others => null;

95  					end case;

96  				end if;

97  			end if;

98  		end if;

99  	end process;

100  end architecture STRUCTURE;

101

Software와의 연동

Xparameters.h

/* Definitions for peripheral AXI_USER_LOGIC_32X8192_4CS_0 */

#define XPAR_AXI_USER_LOGIC_32X8192_4CS_0_S_AXI_MEM0_BASEADDR 0x76A00000

#define XPAR_AXI_USER_LOGIC_32X8192_4CS_0_S_AXI_MEM0_HIGHADDR 0x76A0FFFF

#define XPAR_AXI_USER_LOGIC_32X8192_4CS_0_S_AXI_MEM1_BASEADDR 0x76A20000

#define XPAR_AXI_USER_LOGIC_32X8192_4CS_0_S_AXI_MEM1_HIGHADDR 0x76A2FFFF

#define XPAR_AXI_USER_LOGIC_32X8192_4CS_0_S_AXI_MEM2_BASEADDR 0x76A40000

#define XPAR_AXI_USER_LOGIC_32X8192_4CS_0_S_AXI_MEM2_HIGHADDR 0x76A4FFFF

#define XPAR_AXI_USER_LOGIC_32X8192_4CS_0_S_AXI_MEM3_BASEADDR 0x76A60000

#define XPAR_AXI_USER_LOGIC_32X8192_4CS_0_S_AXI_MEM3_HIGHADDR 0x76A6FFFF

/* Definitions for peripheral MYLOGIC_0 */

#define XPAR_MYLOGIC_0_BASEADDR 0x7AE00000

#define XPAR_MYLOGIC_0_HIGHADDR 0x7AE0FFFF

C code

/*

* main.c

*

*  Created on: Mar 24, 2013

*      Author: hyukk

*/

#include "xparameters.h"

void main()

{

volatile int *add, *addA, data;

volatile int *addB;

int i = 0;

add = (int *)(XPAR_MYLOGIC_0_BASEADDR);

addA = (int *)(XPAR_MYLOGIC_0_BASEADDR + 0x1c);

addB = (int *)(XPAR_AXI_USER_LOGIC_32X8192_4CS_0_S_AXI_MEM0_BASEADDR);

*addB = 0x1;

data = *addB++;

*addB = 0x3;

data = *addB++;

data = *addB++;

while(1) {

data = *add;

*add = i++;

data = *addA;

*addA = i++;

}

}

시뮬레이션 결과

ChipScope를 통한 동작확인

IBA

Trigger condition

Example AXI Master

이번장에서 자일링스는 마스터를 설계할 수 있는 기본적인 플랫폼을 이해하고 마스터가 AXI 인터커넥터와 어떤 프로토콜을 이용해 데이터 주고 받지는 살펴 보겠습니다.

CIP for Axi Master Example

CIP를 이용해서 마스터 example을 만드는 것은 앞장에서 IP를 만드는 과정과 몇가지 다른 점이 있는데 그중에 이해해야 하는 부분에 대해서 설명 하겠습니다.

마스터 이름을 정합니다.

AXI4Full 방식으로 선택 합니다.

마스터 로직을 선택 합니다.

사용자 목적으로 사용할 레지스터의 개수를 정합니다. 경험상 8개 정도면 충분 합니다.

다음 그림은 마스터 로직이 동작할 때 필요한 여러 옵션을 선택하는 창 입니다.

Master Performance

이게 무슨 얘기인가 하면 마스터가 데이터를 전송할 때 버스트 방식으로 전송한다고 했습니다. 어드레스 한번 주고 다음에 데이터를 억세스할 때 8번을 억세스할 지, 16번 억세스할 지를 결정하는 옵션 입니다.

그런데 이게 왜 Performance와 관련이 있는가 하면 Payload라는 개념 땜에 그렇습니다.

차근히 설명해 보면 다음과 같습니다.

마스터가 데이터를 전송하려고 합니다. 그러면 마스터는 인터커넥터에게 먼저 어드레스를 날려주고 ack를 기다립니다.

Ack가 오면 읽기/쓰기 동작에 따라서 데이터를 쭉 억세스 합니다. 몇번 억세스하는가를 나타내는 용어로 databeats를 사용 합니다.

억세스 동작이 끝나면

마스터는 다시 어드레스를 인터커넥터에 날려주고 다시 ack를 기다리고 데이터를 억세스하는 과정을 반복하게 됩니다.

만약에 Master가 32비트 데이터 1024개를 전달하려고 가정 하면 기본 databeats가 16개 이니까 64번 버스트 데이터 전송을 해야 합니다.

버스트 데이터 전송을 64번 한다는 것은 어드레스를 64번 인터커넥터에 날려주고 ack를 기다리는 과정을 필요 하다는 것을 알 수 있습니다.

그러면 실제로 데이터를 전송하는데 사용하는 시간과 어드레스 날려주고 ack를 기다리는데 필요한 시간을 비교해 볼 때 어드레스를 억세스 하는 시간이 아쉬울 때가 있기 마련 입니다.

그래서 이 부분을 16 databeats 로 제한하지 않고 256 databeats로 선택할 수 있도록 했습니다.

256 databeats를 선택하면 1024/256 => 4번. 즉 어드레스를 인터커넥터에 날려주고 ack를 기다리는 횟수가 64번에서 4번으로 줄어 들게 되니까 상대적으로 데이터를 전송하는 비율이 올라가게 되는 것 입니다.

즉 전송율이 높아지게 되는 것이지요.

다른 말로 payload 비율이 높다고 말하는 것 입니다.

그렇다고 무조건 256을 쓰는게 좋은 것인가?

인터커넥터를 하나의 마스터가 오랫동안 점유하면 다른 마스터는 좀 쉬게 되는 경우가 있습니다.

최적화 된 값을 찾기 위해서는 마스터의 성능, 시스템의 성능, 슬레이브 (주로 메모리)의 성능을 모두 참조해서 결정해야 합니다.

무리가 없다면 기본값을 그대로 사용 합니다.

Pipeline Depth

Master Length

마스터가 한번에 전송하려는 최대 BYTE수를 지정할 수 있는 옵션 입니다.  기본 값은 12비트로 정해져 있으니까 2^12이면 4096개의 바이트를 전송할 수 있습니다.

Data Width

인터커넥터와 인터페이스 되는 데이터 버스의 폭을 의미 합니다. 기본 값은 32비트이고 최대 128비트까지 확장 가능 합니다.

만약 4KB 데이터가 주기적으로 입력되는 신호가 있다고 가정하고 모든 옵션을 기본 값으로 사용하다면

4096/4 (byte, 32비트)  == 1024 번 전송을 해야 하는데

Master Length가 12비트이면 마스터 한번에 전송가능 한 숫자 입니다.

Master Performance가 현재  16databeats로 정해져 있으니까 1024/16 == 64.

그러면 IPIC에서 4KB를  전송하겠다고 요청 하면 AXI 마스터는 이것을 64번 나누어서 보내게 되는 것 입니다.

다음 그림은 IPIC 신호 중에 Master와 관련된 신호가 추가된 것을 보여 줍니다.

DS844

CIP에서 제공하는 Example AXI 마스터를 이해하려면 IPIC 관련 신호들들 이해를 하고 있어야 합니다.

AXI 마스터와 IPIC와의 관계를 이해하려면 DS844 (datashee 844번, 자일링스 website에서 DS844를 검색하면 찾을 수 있습니다.) 를 살펴봐야 합니다.

http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_master_burst/v1_00_a/ds844_axi_master_burst.pdf

Customer Axi Master

예를 들어 메모리에 있는 특정 데이터 블록을 계속 읽어야 할 필요가 있을 때 마스터를 설계해야 합니다.

앞에서 보았던 CDMA는 메모리와 메모리 간에 데이터 전송을 할 수는 있지만 메모리로 부터 특정 FIFO로 데이터를 전달할 필요가 있습니다.

모뎀 장비 같은 경우, 외부 메모리로 부터 IQ데이터를 중단없이 전달하기 위해서는 메모리와 FIFO를 연결해주는 DMA를 설계해야 하는데 이 부분이 그렇게 부담없이 해결할 수 있는 부분은 아닙니다.

이 문제를 해결하기 위해서는 AXI 마스터를 설계하고 AXI 프로토콜을 제대로 이해해야 합니다.

먼저 기존에 임베디드 시스템에서 사용했던 IP를 살펴보도록 하겠습니다.

  - 메모리 억세스 코어, npi_128

이 IP는 npi_128이라는 IP 입니다. 이 ip는 마스터 포트와 슬레이브 포트를 모두 가지고 있기 때문에 다음 그림과 같이 2개의 axi interconnect를 사용 합니다.

마스터 포트로는 메모리에서 데이터를 읽어내는 동작을 하고 슬레이브 포트는 프로세서로 부터 필요한 메모리 정보와 읽을 데이터 크기에 대한 정보를 전달 받게 됩니다.

이 IP의 포트는 다음과 같이 MPD파일에 저장되어 있습니다. 다음 리스트는 npi_128에 대한 mpd file 입니다. 라인 47~52를 보면 이 포트를 통해 메모리의 데이터가 읽힌다는 것을 알 수 있습니다. 라인 61~111까지는 AXI4에 대한 인터페이스 입니다.

8

9   BEGIN npi_128

10

45

46  ## Ports

47  PORT rd_fifo_clk = "", DIR = I

48  PORT rd_fifo_rd_en = "", DIR = I

49  PORT rd_fifo_data = "", DIR = O, VEC = [31:0]

50  PORT rd_fifo_empty = "", DIR = O

51  PORT rd_fifo_full = "", DIR = O

52  PORT npi_rd_ready = "", DIR = O

60

61  PORT S_AXI_ACLK = "", DIR = I, SIGIS = CLK, BUS = S_AXI

62  PORT S_AXI_ARESETN = ARESETN, DIR = I, SIGIS = RST, BUS = S_AXI

63  PORT S_AXI_AWADDR = AWADDR, DIR = I, VEC = [(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1):0], ENDIAN = LITTLE, BUS = S_AXI

108 PORT m_axi_wlast = WLAST, DIR = O, BUS = M_AXI

109 PORT m_axi_bready = BREADY, DIR = O, BUS = M_AXI

110 PORT m_axi_bvalid = BVALID, DIR = I, BUS = M_AXI

111 PORT m_axi_bresp = BRESP, DIR = I, VEC = [1:0], BUS = M_AXI

112

113 END

114

이 npi_128은 프로세서가 적당한 값을 npi_128 내부 레지터스에 기록하면 메모리로 부터 데이터를 계속 가져다가 npi_128 내부에 있는 FIFO에 기록 합니다.

다음 그림과 같이 npi_128는 메모리 콘트롤러에 read request를 하고 메모리 콘트롤러를 메모리로 부터 데이터를 읽어 npi_128의 axi interface로 전달하게 됩니다.

ㅋ

다음 리스트는 npi_128에 대한 mhs 파일 입니다.

BEGIN npi_128

PARAMETER INSTANCE = npi_128_0

PARAMETER HW_VER = 1.00.a

PARAMETER C_BASEADDR = 0x71000000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x7100FFFF

PARAMETER C_INTERCONNECT_M_AXI_READ_FIFO_DEPTH = 512

BUS_INTERFACE M_AXI = axi4_0

BUS_INTERFACE S_AXI = axi4lite_0

PORT S_AXI_ACLK = clk_100_0000MHzPLLE0

PORT m_axi_aclk = clk_100_0000MHzPLLE0

PORT rd_fifo_clk = npi_128_0_rd_fifo_clk

PORT rd_fifo_rd_en = npi_128_0_rd_fifo_rd_en

PORT rd_fifo_data = npi_128_0_rd_fifo_data

PORT npi_rd_ready = npi_128_0_npi_rd_ready

PORT rd_fifo_full = npi_128_0_rd_fifo_full

PORT rd_fifo_empty = npi_128_0_rd_fifo_empty

END

여기서 axi는 100mhz 동작하고 있지만 npi_128의 rd_fifo_clk은 외부에서 입력 받도록 되어 있습니다. 이렇게 만든 이유는 메모리를 억세스하는 콘트롤러의 클럭과 사용하고자 하는 클럭의 주파수가 항상 같지 않기 때문에 그렇습니다. 결과적은 npi_128 내부에는 aync fifo를 구현했서 이렇게 서로 다른 클록 도메인간의 데이터 전송을 해결 했습니다.

  - npi_128의 user_logic.vhd 구성

다음 리스트는 npi_128 내부를 구성라는 로직에 대한 일부 코드 입니다. 라인 142부터 202까지는 npi_128를 구성하는 포트에 대한 정의 입니다. 이 포트에는 FIFO 인터페이스와 AXI 인터페이스가 같이 있습니다.

1

72

125 entity user_logic is

142   port

143   (

144     -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

145     --USER ports added here

146 		rd_fifo_clk               : in std_logic;

147 		rd_fifo_rd_en             : in std_logic;

148 		rd_fifo_data              : out std_logic_vector(31 downto 0);

149 		rd_fifo_empty             : out std_logic;

150 		rd_fifo_full              : out std_logic;

151 		npi_rd_ready              : out std_logic;

159

160     -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

161

162     -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------

163     -- Bus protocol ports, do not add to or delete

164     Bus2IP_Clk                     : in  std_logic;

165     Bus2IP_Resetn                  : in  std_logic;

166     Bus2IP_Data                    : in  std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

167     Bus2IP_BE                      : in  std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH/8-1 downto 0);

168     Bus2IP_RdCE                    : in  std_logic_vector(C_NUM_REG-1 downto 0);

169     Bus2IP_WrCE                    : in  std_logic_vector(C_NUM_REG-1 downto 0);

170     IP2Bus_Data                    : out std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);

171     IP2Bus_RdAck                   : out std_logic;

172     IP2Bus_WrAck                   : out std_logic;

200     ip2bus_mstwr_eof_n             : out std_logic;

201     bus2ip_mstwr_dst_rdy_n         : in  std_logic;

202     bus2ip_mstwr_dst_dsc_n         : in  std_logic

203     -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------

204   );

라인 307에는 async fifo하나를 선언 했습니다. 입력은 128비트이고 출력은 32비트 입니다. 이렇게 정한 이유는 현재 메모리 콘트롤러의 PHY가 4:1 모드로 설계되어 있어서 메모리 콘트롤러가 4개의 데이터를 모아서 한꺼번에 데이터를 전송하는 방식으로 설계되어 있습니다.

따라서 병목 현상을 없애기 위해서는 메모리의 데이터 폭이 32비트 이므로 128비트가 되게 설계를 해야 합니다.

307 	COMPONENT afifo_128to32

308 	  PORT (

309 		rst : IN STD_LOGIC;

310 		wr_clk : IN STD_LOGIC;

311 		rd_clk : IN STD_LOGIC;

312 		din : IN STD_LOGIC_VECTOR(127 DOWNTO 0);

313 		wr_en : IN STD_LOGIC;

314 		rd_en : IN STD_LOGIC;

315 		dout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);

316 		full : OUT STD_LOGIC;

317 		empty : OUT STD_LOGIC;

318     	rd_data_count : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0)

319 	  );

320 	END COMPONENT;

321

322

336

337 begin

338

426

라인 443~448까지는 입력 클럭에 값이 증가하는 카운터를 하나 준비 했습니다. 이 로직은 순수히 디버깅 용으로 외부에서 클럭이 제대로 공급되는지을 아는데 필요 합니다.

443   process(rd_fifo_clk)

444   begin

445 	  if rd_fifo_clk'event and rd_fifo_clk = '1' then

446 		  cnt_rx <= cnt_rx + 1;

447 	  end if;

448   end process;

라인 521부터 548까지는 프로세서와 npi_128 서로 데이터를 주고 받기 위한 레지터스를 구성하는 부분 입니다. 특히 라인 547 에서는 메모리로 부터 데이터를 한꺼번에 몇 바이트를 읽는지를 결정 합니다.

메모리의 특징이 뭐냐하면 데이터를 한번 읽고 쓰는데 준비하는 시간이 너무 많이 걸린다는 것 입니다. 그래서 한번 읽을 때 많이 읽고 써야 제대로 메모리를 억세스 한다고 할 수 있습니다.

라인 542,3,4,5를 보면 0x100 바이트 읽는 610nsec 이 소요되고 0x400 바이트를 읽을 떄는 1090, 0x800바이트를 읽을 때는 모두 1730nsec이 소비 되었습니다. 읽는 시간은 약 3배로 증가했지만 읽는 데이터 양은 모두 8배 증가 했습니다.

521   -- rip control bits from master model registers

522   ------------ offset 0

523   mst_cntl_rd_req   <= mst_reg(0)(0);

524   mst_cntl_wr_req   <= mst_reg(0)(1);

525   mst_cntl_bus_lock <= mst_reg(0)(2);

526   mst_cntl_burst    <= mst_reg(0)(3);

527   ------------ offset 2

528   c_cnt_burst       <= mst_reg(3)(4 downto 0) & mst_reg(2);

529   ------------ offset 4

530   -- mst_ip2bus_addr   <= mst_reg(7) & mst_reg(6) & mst_reg(5) & mst_reg(4);

531   -- mst_ip2bus_addr   <= mst_reg(7)(7 downto 1) & cnt_burst & x"00";

532   --- max pattern 307200

533   --- 307200/128 == 2400 == 0x960

534   --- every burst move 128byte ==> 0x80 ==> 0b1000_0000

535   --- 24 + (12 + 1) + 7

536   --- mst_ip2bus_addr   <= mst_reg(7) & mst_reg(6)(7 downto 3) & cnt_burst & mst_reg(5)(6 downto 0); 	-- when 0x80

라인 537에서는 프로세서가 메모리의 어느 번지를 읽을 것인지 결정 합니다.

537   mst_ip2bus_addr   <= mst_reg(7) & cnt_burst & x"0" & mst_reg(5)(6 downto 0); 	-- when 0x8000

538   --mst_ip2bus_be     <= mst_reg(9) & mst_reg(8);

539   mst_ip2bus_be     <= x"ffff";

0x800번씩 몇 번을 읽을 것인 결정 합니다.

540   c_cnt_repeat      <= mst_reg(11) & mst_reg(10);

541   --mst_xfer_reg_len  <= mst_reg(14)(3 downto 0) & mst_reg(13) & mst_reg(12);

542 --  mst_xfer_reg_len  <= x"00080";

543 --  mst_xfer_reg_len  <= x"00100"; -- 610 nsec between req

544 --  mst_xfer_reg_len  <= x"00400"; --1090 nsec between req

545 --  mst_xfer_reg_len  <= x"00800"; --1730 nsec between req

546 --  0x800 ==> 0x1000_0000_0000

547   mst_xfer_reg_len  <= x"00800";

548   mst_xfer_length   <= mst_xfer_reg_len(C_LENGTH_WIDTH-1 downto 0 );

549

npi_128는 모두 2개의 스테이트 머신이 동작을 합니다.

665   --implement master command interface state machine

666   MASTER_CMD_SM_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is

667   begin

668

669     if ( Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' ) then

710         -- state transition

711         case mst_cmd_sm_state is

최초의 상태는 CMD_IDLE로서 프로세서 npi_128에게 명령을 내릴 것을 기다립니다.

712 		when CMD_IDLE =>

프로세서로 부터 읽기 명령이 내려오면 CMD_RUN을 상태를 바꾸게 됩니다.

713 			if ( mst_go = '1') then

714 				if ( mst_cntl_rd_req = '1' ) then

715 					if rd_fifo_wr_cnt_s /= "111" then

716 						mst_cmd_sm_start_rd_llink <= '1';

717 						mst_cmd_sm_state  <= CMD_RUN;

718 						cnt_st <= x"2";

719 					end if;

CMD_RUN상태에서는 버스가 준비되어 있고 메모리를 읽는데 문제가 없는 경우일 때만 CMD_DONE이라는 상태로 바꾸게 됩니다. 그렇지 않는 경우라면 메모리 콘트롤러 데이터를 읽을 때까지 계속 기다립니다.

732 			when CMD_RUN =>

733 				if ( Bus2IP_Mst_CmdAck = '1' and Bus2IP_Mst_Cmplt = '0' ) then

734 					mst_cmd_sm_state <= CMD_WAIT_FOR_DATA;

735 					cnt_st <= x"3";

736 				elsif ( Bus2IP_Mst_Cmplt = '1' ) then

737 					mst_cmd_sm_state <= CMD_DONE;

738 					cnt_st <= x"4";

739 					if ( Bus2IP_Mst_Cmd_Timeout = '1' ) then

740 						mst_cmd_sm_set_error   <= '1';

741 						mst_cmd_sm_set_timeout <= '1';

742 					elsif ( Bus2IP_Mst_Error = '1' ) then

743 						-- AXI4LITE data transfer error

744 						mst_cmd_sm_set_error   <= '1';

745 					end if;

746 				else

747 					mst_cmd_sm_state       <= CMD_RUN;

748 					cnt_st <= x"2";

749 					mst_cmd_sm_rd_req      <= mst_cntl_rd_req;

750 					mst_cmd_sm_wr_req      <= mst_cntl_wr_req;

751 					mst_cmd_sm_ip2bus_addr <= mst_ip2bus_addr;

752 					mst_cmd_sm_ip2bus_be   <= mst_ip2bus_be(15 downto 16-C_MST_NATIVE_DATA_WIDTH/8 );

753 					mst_cmd_sm_xfer_type   <= mst_cntl_burst;

754 					mst_cmd_sm_xfer_length <= mst_xfer_length;

755 					mst_cmd_sm_bus_lock    <= mst_cntl_bus_lock;

756 				end if;

마지막으로 읽어야 하는 버스트 갯수를 비교해 봐서 다 읽지 못했면 다시 CMD_RUN 상태로 바꾸고 모두 읽은 상태라면 CMD_IDLE 상태로 바꾸게 됩니다.

773 			when CMD_DONE =>

774 				if(cnt_burst = c_cnt_burst - 1) then

775 					if(cnt_repeat = c_cnt_repeat - 1) then

776 						cnt_repeat <= (others => '0');

777 						cnt_repeat <= (others => '0');

778 						mst_cmd_sm_clr_go <= '1';

779 						mst_cmd_sm_set_done <= '1';

780 						mst_cmd_sm_busy     <= '0';

781 						mst_cmd_sm_state <= FINISH;

782 						cnt_st <= x"5";

783 					else

만약 개발자가 c_cnt_repeat 가 0xffff이면 무한대로 반복한다고 판단 합니다.

784 						cnt_burst <= (others => '0');

785 						if(c_cnt_repeat /= x"ffff") then

786 							cnt_repeat <= cnt_repeat + 1;

787 						end if;

788 						mst_cmd_sm_set_done <= '1';

789 						mst_cmd_sm_busy     <= '0';

790 						mst_cmd_sm_state    <= CMD_IDLE;

791 					end if;

792

메모리 컨트롤러로 부터 전달 받은 메모리 데이터를 FIFO에 쓰기 위한 조건을 라인 996에 언급하였습니다.

996 	mst_fifo_valid_write_xfer <= not(Bus2IP_MstRd_src_rdy_n) and mst_llrd_sm_dst_rdy and not(rd_fifo_full_s);

997 	mst_fifo_valid_read_xfer  <= not(Bus2IP_MstWr_dst_rdy_n) and mst_llwr_sm_src_rdy and not(wr_fifo_empty_s);

998 	Bus2IP_Reset   <= not (Bus2IP_Resetn);

999

라인 1102부터 1114까지 async fifo에 대한 조건을 보여주고 있습니다.

1102rd_fifo : afifo_128to32

1103  PORT MAP (

1104    rst => fifo_rst,

1105    wr_clk => Bus2IP_Clk,

1106    rd_clk => rd_fifo_clk,

1107    din => Bus2IP_MstRd_d,

1108    wr_en => mst_fifo_valid_write_xfer,

1109    rd_en => rd_fifo_rd_en,

1110    dout => rd_fifo_data,

1111    full => rd_fifo_full_s,

1112    empty => rd_fifo_empty_s,

1113    rd_data_count => rd_fifo_wr_cnt_s

1114  );

1115

라인 1121~1136까지는 일단 읽기 시작하면 fifo는 empty가 발생하지 않아야 합니다. 이렇게 되기 위해서는 메모리 콘트롤러 충분히 빠르게 데이터를 FIFO에 써 넣어 주어야 합니다.

하지만 써주는 마스터와 읽어가는 마스터간에 속도 차이가 나면 이 부분을 디버깅 하기 위해 로직을 추가 하였습니다.

1121

1122	process(rd_fifo_clk)

1123	begin

1124		if rd_fifo_clk = '1' and rd_fifo_clk = '1' then

1125			if npi_rd_ready_s = '1' then

1126				if rd_fifo_empty_s = '1' then

1127					cnt_rd_fifo_empty_s <= cnt_rd_fifo_empty_s + 1;

1128				end if;

1129			else

1130				if cnt_clear_d0 = '1' then

1131					cnt_rd_fifo_empty_s <= (others => '0');

1132				end if;

1133			end if;

1134			cnt_clear_d0 <= cnt_clear;

1135		end if;

1136	end process;

1137

다음 그림과 같이 1번은 프로세서가 현재 메모리에 데이터를 쓰는 과정이고 2번은 npi_128 메모리로 부터 데이터를 버스트 방식으로 읽는 파형을 보여 줍니다.

다음 리스트는 npi_128를 싸고 있는 top 모듈 입니다.

156 entity npi_128 is

157   generic

158   (

159     -- ADD USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------

160     --USER generics added here

161     -- ADD USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------

162

163     -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------

164     -- Bus protocol parameters, do not add to or delete

165     C_S_AXI_DATA_WIDTH             : integer              := 32;

166     C_S_AXI_ADDR_WIDTH             : integer              := 32;

167     C_S_AXI_MIN_SIZE               : std_logic_vector     := X"000001FF";

168     C_USE_WSTRB                    : integer              := 0;

169     C_DPHASE_TIMEOUT               : integer              := 8;

170     C_BASEADDR                     : std_logic_vector     := X"FFFFFFFF";

171     C_HIGHADDR                     : std_logic_vector     := X"00000000";

172     C_FAMILY                       : string               := "virtex6";

173     C_NUM_REG                      : integer              := 8;

174     C_NUM_MEM                      : integer              := 1;

175     C_SLV_AWIDTH                   : integer              := 32;

176     C_SLV_DWIDTH                   : integer              := 32;

177     C_M_AXI_ADDR_WIDTH             : integer              := 32;

현재 phy 모드가 4:1 이기 때문에 128로 설정해야 합니다.

178     C_M_AXI_DATA_WIDTH             : integer              := 128;

179     C_MAX_BURST_LEN                : integer              := 256;

180     C_NATIVE_DATA_WIDTH            : integer              := 128;

181     C_LENGTH_WIDTH                 : integer              := 20;

182     C_ADDR_PIPE_DEPTH              : integer              := 1

183     -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------

184   );

185   port

186   (

187     -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

188     --USER ports added here

npi_128가 필요로 하는 포트를 정의하였습니다.

189 			rd_fifo_clk               : in std_logic;

190 		rd_fifo_rd_en             : in std_logic;

191 		rd_fifo_data              : out std_logic_vector(31 downto 0);

192 		rd_fifo_empty             : out std_logic;

193 		rd_fifo_full              : out std_logic;

194 		npi_rd_ready              : out std_logic;

195

196     -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

197

198     -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------

나머지는 AXI 포트 입니다.

199     -- Bus protocol ports, do not add to or delete

200     S_AXI_ACLK                     : in  std_logic;

201     S_AXI_ARESETN                  : in  std_logic;

202     S_AXI_AWADDR                   : in  std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);

203     S_AXI_AWVALID                  : in  std_logic;

204     S_AXI_WDATA                    : in  std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0);

205     S_AXI_WSTRB                    : in  std_logic_vector((C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 downto 0);

206     S_AXI_WVALID                   : in  std_logic;

207     S_AXI_BREADY                   : in  std_logic;

208     S_AXI_ARADDR                   : in  std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);

다음 리스트는 현재 IP top모듈과 user_logic을 인터페이스 하는 부분 입니다.

라인 566을 보면 IP top 모듈에서 정해진 값이 user_logic까지 전달 됩니다.

556   ------------------------------------------

557   -- instantiate User Logic

558   ------------------------------------------

559   USER_LOGIC_I : entity npi_128_v1_00_a.user_logic

560     generic map

561     (

562       -- MAP USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------

563       --USER generics mapped here

564       -- MAP USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------

565

566       C_MST_NATIVE_DATA_WIDTH        => USER_MST_NATIVE_DATA_WIDTH,

567       C_LENGTH_WIDTH                 => USER_LENGTH_WIDTH,

568       C_MST_AWIDTH                   => USER_MST_AWIDTH,

569       C_NUM_REG                      => USER_NUM_REG,

570       C_SLV_DWIDTH                   => USER_SLV_DWIDTH

571     )

572     port map

573     (

574       -- MAP USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

575       --USER ports mapped here

576 		rd_fifo_clk => rd_fifo_clk,

577 		rd_fifo_rd_en => rd_fifo_rd_en,

578 		rd_fifo_data => rd_fifo_data,

579 		rd_fifo_empty => rd_fifo_empty,

580 		rd_fifo_full => rd_fifo_full,

581 		npi_rd_ready => npi_rd_ready,

582

583       -- MAP USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

584

585       Bus2IP_Clk                     => ipif_Bus2IP_Clk,

586       Bus2IP_Resetn                  => rst_Bus2IP_Reset_tmp,

587       Bus2IP_Data                    => ipif_Bus2IP_Data,

588       Bus2IP_BE                      => ipif_Bus2IP_BE,

589       Bus2IP_RdCE                    => user_Bus2IP_RdCE,

590       Bus2IP_WrCE                    => user_Bus2IP_WrCE,

591       IP2Bus_Data                    => user_IP2Bus_Data,

npi_128 로직을 만들기 위해서는 aync fifo를 설계해야 하는데 이 부분은 주로 coregen을 통해서 구현 합니다.

다음 리스트는 npi_128 구현하는데 필요한 네트리스트가 무엇이진 알려 줍니다.

##############################################################################

## Filename:          D:\project\mch_test\pcores/mch_master_demo_v1_00_a/data/mch_master_demo_v2_1_0.bbd

## Description:       Black Box Definition

## Date:              Thu Jun 15 15:23:49 2006 (by Create and Import Peripheral Wizard)

##############################################################################

Files

################################################################################

afifo_128to32.ng

MPD 파일에서는 현재 npi_128가 네트리스트를 포함하고 있다는 것을 알려주기 위해 다음과 같은 문법을 사용 합니다.

OPTION STYLE = MIX

  - npi_128 시뮬레이션 설명

    - 시뮬레이션 환경 설정

XPS에서 정의한 임베디드 시스템을 시뮬레이션 하기 위해서는 다음과 같이 시뮬레이션 환경설정이 되어 있어야 합니다. 1번은 현재 모델심용 라이브러리의 위치를 지정하고 2번은 현재 사용하는 DDR2 메모리에 대한 시뮬레이션 정보 입니다. 여기서는 250nsec 이니까 400mhz에서 동작하는 시뮬레이션 모델을 사용하다는 것을 의미 합니다.

이 +def+sg250은 다음 그림과 같이 ddr2_parameters.VH 라는 파일에 정의되어 있는 여러 타이밍 정보를 공급하게 됩니다.

    - 시뮬레이션 결과

다음 그림과 같이 프로세서가 적당히 npi_128 내부에 레지터스를 억세스 하고나면 시뮬레이션을 할 수 있습니다.

그림 1은 프로세서가 현재 메모리에 특정한 패턴을 기록하는 부분이고 그림 2는 npi_128가 메모리로 부터 데이터를 읽기 시작하는 부분 입니다.

실제로 프로세서가 이렇게 오랫동안 메모리를 억세스 하더라도 실제로 억세스하는 데이터 량은 npi_128에 비해 턱없이 부족 합니다.

뒤에서 설명하지만 1번동안 프로세서가 하는 일은 0x200개의 데이터를 메모리에 차례대로 쓰는 것이고 2번은 npi_128가 데이터를 읽는 부분인데 이 짧은 구간에만 벌써 10번씩 0x800개의 바이트를 읽었습니다.

이런면에 프로세서는 메모리를 효율적으로 사용하기에는 (적어도 프로세서 내부에 데이터를 버스트방식으로 전달하는 특별한 블록이 없다면) 적당한 마스터가 아닙니다.

다음 그림과 같이 프로세서는 npi_128를 동작시키기 위해서 npi_128 내부에 있는 레지터스를 억세스 해야 합니다.

프로세서가 레지터스 억세스가 끝이 나면 npi_128가 데이터를 읽기 시작 합니다. 처음 시작할 때는 0x5000_0000 입니다. 두번째를 살펴보면 0x5000_0800 입니다. 프로세서가 지시한데로 로직은 잘 동작하고 있습니다.

  - npi_128 디바이스 드라이버

다음 리스트는 npi_128를 억세스하기 위한 소프트웨어 코드 입니다. 일단 시뮬레이션을 할 때는 어디까지 시뮬레이션이 진행되었는 알기가 쉽지 않기 때문에 간단히 GPIO를 통해 값을 써 넣어 줌으로써 진행 사항을 파악하도록 하겠습니다.

라인 4,8,10,12에서는 현재 진행사항을 알기 위한 GPIO 억세스 코드 입니다.

라인 5,6번은 메모리 콘트롤러 메모리를 켈리브레이션 하는 동안 기다리는 부분 입니다.

메모리 켈리브레이션이라는 것은 고속으로 동작하는 메모리가 안전하게 데이터를 주고 받을 수 있도록 하기 위해서 Valid Window를 찾는 동작이라고 할 수 있습니다.

이 동작은 메모리에 따라 조금 다르기 때문에 프로세서가 안전하게 메모리를 억세스하기 위해서는 InitDone이라는 신호를 모니터링 하는 것이 좋습니다.

현재 설계에서는 initDone을 GPIO를 통해서 모니터링 하고 있습니다.

1   int main_rd()

2   {

3   	volatile int i;

4   	*(int *)XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR = 0x1;

5   	while(1)

6   		if((*(int *)XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR) & 0x1)

7   			break;

8   	*(int *)XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR = 0x2;

라인 9번에서는 메모리를 초기화는 작업을 하는 곳 입니다. 이전 그림에서 1번에 해당한다고 할 수 있습니다.

9   	test_init();

10  	*(int *)XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR = 0x3;

라인 11은 npi에 데이터를 읽기위한 명령을 내리는 부분 입니다. 이 부분을 제대로 이해하기 위해서는 앞에서 언급한 user_logic의 레지터스 설계 부분과 디바이스 드라이버를 같이 생각해야 합니다.

11  	axi_npi_rd(XPAR_NPI_128_0_BASEADDR, XPAR_AXI_7SDDR_0_S_AXI_BASEADDR, 0x5, 0x2);

12  	*(int *)XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR = 0x4;

13

14  	for(i = 0; i < 400; i++);

Empty counter를 계산한 결과를 클리어 시키고 싶을 때 사용 합니다.

15  	*(int *) (XPAR_NPI_128_0_BASEADDR + 0x1c) = 87654325;

16  	*(int *) (XPAR_NPI_128_0_BASEADDR + 0x1c) = 87654320;

17  }

18

}

  - npi_128 system.mhs 설명

다음 리스트는 system.mhs에 관련된 일부 소스 코드 입니다.

라인 19부터 39까지는 시스템에서 필요로 하는 입출력 포트에 대한 정의 입니다. 여기서는 주로 메모리 인터페이스와 npi_128의 FIFO 인터페이스가 정의되어 있습니다.

19   PORT ddr_cke = axi_7series_ddrx_0_ddr_cke, DIR = O, VEC = [0:0]

20   PORT ddr_dqs_p = ddr_dqs_p, DIR = IO, VEC = [3:0]

21   PORT ddr_dqs_n = ddr_dqs_n, DIR = IO, VEC = [3:0]

22   PORT ddr_dq = ddr_dq, DIR = IO, VEC = [31:0]

23   PORT ddr_dm = axi_7series_ddrx_0_ddr_dm, DIR = O, VEC = [3:0]

24   PORT ddr_cas_n = axi_7series_ddrx_0_ddr_cas_n, DIR = O

25   PORT ddr_ba = axi_7series_ddrx_0_ddr_ba, DIR = O, VEC = [1:0]

26   PORT ddr_ck_n = axi_7series_ddrx_0_ddr_ck_n, DIR = O, VEC = [1:0], SIGIS = CLK

27   PORT ddr_cs_n = axi_7series_ddrx_0_ddr_cs_n, DIR = O, VEC = [1:0]

28   PORT ddr_ck_p = axi_7series_ddrx_0_ddr_ck_p, DIR = O, VEC = [1:0], SIGIS = CLK

29   PORT ddr_odt = axi_7series_ddrx_0_ddr_odt, DIR = O, VEC = [1:0]

30   PORT ddr_ras_n = axi_7series_ddrx_0_ddr_ras_n, DIR = O

31   PORT ddr_addr = axi_7series_ddrx_0_ddr_addr, DIR = O, VEC = [12:0]

32   PORT ddr_we_n = axi_7series_ddrx_0_ddr_we_n, DIR = O

33   PORT npi_rd_fifo_clk = npi_128_0_rd_fifo_clk, DIR = I

34   PORT npi_rd_fifo_rd_en = npi_128_0_rd_fifo_rd_en, DIR = I

35   PORT npi_rd_fifo_data = npi_128_0_rd_fifo_data, DIR = O, VEC = [31:0]

36   PORT npi_rd_ready = npi_128_0_npi_rd_ready, DIR = O

37   PORT npi_rd_fifo_full = npi_128_0_rd_fifo_full, DIR = O

38   PORT npi_rd_fifo_empty = npi_128_0_rd_fifo_empty, DIR = O

39   PORT led = axi_gpio_1_GPIO_IO_O, DIR = O, VEC = [7:0]

라인 200부터 256까지는 메모리 콘트롤러에 대한 정의 입니다.

200 BEGIN axi_7series_ddrx

201  PARAMETER INSTANCE = axi_7series_ddrx_0

202  PARAMETER HW_VER = 1.03.a

203  PARAMETER C_MEM_PARTNO = CUSTOM

204  PARAMETER C_CK_WIDTH = 2

205  PARAMETER C_DM_WIDTH = 4

206  PARAMETER C_DQ_WIDTH = 32

207  PARAMETER C_DQS_WIDTH = 4

208  PARAMETER C_DRAM_TYPE = DDR2

209  PARAMETER C_NCS_PER_RANK = 2

210  PARAMETER C_RTT_NOM = 75

현재 메모리의 마스터로서는 npi_128과 프로세서의 캐시 콘트롤러 입니다.

211  PARAMETER C_INTERCONNECT_S_AXI_MASTERS = npi_128_0.M_AXI & microblaze_0.M_AXI_DC

외부에는 아래 파트번호에 해당하는 메모리가 연결되어 있습니다.

212  PARAMETER C_MEM_BASEPARTNO = MT47H128M16XX-25E

메모리 파트에 해당하는 파라미터를 정의했습니다.

213  PARAMETER C_BANK_WIDTH = 2

214  PARAMETER C_TCKE = 7500

215  PARAMETER C_TFAW = 45000

216  PARAMETER C_TPRDI = 1000000

217  PARAMETER C_TRAS = 40000

218  PARAMETER C_TRCD = 15000

219  PARAMETER C_TREFI = 7800000

220  PARAMETER C_TRFC = 197500

221  PARAMETER C_TRP = 12500

222  PARAMETER C_TRRD = 10000

223  PARAMETER C_TRTP = 7500

224  PARAMETER C_TWTR = 7500

225  PARAMETER C_TZQI = 128000000

226  PARAMETER C_TZQCS = 64

227 # PARAMETER C_SIM_BYPASS_INIT_CAL = SIM_INIT_CAL_FULL

228  PARAMETER C_S_AXI_BASEADDR = 0x50000000

229  PARAMETER C_S_AXI_HIGHADDR = 0x5fffffff

이 부분이 128로 된 이유는 현재 PHY가 4:1 모드로 정해져 있고 외부 메모리가 32비트인 것을 가정했기 때문 입니다.

230  PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH = 128

231 # PARAMETER C_SIM_BYPASS_INIT_CAL = SKIP # , results in modelsim stop, but it is fastest way open a wecase

232 # PARAMETER C_SIM_BYPASS_INIT_CAL = OFF, results in too slow

233  BUS_INTERFACE S_AXI = axi4_0

234  PORT freq_refclk = clk_400_0000MHz1PLLE0_nobuf

235  PORT mem_refclk = clk_400_0000MHzPLLE0_nobuf

236  PORT sync_pulse = clk_25_0000MHz10PLLE0_nobuf

237  PORT clk = clk_100_0000MHzPLLE0

238  PORT clk_ref = clk_200_0000MHzPLLE0

239  PORT ddr_cke = axi_7series_ddrx_0_ddr_cke

240  PORT ddr_dqs_p = ddr_dqs_p

241  PORT ddr_dm = axi_7series_ddrx_0_ddr_dm

242  PORT ddr_parity = axi_7series_ddrx_0_ddr_parity

243  PORT ddr_dqs_n = ddr_dqs_n

244  PORT ddr_cas_n = axi_7series_ddrx_0_ddr_cas_n

245  PORT ddr_ba = axi_7series_ddrx_0_ddr_ba

246  PORT ddr_ck_n = axi_7series_ddrx_0_ddr_ck_n

247  PORT ddr_dq = ddr_dq

248  PORT ddr_cs_n = axi_7series_ddrx_0_ddr_cs_n

249  PORT ddr_ck_p = axi_7series_ddrx_0_ddr_ck_p

250  PORT ddr_odt = axi_7series_ddrx_0_ddr_odt

251  PORT ddr_ras_n = axi_7series_ddrx_0_ddr_ras_n

252  PORT ddr_addr = axi_7series_ddrx_0_ddr_addr

253  PORT ddr_we_n = axi_7series_ddrx_0_ddr_we_n

254  PORT pll_lock = proc_sys_reset_0_Dcm_locked

255  PORT init_calib_complete = axi_7series_ddrx_0_init_calib_complete

256 END

257

다음은 npi_128에 대한 정의 입니다.

265 BEGIN npi_128

266  PARAMETER INSTANCE = npi_128_0

267  PARAMETER HW_VER = 1.00.a

268  PARAMETER C_BASEADDR = 0x71000000

269  PARAMETER C_HIGHADDR = 0x7100FFFF

270  PARAMETER C_INTERCONNECT_M_AXI_READ_FIFO_DEPTH = 512

271  BUS_INTERFACE M_AXI = axi4_0

272  BUS_INTERFACE S_AXI = axi4lite_0

273  PORT S_AXI_ACLK = clk_100_0000MHzPLLE0

274  PORT m_axi_aclk = clk_100_0000MHzPLLE0

275  PORT rd_fifo_clk = npi_128_0_rd_fifo_clk

276  PORT rd_fifo_rd_en = npi_128_0_rd_fifo_rd_en

277  PORT rd_fifo_data = npi_128_0_rd_fifo_data

278  PORT npi_rd_ready = npi_128_0_npi_rd_ready

279  PORT rd_fifo_full = npi_128_0_rd_fifo_full

280  PORT rd_fifo_empty = npi_128_0_rd_fifo_empty

281 END

282

메모리 콘트롤러가 켈리브레이션을 마쳤는지 검사하기 위한 GPIO입니다.

283 BEGIN axi_gpio

284  PARAMETER INSTANCE = axi_gpio_0

285  PARAMETER HW_VER = 1.01.b

286  PARAMETER C_GPIO_WIDTH = 1

287  PARAMETER C_ALL_INPUTS = 1

288  PARAMETER C_BASEADDR = 0x40000000

289  PARAMETER C_HIGHADDR = 0x4000ffff

290  BUS_INTERFACE S_AXI = axi4lite_0

291  PORT S_AXI_ACLK = clk_100_0000MHzPLLE0

292  PORT GPIO_IO_I = axi_7series_ddrx_0_init_calib_complete

293 END

294

시뮬레이션 상태를 알기 위해 LED GPIO를 하나 설계 했습니다.

295 BEGIN axi_gpio

296  PARAMETER INSTANCE = axi_gpio_1

297  PARAMETER HW_VER = 1.01.b

298  PARAMETER C_GPIO_WIDTH = 8

299  PARAMETER C_BASEADDR = 0x40040000

300  PARAMETER C_HIGHADDR = 0x4004ffff

301  BUS_INTERFACE S_AXI = axi4lite_0

302  PORT S_AXI_ACLK = clk_100_0000MHzPLLE0

303  PORT GPIO_IO_O = axi_gpio_1_GPIO_IO_O

304 END

305

  - system_top.vhd 설명

다음 리스트는 임베디드 시스템을 sub module로 하는 top 파일의 일부 코드 입니다.

라인 32~54는 FPGA와 연결되는 외부 핀에 대한 정의 입니다. 메모리 인터럽트와 UART, RESET 및 클럭 정보등이 있습니다.

31

32  entity top is

33  	PORT(

34  		RS232_Uart_1_sin : IN std_logic;

35  		clk245_76mhz : IN std_logic;

36  		RESET : IN std_logic;

37  		CLK_P : IN std_logic;

38  		CLK_N : IN std_logic;

39  		ddr_dqs_p : INOUT std_logic_vector(3 downto 0);

40  		ddr_dqs_n : INOUT std_logic_vector(3 downto 0);

41  		ddr_dq : INOUT std_logic_vector(31 downto 0);

42  		RS232_Uart_1_sout : OUT std_logic;

43  		led : OUT std_logic_vector(7 downto 0);

44  		ddr_cke : OUT std_logic_vector(0 to 0);

45  		ddr_dm : OUT std_logic_vector(3 downto 0);

46  		ddr_cas_n : OUT std_logic;

47  		ddr_ba : OUT std_logic_vector(1 downto 0);

48  		ddr_ck_n : OUT std_logic_vector(1 downto 0);

49  		ddr_cs_n : OUT std_logic_vector(1 downto 0);

50  		ddr_ck_p : OUT std_logic_vector(1 downto 0);

51  		ddr_odt : OUT std_logic_vector(1 downto 0);

52  		ddr_ras_n : OUT std_logic;

53  		ddr_addr : OUT std_logic_vector(12 downto 0);

54  		ddr_we_n : OUT std_logic

55  		);

56  end top;

라인 100부터 127까지는 포트 맵을 정했으며 라인 129에서는 npi_128로 부터 데이터를 읽기 위한 조건을 언급하였습니다.

57

58  architecture Behavioral of top is

59

99  begin

100 	Inst_system: system PORT MAP(

101 		RS232_Uart_1_sout =>RS232_Uart_1_sout  ,

102 		RS232_Uart_1_sin =>RS232_Uart_1_sin  ,

103 		RESET =>RESET  ,

104 		CLK_P =>CLK_P  ,

105 		CLK_N =>CLK_N  ,

106 		led => led,

107 		ddr_cke =>ddr_cke  ,

108

124 		npi_rd_ready =>npi_rd_ready,

125 		npi_rd_fifo_full =>npi_rd_fifo_full,

126 		npi_rd_fifo_empty =>npi_rd_fifo_empty

127 	);

128

129 	npi_rd_fifo_rd_en <= not npi_rd_fifo_empty when npi_rd_ready = '1' else '0';

130

131 end Behavioral;

132

다음 리스트는 시뮬레이션을 위한 테스트 벤치 일부 코드 입니다.

라인 35부터 66까지는 포트에 대한 정의를 보여 주고 있습니다.

34

35  ENTITY tb_bench IS

36  END tb_bench;

37

38  ARCHITECTURE behavior OF tb_bench IS

39

40      -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

41

42      COMPONENT top

43      PORT(

44  		RS232_Uart_1_sin : IN std_logic;

45  		RESET : IN std_logic;

46  		CLK_P : IN std_logic;

47  		CLK_N : IN std_logic;

48  		clk245_76mhz : IN std_logic;

49  		led : OUT std_logic_vector(7 downto 0);

50  		ddr_dqs_p : INOUT std_logic_vector(3 downto 0);

51  		ddr_dqs_n : INOUT std_logic_vector(3 downto 0);

52  		ddr_dq : INOUT std_logic_vector(31 downto 0);

53  		RS232_Uart_1_sout : OUT std_logic;

54  		ddr_cke : OUT std_logic_vector(0 to 0);

55  		ddr_dm : OUT std_logic_vector(3 downto 0);

56  		ddr_cas_n : OUT std_logic;

57  		ddr_ba : OUT std_logic_vector(1 downto 0);

58  		ddr_ck_n : OUT std_logic_vector(1 downto 0);

59  		ddr_cs_n : OUT std_logic_vector(1 downto 0);

60  		ddr_ck_p : OUT std_logic_vector(1 downto 0);

61  		ddr_odt : OUT std_logic_vector(1 downto 0);

62  		ddr_ras_n : OUT std_logic;

63  		ddr_addr : OUT std_logic_vector(12 downto 0);

64  		ddr_we_n : OUT std_logic

65          );

66      END COMPONENT;

라인 71부터 88까지는 현재 사용 중인 메모리에 대한 시뮬레이션 모델을 정의하였습니다.

67

68     -- No clocks detected in port list. Replace <clock> below with

69     -- appropriate port name

70     	COMPONENT ddr2

71     	--COMPONENT ddr2_model

72  	PORT(

73  		ck : IN std_logic;

74  		ck_n : IN std_logic;

75  		cke : IN std_logic;

76  		cs_n : IN std_logic;

77  		ras_n : IN std_logic;

78  		cas_n : IN std_logic;

79  		we_n : IN std_logic;

80  		dm_rdqs : INOUT std_logic_vector(1 downto 0);

81  		ba : IN std_logic_vector(1 downto 0);

82  		addr : IN std_logic_vector(12 downto 0);

83  		dq : INOUT std_logic_vector(15 downto 0);

84  		dqs : INOUT std_logic_vector(1 downto 0);

85  		dqs_n : INOUT std_logic_vector(1 downto 0);

86  		rdqs_n: OUT std_logic_vector(1 downto 0);

87  		odt : in std_logic);

88  	END COMPONENT;

89

111 BEGIN

112 --	fpga_0_clk_1_sys_clk_pin <= not fpga_0_clk_1_sys_clk_pin after 4 ns;   --- 125mhz

113 --	fpga_0_clk_1_sys_clk_pin <= not fpga_0_clk_1_sys_clk_pin after 20 ns;   --- 25mhz

114

115 	CLK_P <= not CLK_P after 5.0 ns;

116 	CLK_N <= not CLK_P;

117 	RESET <= '1' after 500 ns;

라인 118에서는 npi_rd_fifo_clk에 공급될 클럭을 정의하고 있습니다. 현재는 245.76Mhz로 동작을 시키고 있습니다.

118 	clk245_76mhz <= not clk245_76mhz after 2.034 ns;

119 	--clk245_76mhz <= not clk245_76mhz after 1.034 ns;

라인 120부터 179까지 메모리 모델과 시스템간의 연결 상태를 보여 줍니다.

120

121 	-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)

122    uut: top PORT MAP (

123 		RS232_Uart_1_sin => RS232_Uart_1_sin,

124 		clk245_76mhz => clk245_76mhz,

125 		RESET => RESET,

126 		CLK_P => CLK_P,

127 		CLK_N => CLK_N,

128 		ddr_dqs_p => ddr_dqs_p,

129 		ddr_dqs_n => ddr_dqs_n,

130 		ddr_dq => ddr_dq,

131 		led => led,

132 		RS232_Uart_1_sout => RS232_Uart_1_sout,

133 		ddr_cke => ddr_cke,

134 		ddr_dm => ddr_dm,

135 		ddr_cas_n => ddr_cas_n,

136 		ddr_ba => ddr_ba,

137 		ddr_ck_n => ddr_ck_n,

138 		ddr_ck_p => ddr_ck_p,

139 		ddr_cs_n => ddr_cs_n,

140 		ddr_odt => ddr_odt,

141 		ddr_ras_n => ddr_ras_n,

142 		ddr_addr => ddr_addr,

143 		ddr_we_n => ddr_we_n

144         );

현재 외부에는 16비트 메모리 2개가 준비되어 있습니다. 특별히 160라인의 rdqs_n은 open 처리 하였습니다.

145

146 		ddr2_u0 : ddr2 port map (

147 			ck =>  ddr_ck_p(0),

148 			ck_n => ddr_ck_n(0),

149 			cke => ddr_cke(0),

150 			cs_n => ddr_cs_n(0),

151 			ras_n => ddr_ras_n,

152 			cas_n => ddr_cas_n,

153 			we_n => ddr_we_n,

154 			ba => ddr_ba,

155 			addr => ddr_addr,

156 			dq => ddr_dq(15 downto 0),

157 			dqs => ddr_dqs_p(1 downto 0),

158 			dqs_n => ddr_dqs_n(1 downto 0),

159 			dm_rdqs => ddr_dm(1 downto 0),

160 			rdqs_n => open,

161 			odt => ddr_odt(0));

162

163 		ddr2_u1 : ddr2 port map (

164 			ck =>  ddr_ck_p(1),

165 			ck_n => ddr_ck_n(1),

166 			cke => ddr_cke(0),

167 			cs_n => ddr_cs_n(1),

168 			ras_n => ddr_ras_n,

169 			cas_n => ddr_cas_n,

170 			we_n => ddr_we_n,

171 			ba => ddr_ba,

172 			addr => ddr_addr,

173 			dq => ddr_dq(31 downto 16),

174 			dqs => ddr_dqs_p(3 downto 2),

175 			dqs_n =>ddr_dqs_n(3 downto 2),

176 			dm_rdqs => ddr_dm (3 downto 2),

177 			rdqs_n => open,

178 			odt => ddr_odt(1));

- D;

Custome Axi Master, NPI_V4_10_a

Npi_v4_10_a 설명

User_logic.vhd

새로 추가된 npi_v4_10_a의 user_logic.vhd에 대한 리스트 입니다.

>>>>>>>

52  ------------------------------------------------------------------------------

53  -- npi_v4_10_a is for fumate

54  -- tx logic would start when tx end end

55  -- rx logic is same with npi_v4_00_a

56  -- do not edit below this line --------------------

57  library ieee;

58  use ieee.std_logic_1164.all;

59  use ieee.std_logic_arith.all;

60  use ieee.std_logic_unsigned.all;

61

라인 62~64는 async fifo를 사용할 때 inferrencing 방식을 사용하기 위한 라이브러리를 등록 합니다.

62  library proc_common_v3_00_a;

63  use proc_common_v3_00_a.all;

64  use proc_common_v3_00_a.family.all;

65

66  -- synopsys translate_off

67  library xilinxcorelib;

68  library unisim;

69  library simprim;

70  -- synopsys translate_on

71

72

>>>>>>>>>

129  entity user_logic is

130  	generic

131  	(

132  	-- add user generics below this line ---------------

133  	--user generics added here

라인 134에서 npi에서 사용할 fifo의 크기를 정 합니다.

134  		c_fifo_size                    : integer              := 1024;

135  	-- add user generics above this line ---------------

136

137  		c_family                       : string               := "virtex6";

138  	-- do not edit below this line ---------------------

139  	-- bus protocol parameters, do not add to or delete

라인 140~144에서 중요한 파라미터는 c_length_width입니다. 일반적으로 이 값은 12비트 입니다. 하지만 12비트만 가지고는 최대 지정할 수 있는 비트수가 2^12이기 때문에 이 값을 20비트로 증가시켜야 합니다.

현재 이 파라미터는 상위모듈에서 전달되기 때문에 현재 12라는 값이 보이더라도 그 값을 그대로 믿으면 안됩니다. 반드시 상위 모듈에서 어떤 값으로 전달 되는지 살펴봐야 합니다.

140  		c_mst_native_data_width        : integer              := 32;

141  		c_length_width                 : integer              := 12;

142  		c_mst_awidth                   : integer              := 32;

143  		c_num_reg                      : integer              := 12;

144  		c_slv_dwidth                   : integer              := 32

145    -- do not edit above this line ---------------------

146  	);

147  	port

148  	(

npi에서 사용하는 fifo 인터페이스 신호를 정의 합니다.

라인 151~165를 보면 fifo 인터페이스를 그대로 사용하고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

한가지 다른 점은 라인 156, 157, 165, 165 에 있는 ready, interrupt 포트 입니다.

Ready는 현재 NPI 내부의 state machine이 동작하는 데 필요한 자료를 모두 프로세서에게 전달 받은면 assert되고 interrupt는 npi가 각각 rd/wr 동작을 마치면 인터럽트 요청을 합니다.

149  		-- add user ports below this line ------------------

150  		--user ports added here

151  		rd_fifo_clk               : in std_logic;

152  		rd_fifo_rd_en             : in std_logic;

153  		rd_fifo_data              : out std_logic_vector(31 downto 0);

154  		rd_fifo_empty             : out std_logic;

155  		rd_fifo_full              : out std_logic;

156  		rd_fifo_ready             : out std_logic;

157  		rd_fifo_interrupt         : out std_logic;

158  		----------------------------------------------------

159  		wr_fifo_clk               : in std_logic;

160  		wr_fifo_wr_en             : in std_logic;

161  		wr_fifo_data              : in std_logic_vector(31 downto 0);

162  		wr_fifo_empty             : out std_logic;

163  		wr_fifo_full              : out std_logic;

164  		wr_fifo_ready             : out std_logic;

165  		wr_fifo_interrupt         : out std_logic;

166

167  	-- add user ports above this line ------------------

168

라인 169~211까지는 master로직에 필요한 IPIC신호들을 보여 줍니다.

169  	-- do not edit below this line ---------------------

170  	-- bus protocol ports, do not add to or delete

171  		bus2ip_clk                     : in  std_logic;

172  		bus2ip_resetn                  : in  std_logic;

173  		bus2ip_data                    : in  std_logic_vector(c_slv_dwidth-1 downto 0);

174  		bus2ip_be                      : in  std_logic_vector(c_slv_dwidth/8-1 downto 0);

175  		bus2ip_rdce                    : in  std_logic_vector(c_num_reg-1 downto 0);

176  		bus2ip_wrce                    : in  std_logic_vector(c_num_reg-1 downto 0);

177  		ip2bus_data                    : out std_logic_vector(c_slv_dwidth-1 downto 0);

178  		ip2bus_rdack                   : out std_logic;

179  		ip2bus_wrack                   : out std_logic;

180  		ip2bus_error                   : out std_logic;

라인 181~209까지는 주로 마스터 로직에서 필요로 하는 포트에 대한 정의 입니다. 가능하면 라인별로 설명하도록 하겠습니다.

마스터 IP가 인터커넥터에게 Rd Req 하는 포트 입니다. Ack 신호가 되돌아 올 때까지 신호를 유지 합니다.

181  		ip2bus_mstrd_req               : out std_logic;

182  		ip2bus_mstwr_req               : out std_logic;

마스터 IP가 억세스 하고하는 어드레스 값을 전달하는 포트 입니다.

183  		ip2bus_mst_addr                : out std_logic_vector(c_mst_awidth-1 downto 0);

데이터 버스 중 어느 바이트가 의미 있는 알려주는 포트 입니다.

184  		ip2bus_mst_be                  : out std_logic_vector((c_mst_native_data_width/8)-1 downto 0);

마스터가 억세스하고자 하는 바이트 수를 나타내는 포트 입니다.

185  		ip2bus_mst_length              : out std_logic_vector(c_length_width-1 downto 0);

마스터가 억세스 할 때 burst 방식인지 아닌지 알려주는 포트 입니다.

186  		ip2bus_mst_type                : out std_logic;

187  		ip2bus_mst_lock                : out std_logic;

188  		ip2bus_mst_reset               : out std_logic;

마스터 IP가 Rd/Wr 요청을 하면 인터커넥터가 응답하는 포트 입니다. 만약 잘못된 방법 (예를 들어 어드레스가 잘못되거나 length가 0인 경우)으로 요청이 와도 이 포트를 통해 인터커넥터는 응답을 하지만 라인 191에 있는 error 를 같이 assert 시켜줍니다.

따라서 마스터 IP는 ack 뿐 아니라 error도 같이 모니터링해야 하는데 실제 state machine에서는 이런 부분들이 반영되어 있습니다.

189  		bus2ip_mst_cmdack              : in  std_logic;

마스터 IP의 억세스 요청에 따른 데이터 전송이 끝나면 assert됩니다.

190  		bus2ip_mst_cmplt               : in  std_logic;

191  		bus2ip_mst_error               : in  std_logic;

192  		bus2ip_mst_rearbitrate         : in  std_logic;

193  		bus2ip_mst_cmd_timeout         : in  std_logic;

마스터 IP가 Rd 할 때 데이터가 들어오는 포트 입니다.

194  		bus2ip_mstrd_d                 : in  std_logic_vector(c_mst_native_data_width-1 downto 0);

32비트 데이터 폭을 가지고 있는 경우, 14바이트만 읽으려고 한다면 3번째까지는 데이터 폭을 다 쓰지만 마지막에는 2바이트만 읽어야 합니다.  이때 남아있는 바이트수가 얼마인지 알려주는 포트 입니다.

195  		bus2ip_mstrd_rem               : in  std_logic_vector((c_mst_native_data_width)/8-1 downto 0);

마스터의 RD 요청에 따라 인터커넥터가 데이터를 전달하기 시작할 때와 끝날 때 한번씩 assert 되는 포트 입니다.

196  		bus2ip_mstrd_sof_n             : in  std_logic;

197  		bus2ip_mstrd_eof_n             : in  std_logic;

마스터의 RD 요청에 인터커넥터 상에 데이터가 준비되어 있으면 assert 됩니다.

198  		bus2ip_mstrd_src_rdy_n         : in  std_logic;

Burst 전송을 강제로 종료 된 것을 알려주는 포트 입니다.

199  		bus2ip_mstrd_src_dsc_n         : in  std_logic;

200  		ip2bus_mstrd_dst_rdy_n         : out std_logic;

201  		ip2bus_mstrd_dst_dsc_n         : out std_logic;

라인 202부터는 마스터 IP 쓰기 요청에 수행하기 위해 필요한 포트를 보여 줍니다.

202  		ip2bus_mstwr_d                 : out std_logic_vector(c_mst_native_data_width-1 downto 0);

203  		ip2bus_mstwr_rem               : out std_logic_vector((c_mst_native_data_width)/8-1 downto 0);

204  		ip2bus_mstwr_src_rdy_n         : out std_logic;

205  		ip2bus_mstwr_src_dsc_n         : out std_logic;

206  		ip2bus_mstwr_sof_n             : out std_logic;

207  		ip2bus_mstwr_eof_n             : out std_logic;

208  		bus2ip_mstwr_dst_rdy_n         : in  std_logic;

209  		bus2ip_mstwr_dst_dsc_n         : in  std_logic

210    -- do not edit above this line ---------------------

211  	);

212

213  	attribute max_fanout : string;

214  	attribute sigis : string;

215

216  	attribute sigis of bus2ip_clk    : signal is "clk";

217  	attribute sigis of bus2ip_resetn : signal is "rst";

218  	attribute sigis of ip2bus_mst_reset: signal is "rst";

219

220  end entity user_logic;

221

222  ------------------------------------------------------------------------------

223  -- architecture section

224  ------------------------------------------------------------------------------

225

226  architecture imp of user_logic is

227

>>>>>>>>

238  	signal slv_reg7                       : std_logic_vector(c_slv_dwidth-1 downto 0);

239  	signal slv_reg_write_sel              : std_logic_vector(7 downto 0);

240  	signal slv_reg_read_sel               : std_logic_vector(7 downto 0);

241  	signal slv_ip2bus_data                : std_logic_vector(c_slv_dwidth-1 downto 0);

242  	signal slv_read_ack                   : std_logic;

243  	signal slv_write_ack                  : std_logic;

244

245    ------------------------------------------

246    -- signals for user logic master model example

247    ------------------------------------------

마스터에서 필요한 여러 신호들을 정의 합니다.

248    -- signals for master model control/status registers write/read

249  	signal mst_ip2bus_data                : std_logic_vector(c_slv_dwidth-1 downto 0);

250  	signal mst_reg_write_req              : std_logic;

251  	signal mst_reg_read_req               : std_logic;

252  	signal mst_reg_write_sel              : std_logic_vector(3 downto 0);

253  	signal mst_reg_read_sel               : std_logic_vector(3 downto 0);

254  	signal mst_write_ack                  : std_logic;

255  	signal mst_read_ack                   : std_logic;

256    -- signals for master model control/status registers

257  	type byte_reg_type is array(0 to 15) of std_logic_vector(7 downto 0);

라인 258은 마스터 로직에서 읽기 또는 쓰기 동작 요청 신호 입니다.

258  	signal mst_reg                        : byte_reg_type;

259  	signal mst_byte_we                    : std_logic_vector(15 downto 0);

260  	signal mst_cntl_rd_req                : std_logic;

261  	signal mst_cntl_wr_req                : std_logic;

262  	signal mst_cntl_bus_lock              : std_logic;

263  	signal mst_cntl_burst                 : std_logic;

라인 264은 마스터가 억세스하고자 하는 어드레스 값을 정합니다.

264  	signal mst_ip2bus_addr                : std_logic_vector(c_mst_awidth-1 downto 0);

라인 265는 마스터가 억세스하려는 데이터 크기 입니다.

265  	signal mst_xfer_length                : std_logic_vector(c_length_width-1 downto 0);

266  	signal mst_xfer_reg_len               : std_logic_vector(19 downto 0);

267  	signal mst_xfer_reg_len_rd            : std_logic_vector(19 downto 0);

268  	signal mst_xfer_reg_len_wr            : std_logic_vector(19 downto 0);

269  	signal mst_ip2bus_be                  : std_logic_vector(15 downto 0);

라인 270은 내부 state machine이 동작하고 있다는 것을 알려 줍니다.

270  	signal mst_go                         : std_logic;

271    -- signals for master model command interface state machine

272  	type cmd_cntl_sm_type is (cmd_idle, cmd_run, cmd_wait_for_data, finish, cmd_done);

273  	signal mst_cmd_sm_state               : cmd_cntl_sm_type;

274  	signal mst_cmd_sm_set_done            : std_logic;

275  	signal mst_cmd_sm_set_error           : std_logic;

276  	signal mst_cmd_sm_set_timeout         : std_logic;

277  	signal mst_cmd_sm_busy                : std_logic;

278  	signal mst_cmd_sm_clr_go              : std_logic;

279  	signal mst_cmd_sm_rd_req              : std_logic;

280  	signal mst_cmd_sm_wr_req              : std_logic;

281  	signal mst_cmd_sm_reset               : std_logic;

282  	signal mst_cmd_sm_bus_lock            : std_logic;

283  	signal mst_cmd_sm_ip2bus_addr         : std_logic_vector(c_mst_awidth-1 downto 0);

284  	signal mst_cmd_sm_ip2bus_be           : std_logic_vector(c_mst_native_data_width/8-1 downto 0);

285  	signal mst_cmd_sm_xfer_type           : std_logic;

286  	signal mst_cmd_sm_xfer_length         : std_logic_vector(c_length_width-1 downto 0);

287  	signal mst_cmd_sm_start_rd_llink      : std_logic;

288  	signal mst_cmd_sm_start_wr_llink      : std_logic;

289    -- signals for master model read locallink interface state machine

290  	type rd_llink_sm_type is (llrd_idle, llrd_go);

291  	signal mst_llrd_sm_state              : rd_llink_sm_type;

292  	signal mst_llrd_sm_dst_rdy            : std_logic;

293    -- signals for master model write locallink interface state machine

294  	type wr_llink_sm_type is (llwr_idle, llwr_sngl_init, llwr_sngl, llwr_brst_init, llwr_brst, llwr_brst_last_beat);

295  	signal mst_llwr_sm_state              : wr_llink_sm_type;

296  	signal mst_llwr_sm_src_rdy            : std_logic;

297  	signal mst_llwr_sm_sof                : std_logic;

298  	signal mst_llwr_sm_eof                : std_logic;

299  	signal mst_llwr_byte_cnt              : integer;

300  	signal mst_fifo_valid_write_xfer      : std_logic;

301  	signal mst_fifo_valid_read_xfer       : std_logic;

302  	signal bus2ip_reset                   : std_logic;

303  	attribute sigis of bus2ip_reset   : signal is "rst";

라인 304~320은 프로세서가 NPI의 동작상태를 제어하거나 모니터링할 때 필요한 신호들을 정의 합니다.

304  	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

305  	---- below register is used for user function,

306  	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

307  	signal c_cnt_burst, cnt_burst : std_logic_vector(11 downto 0) := x"000";	-- save burst count

308  	signal c_cnt_repeat, cnt_repeat: std_logic_vector(15 downto 0) := x"0000";	-- save how many repeat burst count, 0xffff means unlimit operation

309  	signal cnt_rx, cnt_tx : std_logic_vector(3 downto 0) := x"0";	-- check whether rx, tx clock is operating

310  	signal cnt_rx_bus, cnt_tx_bus : std_logic_vector(3 downto 0) := x"0";	-- check whether rx, tx clock is operating

311  	signal mst_sm_sts : std_logic_vector(3 downto 0);	-- to debug, uP can read master status machine activity

312  	signal rd_fifo_full_s, rd_fifo_empty_s, wr_fifo_full_s, wr_fifo_empty_s : std_logic;	-- show fifo status

313  	signal sm_reset_s : std_logic;	-- for uP to reset master status machine operation

314  	signal fifo_rst_s : std_logic;	-- for uP to reset fifo, uP need to monitor fifo's full port until it goes low, fifo needs a time to reset its memory, full port is used to reset

315

316  	signal rd_fifo_ready_s, wr_fifo_ready_s : std_logic;	-- show rd, wr state machine is ready to operate

317  	signal wr_fifo_wr_cnt_s, rd_fifo_wr_cnt_s : std_logic_vector(1 downto 0);	-- 00 means less than 25%, 01 means 25~50%, 10 menas 50~75 %, 11 menas more than 75%

318  	signal npi_ready_sts : std_logic_vector(1 downto 0); -- save npi status

319  	signal fifo_sts : std_logic_vector(3 downto 0);	-- save fifo status

320  	signal mst_cmd_sts : std_logic_vector(3 downto 0); -- save mst error status

321  	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

322  	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

323

324  	----------------------------------------------------------------------------------------------------

325  	-- npi_v4_10_a module

326  	----------------------------------------------------------------------------------------------------

327  	type st_tx_type is (tx0, tx1, tx2, tx3, tx4, tx5);

328  	signal st_tx : st_tx_type;

329  	signal used_for_wr : std_logic := '1';

330  	signal fumate_start_tx, fumate_start_tx_bus_clk  : std_logic;

331  	signal fumate_tx_data_cnt, fumate_tx_data_const, fumate_tx_data_const_bus_clk    : std_logic_vector(15 downto 0);

332  	signal fumate_base_add, fumate_base_add_bus_clk  : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";

333  	signal fumate_tx_int_cnt, fumate_wr_en_count : std_logic_vector(15 downto 0) := x"0000";

334

335  	--- debug

336  	signal ip2bus_mstwr_d_fifo : std_logic_vector(31 downto 0);

337  	signal ip2bus_mstwr_d_s    : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

338

339  	--- int debug

340  	signal wr_fifo_interrupt_s, rd_fifo_interrupt_s : std_logic;

341  	signal cnt_int : std_logic_vector(11 downto 0);

342  	type st_int_type is (st_0, st_1, st_2);

343  	signal st_int : st_int_type;

344  	----------------------------------------------------------------------------------------------------

345  	----------------------------------------------------------------------------------------------------

346  begin

347

348    --user logic implementation added here

349

350    ------------------------------------------

351    -- example code to read/write user logic slave model s/w accessible registers

352    --

353    -- note:

354    -- the example code presented here is to show you one way of reading/writing

355    -- software accessible registers implemented in the user logic slave model.

356    -- each bit of the bus2ip_wrce/bus2ip_rdce signals is configured to correspond

357    -- to one software accessible register by the top level template. for example,

358    -- if you have four 32 bit software accessible registers in the user logic,

359    -- you are basically operating on the following memory mapped registers:

360    --

361    --    bus2ip_wrce/bus2ip_rdce   memory mapped register

362    --                     "1000"   c_baseaddr + 0x0

363    --                     "0100"   c_baseaddr + 0x4

364    --                     "0010"   c_baseaddr + 0x8

365    --                     "0001"   c_baseaddr + 0xc

366    --

367    ------------------------------------------

368  	slv_reg_write_sel <= bus2ip_wrce(7 downto 0);

369  	slv_reg_read_sel  <= bus2ip_rdce(7 downto 0);

370  	slv_write_ack     <= bus2ip_wrce(0) or bus2ip_wrce(1) or bus2ip_wrce(2) or bus2ip_wrce(3) or bus2ip_wrce(4) or bus2ip_wrce(5) or bus2ip_wrce(6) or bus2ip_wrce(7);

371  	slv_read_ack      <= bus2ip_rdce(0) or bus2ip_rdce(1) or bus2ip_rdce(2) or bus2ip_rdce(3) or bus2ip_rdce(4) or bus2ip_rdce(5) or bus2ip_rdce(6) or bus2ip_rdce(7);

372

373  	fifo_sts <= wr_fifo_full_s & wr_fifo_empty_s & rd_fifo_full_s & rd_fifo_empty_s;

374  	npi_ready_sts <= wr_fifo_ready_s & rd_fifo_ready_s;

375  	mst_cmd_sts <= mst_cmd_sm_set_done & mst_cmd_sm_set_error & mst_cmd_sm_set_timeout & mst_go;

376

377

NPI가 동작중인 상태들을 저장하는 레지스터 블록을 설계한 부분 입니다. 이 부분은 나중에 프로세서가 필요할 때 디바이스 드라이버를 통해 읽어 볼 수 있습니다.

378  	slave_reg_read_proc : process(slv_reg_read_sel, cnt_rx_bus, cnt_tx_bus, mst_ip2bus_addr, mst_sm_sts, mst_cmd_sts, npi_ready_sts, fifo_sts)

379  		constant npi_ver : std_logic_vector(9 downto 0) := "00" & x"41";	-- "00" & x"40" -- org npi, "00" & x"41" -- for fumate

380  	begin

381  		case slv_reg_read_sel is

382  			when "10000000" => slv_ip2bus_data <= npi_ver & cnt_rx_bus & cnt_tx_bus & npi_ready_sts & mst_sm_sts & mst_cmd_sts & fifo_sts;

383  			when "01000000" => slv_ip2bus_data <= mst_ip2bus_addr;

384  			when "00100000" => slv_ip2bus_data <= mst_cntl_burst & mst_cntl_bus_lock & mst_cntl_wr_req & mst_cntl_rd_req  & wr_fifo_wr_cnt_s & rd_fifo_wr_cnt_s & c_cnt_burst & cnt_burst;

385  			when "00010000" => slv_ip2bus_data <= c_cnt_repeat & cnt_repeat;

386  			when "00001000" => slv_ip2bus_data <= fumate_wr_en_count & fumate_tx_int_cnt;

387  			when "00000100" => slv_ip2bus_data <= x"0000" & fumate_tx_data_const_bus_clk;

388  			when "00000010" => slv_ip2bus_data <= x"000" & mst_cmd_sm_xfer_length;

389  			when "00000001" => slv_ip2bus_data <= x"000" & mst_xfer_reg_len_wr;

390  			when others => slv_ip2bus_data <= (others => '0');

391  		end case;

392  	end process slave_reg_read_proc;

Rx,Tx 클럭이 제대로 연결되었는지 알려주는 카운터 입니다.

393

394  	process(rd_fifo_clk)

395  	begin

396  		if rd_fifo_clk'event and rd_fifo_clk = '1' then

397  			cnt_rx <= cnt_rx + 1;

398  		end if;

399  	end process;

400

401

402  	process(wr_fifo_clk)

403  	begin

404  		if wr_fifo_clk'event and wr_fifo_clk = '1' then

405  			cnt_tx <= cnt_tx + 1;

406  		end if;

407  	end process;

408

카운터 값을 버스 클럭에 다시 싱크를 맞추어서 읽는 로직 입니다.

409  	process(bus2ip_clk)

410  	begin

411  		if rising_edge(bus2ip_clk) then

412  			cnt_rx_bus <= cnt_rx;

413  			cnt_tx_bus <= cnt_tx;

414

415  		end if;

416  	end process;

417

418

라인419~474는 프로세서가 state machine을 동작시키기 위해 어떤 레지스터를 어떻게 제어해야 하는지 보여 줍니다.

디바이스 드라이버는 이 해설을 기초로 해서 만들어져 있습니다.

419  -----------------------------------------

420    -- example code to demonstrate user logic master model functionality

421    --

422    -- note:

423    -- the example code presented here is to show you one way of stimulating

424    -- the axi4lite master interface under user control. it is provided for

425    -- demonstration purposes only and allows the user to exercise the axi4lite

426    -- master interface during test and evaluation of the template.

427    -- this user logic master model contains a 16-byte flattened register and

428    -- the user is required to initialize the value to desire and then write to

429    -- the model's 'go' port to initiate the user logic master operation.

430    --

431    --    control register     (c_baseaddr + offset + 0x0):

432    --       bit 0    - rd     (read request control)

433    --       bit 1    - wr     (write request control)

434    --       bit 2    - bl     (bus lock control)

435    --       bit 3    - brst   (burst assertion control)

436    --       bit 4-7  - spare  (spare control bits)

437    --    status register      (c_baseaddr + offset + 0x1):

438    --       bit 0    - done   (transfer done status)

439    --       bit 1    - busy   (user logic master is busy)

440    --       bit 2    - error  (user logic master request got error response)

441    --       bit 3    - tmout  (user logic master request is timeout)

442    --       bit 2-7  - spare  (spare status bits)

443    --    addrress register    (c_baseaddr + offset + 0x4):

444    --       bit 0-31 - target address (this 32-bit value is used to populate the

445    --                  ip2bus_mst_addr(0:31) address bus during a read or write

446    --                  user logic master operation)

447    --    byte enable register (c_baseaddr + offset + 0x8):

448    --       bit 0-15 - master be (this 16-bit value is used to populate the

449    --                  ip2bus_mst_be byte enable bus during a read or write user

450    --                  logic master operation for single data beat transfer)

451    --    length register      (c_baseaddr + offset + 0xc):

452    --       bit 0-3  - reserved

453    --       bit 4-15 - transfer length (this 12-bit value is used to populate the

454    --                  ip2bus_mst_length(0:11) transfer length bus which specifies

455    --                  the number of bytes (1 to 4096) to transfer during user logic

456    --                  master read or write fixed length burst operations)

457    --    go register          (c_baseaddr + offset + 0xf):

458    --       bit 0-7  - go port (write to this byte address initiates the user

459    --                  logic master transfer, data key value of 0x0a must be used)

460    --

461    --    note: offset may be different depending on your address space configuration,

462    --          by default it's either 0x0 or 0x100. refer to ipif address range array

463    --          for actual value.

464    --

465    -- here's an example procedure in your software application to initiate a 4-byte

466    -- write operation (single data beat) of this master model:

467    --   1. write 0x40 to the control register

468    --   2. write the target address to the address register

469    --   3. write valid byte lane value to the be register

470    --      - note: this value must be aligned with ip2bus address

471    --   4. write 0x0004 to the length register

472    --   5. write 0x0a to the go register, this will start the master write operation

473    --

474    ------------------------------------------

475  	mst_reg_write_req <= bus2ip_wrce(8) or bus2ip_wrce(9) or bus2ip_wrce(10) or bus2ip_wrce(11);

476  	mst_reg_read_req  <= bus2ip_rdce(8) or bus2ip_rdce(9) or bus2ip_rdce(10) or bus2ip_rdce(11);

477  	mst_reg_write_sel <= bus2ip_wrce(11 downto 8);

478  	mst_reg_read_sel  <= bus2ip_rdce(11 downto 8);

479  	mst_write_ack     <= mst_reg_write_req;

480  	mst_read_ack      <= mst_reg_read_req;

481

콘트롤러 레지스터의 각 비트를 state machine에서 필요로 하는 블록과 연결합니다. 여기서 레지스터의 각 비트를 억세스하는 코드는 참조할만 합니다.

482    -- rip control bits from master model registers

483    ------------ offset 0

484  	mst_cntl_rd_req   <= mst_reg(0)(0);

485  	mst_cntl_wr_req   <= mst_reg(0)(1);

486  	mst_cntl_bus_lock <= mst_reg(0)(2);

487  	mst_cntl_burst    <= mst_reg(0)(3);

488    ------------ offset 2

489  	c_cnt_burst       <= mst_reg(3)(3 downto 0) & mst_reg(2);

490    ------------ offset 4

491    -- mst_ip2bus_addr   <= mst_reg(7) & mst_reg(6) & mst_reg(5) & mst_reg(4);

492    -- mst_ip2bus_addr   <= mst_reg(7)(7 downto 1) & cnt_burst & x"00";

493    --- max pattern 307200

494    --- 307200/128 == 2400 == 0x960

495    --- every burst move 128byte ==> 0x80 ==> 0b1000_0000

496    --- 24 + (12 + 1) + 7

497  -- 	npi_v4_00_a mst_ip2bus_addr   <= mst_reg(7) & mst_reg(6)(7 downto 3) & cnt_burst & mst_reg(5)(6 downto 0);

Npi를 rd로 사용할 때와 wr로 사용할 때 어드레스를 지정하는 방법이 차이가 있습니다.

498  	mst_ip2bus_addr   <= mst_reg(7) & mst_reg(6) & fumate_base_add_bus_clk & "00" & x"000";

499  	used_for_wr       <= mst_reg(8)(0);

500    --mst_ip2bus_be     <= mst_reg(9) & mst_reg(8);

501  	mst_ip2bus_be     <= x"ffff";

502  	c_cnt_repeat      <= mst_reg(11) & mst_reg(10);

503    	mst_xfer_reg_len_rd  <= x"00080";

504  	mst_xfer_reg_len_wr  <= "00" & fumate_tx_data_const_bus_clk & "00";

505  	mst_xfer_length   <= mst_xfer_reg_len_wr(c_length_width - 1 downto 0 ) when used_for_wr = '1' else mst_xfer_reg_len_rd(c_length_width - 1 downto 0 );

506

507    -- implement byte write enable for each byte slice of the master model registers

508  	master_reg_byte_wr_en : process( bus2ip_be, mst_reg_write_req, mst_reg_write_sel ) is

509  		constant be_width : integer := c_slv_dwidth/8;

510  	begin

511  		for byte_index in 0 to 15 loop

512  			mst_byte_we(byte_index) <= mst_reg_write_req and

513  									   mst_reg_write_sel(3 - (byte_index/be_width) ) and

514  									   bus2ip_be(byte_index- ((byte_index/be_width)*be_width));

515  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

516  --			mst_byte_we(0) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3 - 0/4) and bus2ip_be(0 - ((0/4)*4);

517  --			mst_byte_we(1) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3 - 1/4) and bus2ip_be(1 - ((1/4)*4);

518  --			mst_byte_we(2) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3 - 2/4) and bus2ip_be(2 - ((2/4)*4);

519  --			mst_byte_we(3) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3 - 3/4) and bus2ip_be(3 - ((3/4)*4);

520  --			mst_byte_we(4) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3 - 4/4) and bus2ip_be(4 - ((4/4)*4);

521  --			mst_byte_we(5) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3 - 5/4) and bus2ip_be(5 - ((5/4)*4);

522  --			mst_byte_we(7) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3 - 7/4) and bus2ip_be(7 - ((7/4)*4);

523  --			mst_byte_we(11) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3 - 11/4) and bus2ip_be(11 - ((11/4)*4);

524  --			mst_byte_we(15) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3 - 15/4) and bus2ip_be(15 - ((15/4)*4);

525  --

526  --			mst_byte_we(0) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3) and bus2ip_be(0);

527  --			mst_byte_we(1) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3) and bus2ip_be(1);

528  --			mst_byte_we(2) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3) and bus2ip_be(2);

529  --			mst_byte_we(3) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(3) and bus2ip_be(3);

530  --			mst_byte_we(4) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(2) and bus2ip_be(0);

531  --			mst_byte_we(5) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(2) and bus2ip_be(1);

532  --			mst_byte_we(6) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(2) and bus2ip_be(2);

533  --			mst_byte_we(7) <= mst_reg_write_req and mst_reg_write_sel(2) and bus2ip_be(3);

534  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

535  --		   	mst_reg_write_sel(3) ==> master offset (0x100) + 0x0

536  --		   	mst_reg_write_sel(2) ==> master offset (0x100) + 0x4

537  --		   	mst_reg_write_sel(1) ==> master offset (0x100) + 0x8

538  --		   	mst_reg_write_sel(0) ==> master offset (0x100) + 0xc

539  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

540

541  		end loop;

542

543  	end process master_reg_byte_wr_en;

544

545    -- implement master model registers

546  	master_reg_write_proc : process( bus2ip_clk ) is

547  		constant be_width : integer := c_slv_dwidth/8;

548  	begin

549

550  		if( bus2ip_clk'event and bus2ip_clk = '1' ) then

551  			if( bus2ip_resetn = '0' ) then

552  				mst_reg(0 to 14) <= (others => "00000000");

553  			else

554  		-- control register (byte 0)

555  				if( mst_byte_we(0) = '1' ) then

556  					mst_reg(0) <= bus2ip_data(7 downto 0);

557  				-- mst_reg(0)(0) used for rd_req

558  				-- mst_reg(0)(1) used for wr_req

559  				-- mst_reg(0)(2) used for bus_lock

560  				-- mst_reg(0)(3) used for control_burst

561  				end if;

562  		-- status register (byte 1)

563  				mst_reg(1)(1) <= mst_cmd_sm_busy;

564  				if( mst_byte_we(1) = '1' ) then

565  		  -- allows a clear of the 'done'/'error'/'timeout'

566  					--mst_reg(1)(0) <= bus2ip_data((1-(1/be_width)*be_width)*8);

567  					--mst_reg(1)(2) <= bus2ip_data((1-(1/be_width)*be_width)*8+2);

568  					--mst_reg(1)(3) <= bus2ip_data((1-(1/be_width)*be_width)*8+3);

569

570  					mst_reg(1)(0) <= bus2ip_data(8);

571  					mst_reg(1)(2) <= bus2ip_data(10);

572  					mst_reg(1)(3) <= bus2ip_data(11);

573  				else

574  		  -- 'done'/'error'/'timeout' from master control state machine

575  					mst_reg(1)(0)  <= mst_cmd_sm_set_done or mst_reg(1)(0);

576  					mst_reg(1)(2)  <= mst_cmd_sm_set_error or mst_reg(1)(2);

577  					mst_reg(1)(3)  <= mst_cmd_sm_set_timeout or mst_reg(1)(3);

578  					mst_reg(1)(4)  <= mst_go;

579  				end if;

580  		-- byte 2 and 3 are reserved

581  		-- address register (byte 4 to 7)

582  		-- be register (byte 8 to 9)

583  		-- length register (byte 12 to 13)

584  		-- byte 10, 11 and 14 are reserved

585  				for byte_index in 2 to 14 loop

586  					if( mst_byte_we(byte_index) = '1' ) then

587  						mst_reg(byte_index) <= bus2ip_data(

588  											   (byte_index-(byte_index/be_width)*be_width)*8+7 downto

589  											   (byte_index-(byte_index/be_width)*be_width)*8);

590  					end if;

591  				end loop;

592  			end if;

593  		end if;

594  	end process master_reg_write_proc;

595

596  	-- implement master model write only 'go' port

597  	master_write_go_port : process( bus2ip_clk ) is

598  		constant go_data_key  : std_logic_vector(7 downto 0) := x"0a";

599  		constant go_byte_lane : integer := 15;

600  		constant be_width     : integer := c_slv_dwidth/8;

601  	begin

602  		if( bus2ip_clk'event and bus2ip_clk = '1' ) then

603  			if( bus2ip_resetn = '0' or mst_cmd_sm_clr_go = '1' or sm_reset_s = '1' ) then

604  				mst_go   <= '0';

605  			--elsif( mst_cmd_sm_busy = '0' and mst_byte_we(go_byte_lane) = '1' and bus2ip_data((go_byte_lane-(go_byte_lane/be_width)*be_width)*8+7 downto (go_byte_lane-(go_byte_lane/be_width)*be_width)*8)= go_data_key ) then

프로세서가 NPI에게 실행 명령을 해석하는 부분 입니다. 현재 NPI가 정지상태이고 마스터 억세스 레지스터 16번째 (15번)에 쓰는 동작을 하고 데이터 버스에 실린 데이터 값중 상위 8비트가 go_data_key와 같은 경우 mst_go 레지스터 assert 됩니다.

606  			elsif( mst_cmd_sm_busy = '0' and mst_byte_we(15) = '1' and bus2ip_data(31 downto 24) = go_data_key ) then

607  				mst_go   <= '1';

608  			else

609  				null;

610  			end if;

611  		end if;

612  	end process master_write_go_port;

613

614  	-- implement master model register read mux

615  	master_reg_read_proc : process( mst_reg_read_sel, mst_reg ) is

616  		constant be_width : integer := c_slv_dwidth/8;

617  	begin

618  		case mst_reg_read_sel is

619  			when "1000" =>

620  				for byte_index in 0 to be_width-1 loop

621  					mst_ip2bus_data(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= mst_reg(byte_index);

622  				end loop;

623  			when "0100" =>

624  				for byte_index in 0 to be_width-1 loop

625  					mst_ip2bus_data(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= mst_reg(be_width+byte_index);

626  				end loop;

627  			when "0010" =>

628  				for byte_index in 0 to be_width-1 loop

629  					mst_ip2bus_data(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= mst_reg(be_width*2+byte_index);

630  				end loop;

631  			when "0001" =>

632  				for byte_index in 0 to be_width-1 loop

633  					if( byte_index = be_width-1 ) then

634  			-- go port is not readable

635  						mst_ip2bus_data(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= (others => '0');

636  					else

637  						mst_ip2bus_data(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= mst_reg(be_width*3+byte_index);

638  					end if;

639  				end loop;

640  			when others =>

641  				mst_ip2bus_data <= (others => '0');

642  		end case;

643

644  	end process master_reg_read_proc;

645

646    -- user logic master command interface assignments

647  	ip2bus_mstrd_req  <= mst_cmd_sm_rd_req;

648  	ip2bus_mstwr_req  <= mst_cmd_sm_wr_req;

649  	ip2bus_mst_addr   <= mst_cmd_sm_ip2bus_addr;

650  	ip2bus_mst_be     <= mst_cmd_sm_ip2bus_be;

651  	ip2bus_mst_type   <= mst_cmd_sm_xfer_type;

652  	ip2bus_mst_length <= mst_cmd_sm_xfer_length;

653  	ip2bus_mst_lock   <= mst_cmd_sm_bus_lock;

654  	ip2bus_mst_reset  <= mst_cmd_sm_reset;

655

프로세서의 명령을 해석하는 state mahince 입니다.

656    --implement master command interface state machine

657  	master_cmd_sm_proc : process( bus2ip_clk ) is

658  	begin

659

660  		if( bus2ip_clk'event and bus2ip_clk = '1' ) then

661  			if( bus2ip_resetn = '0' or sm_reset_s = '1') then

662  		-- reset condition

663  				mst_cmd_sm_clr_go         <= '0';

664  				mst_cmd_sm_rd_req         <= '0';

665  				mst_cmd_sm_wr_req         <= '0';

666  				mst_cmd_sm_bus_lock       <= '0';

667  				mst_cmd_sm_reset          <= '0';

668  				mst_cmd_sm_ip2bus_addr    <= (others => '0');

669  				mst_cmd_sm_ip2bus_be      <= (others => '0');

670  				mst_cmd_sm_xfer_type      <= '0';

671  				mst_cmd_sm_xfer_length    <= (others => '0');

672  				mst_cmd_sm_set_done       <= '0';

673  				mst_cmd_sm_set_error      <= '0';

674  				mst_cmd_sm_set_timeout    <= '0';

675  				mst_cmd_sm_busy           <= '0';

676  				mst_cmd_sm_start_rd_llink <= '0';

677  				mst_cmd_sm_start_wr_llink <= '0';

678  				cnt_burst <= (others => '0');

679  				cnt_repeat <= (others => '0');

680  				fumate_tx_int_cnt <= (others => '0');

681  				rd_fifo_interrupt_s <= '0';

682  				wr_fifo_interrupt_s <= '0';

683  				mst_sm_sts<= x"1";

684  				mst_cmd_sm_state          <= cmd_idle;

685  			else

686

687  		-- default condition

688  				mst_cmd_sm_clr_go         <= '0';

689  				mst_cmd_sm_rd_req         <= '0';

690  				mst_cmd_sm_wr_req         <= '0';

691  				mst_cmd_sm_bus_lock       <= '0';

692  				mst_cmd_sm_reset          <= '0';

693  				mst_cmd_sm_ip2bus_addr    <= (others => '0');

694  				mst_cmd_sm_ip2bus_be      <= (others => '0');

695  				mst_cmd_sm_xfer_type      <= '0';

696  				mst_cmd_sm_xfer_length    <= (others => '0');

697  				mst_cmd_sm_set_done       <= '0';

698  				mst_cmd_sm_set_error      <= '0';

699  				mst_cmd_sm_set_timeout    <= '0';

700  				mst_cmd_sm_busy           <= '1';

701  				mst_cmd_sm_start_rd_llink <= '0';

702  				mst_cmd_sm_start_wr_llink <= '0';

703  				rd_fifo_interrupt_s <= '0';

704  				wr_fifo_interrupt_s <= '0';

705  		-- state transition

706  				case mst_cmd_sm_state is

현재 명령을 기다리는 상태이지만 rd 또는 wr 명령이 내려오면 해당하는 state machine이 동작하도록 플레그를 셋팅 합니다.

707  					when cmd_idle =>

708  						if( mst_go = '1') then

709  							if( mst_cntl_rd_req = '1' ) then

710  								if rd_fifo_wr_cnt_s /= "11" then	-- wait until fifo has 25% data

711  									mst_cmd_sm_start_rd_llink <= '1';

712  									mst_sm_sts<= x"2";

713  									mst_cmd_sm_state  <= cmd_run;

714  								end if;

715  							elsif( mst_cntl_wr_req = '1' ) then

716  								--- npi_v4_00_a if wr_fifo_wr_cnt_s /= "00" then	-- wait until fifo has 25% data

717  								if fumate_start_tx_bus_clk = '1' then

718  									mst_cmd_sm_start_wr_llink <= '1';

719  									mst_sm_sts<= x"2";

720  									mst_cmd_sm_state  <= cmd_run;

721  								end if;

722  							end if;

723  						else

724  							mst_sm_sts<= x"1";

725  							mst_cmd_sm_state  <= cmd_idle;

726  							mst_cmd_sm_busy   <= '0';

727  						end if;

728  					when cmd_run =>

729  						if( bus2ip_mst_cmdack = '1' and bus2ip_mst_cmplt = '0' ) then

730  							mst_sm_sts<= x"3";

731  							mst_cmd_sm_state <= cmd_wait_for_data;

732  						elsif( bus2ip_mst_cmplt = '1' ) then

733  							mst_sm_sts<= x"4";

734  							mst_cmd_sm_state <= cmd_done;

735  							if( bus2ip_mst_cmd_timeout = '1' ) then

736  								mst_cmd_sm_set_error   <= '1';

737  								mst_cmd_sm_set_timeout <= '1';

738  							elsif( bus2ip_mst_error = '1' ) then

739  						-- axi4lite data transfer error

740  								mst_cmd_sm_set_error   <= '1';

741  							end if;

742  						else

743  							mst_sm_sts<= x"2";

744  							mst_cmd_sm_state       <= cmd_run;

745  							mst_cmd_sm_rd_req      <= mst_cntl_rd_req;

746  							mst_cmd_sm_wr_req      <= mst_cntl_wr_req;

747  							mst_cmd_sm_ip2bus_addr <= mst_ip2bus_addr;

748  							mst_cmd_sm_ip2bus_be   <= mst_ip2bus_be(15 downto 16-c_mst_native_data_width/8 );

749  							mst_cmd_sm_xfer_type   <= mst_cntl_burst;

750  							mst_cmd_sm_xfer_length <= mst_xfer_length;

751  							mst_cmd_sm_bus_lock    <= mst_cntl_bus_lock;

752  						end if;

753  					when cmd_wait_for_data =>

754  						if( bus2ip_mst_cmplt = '1' ) then

755  							mst_sm_sts <= x"4";

756  							mst_cmd_sm_state <= cmd_done;

757  							if( bus2ip_mst_cmd_timeout = '1' ) then

758  						-- axi4lite address phase timeout

759  								mst_cmd_sm_set_error   <= '1';

760  								mst_cmd_sm_set_timeout <= '1';

761  							elsif( bus2ip_mst_error = '1' ) then

762  						-- axi4lite data transfer error

763  								mst_cmd_sm_set_error   <= '1';

764  							end if;

765  						else

766  							mst_sm_sts<= x"3";

767  							mst_cmd_sm_state <= cmd_wait_for_data;

768  						end if;

769  					when cmd_done =>

770  						if(cnt_burst = c_cnt_burst - 1) then

771  							cnt_burst <= (others => '0');

772  							if(c_cnt_repeat /= x"ffff") then

773  								if(cnt_repeat = c_cnt_repeat - 1) then

774  									if mst_cntl_rd_req = '1' then

775  										rd_fifo_interrupt_s <= '1';

776  									end if;

777  									mst_cmd_sm_clr_go <= '1';

778  									mst_cmd_sm_set_done <= '1';

779  									mst_cmd_sm_busy     <= '0';

780  									mst_sm_sts <= x"5";

781  									mst_cmd_sm_state <= finish;

782  								else

783  									fumate_tx_int_cnt <= fumate_tx_int_cnt + 1;

784  									cnt_repeat <= cnt_repeat + 1;

785  									wr_fifo_interrupt_s <= '1';

786  									mst_cmd_sm_state    <= cmd_idle;

787  								end if;

788  							else

789  								fumate_tx_int_cnt <= fumate_tx_int_cnt + 1;

790  								wr_fifo_interrupt_s <= '1';

791  								mst_sm_sts<= x"1";

792  								mst_cmd_sm_state    <= cmd_idle;

793  							end if;

794  						else

795  							cnt_burst <= cnt_burst + 1;

796  							mst_sm_sts<= x"1";

797  							mst_cmd_sm_set_done <= '1';

798  							mst_cmd_sm_busy     <= '0';

799  							mst_sm_sts<= x"1";

800  							mst_cmd_sm_state    <= cmd_idle;

801  						end if;

802  					when finish=>

803  						if mst_go = '0' then

804  							mst_sm_sts <= x"1";

805  							mst_cmd_sm_state    <= cmd_idle;

806  						end if;

807  					when others =>

808  						mst_cmd_sm_busy     <= '0';

809  						mst_sm_sts <= x"1";

810  						mst_cmd_sm_state    <= cmd_idle;

811  				end case;

812  			end if;

813  		end if;

814  	end process master_cmd_sm_proc;

815

RD Fifo 블록에 일정한 데이터가 차면 플레그가 세팅되고 데이터가 모두 전송되고 나면 인터럽트가 발생하도록 되어 있습니다.

내부에는 카운터를 둬서 몇 번 인터럽트가 발생했는지 저장 합니다.

816

817  	process(bus2ip_clk)

818  	begin

819  		if rising_edge(bus2ip_clk) then

820  			if bus2ip_resetn = '0' then

821  				wr_fifo_interrupt <= '0';

822  				st_int <= st_0;

823  			else

824  				case st_int is

825  					when st_0 =>

826  						if wr_fifo_interrupt_s = '1' then

827  							wr_fifo_interrupt <= '1';

828  							cnt_int <= (others => '0');

829  							st_int <= st_1;

830  						elsif rd_fifo_interrupt_s = '1' then

831  							rd_fifo_interrupt <= '1';

832  							cnt_int <= (others => '0');

833  							st_int <= st_2;

834  						end if;

835  					when st_1 =>

836  						if cnt_int = x"1a4" then

837  							wr_fifo_interrupt <= '0';

838  							st_int <= st_0;

839  						else

840  							cnt_int <= cnt_int + 1;

841  						end if;

842  					when st_2 =>

843  						if cnt_int = x"1a4" then

844  							rd_fifo_interrupt <= '0';

845  							st_int <= st_0;

846  						else

847  							cnt_int <= cnt_int + 1;

848  						end if;

849  					when others => null;

850  				end case;

851  			end if;

852  		end if;

853  	end process;

854

855

856

857

858

859    -- user logic master read locallink interface assignments

860  	ip2bus_mstrd_dst_rdy_n <= not(mst_llrd_sm_dst_rdy);

861  	ip2bus_mstrd_dst_dsc_n <= '1'; -- do not throttle data

862

863    -- implement a simple state machine to enable the

864    -- read locallink interface to transfer data

865  	llink_rd_sm_process : process( bus2ip_clk ) is

866  	begin

867

868  		if( bus2ip_clk'event and bus2ip_clk = '1' ) then

869  			if( bus2ip_resetn = '0' ) then

870  				mst_llrd_sm_state   <= llrd_idle;

871  				mst_llrd_sm_dst_rdy <= '0';

872

873  			else

874  				mst_llrd_sm_state   <= llrd_idle;

875  				mst_llrd_sm_dst_rdy <= '0';

876  				case mst_llrd_sm_state is

877  					when llrd_idle =>

878  						if( mst_cmd_sm_start_rd_llink = '1') then

879  							mst_llrd_sm_state <= llrd_go;

880  						else

881  							mst_llrd_sm_state <= llrd_idle;

882  						end if;

883  					when llrd_go =>

884  						if( mst_llrd_sm_dst_rdy = '1' and bus2ip_mstrd_src_rdy_n = '0' and bus2ip_mstrd_eof_n = '0' ) then

885  							mst_llrd_sm_state   <= llrd_idle;

886  						else

887  							mst_llrd_sm_state   <= llrd_go;

888  							mst_llrd_sm_dst_rdy <= '1';

889  						end if;

890  					when others =>

891  						mst_llrd_sm_state <= llrd_idle;

892  				end case;

893  			end if;

894  		else

895  			null;

896  		end if;

897  	end process llink_rd_sm_process;

898

Rx_fifo를 정의한 inferrencing 코드 입니다.

이렇게 inferrencing코드를 사용하는 이유는 다음과 같습니다.

일반적으로Fifo는 coregen을 가지고 만들지만 이때는 FPGA 패밀리의 의존성이 있습니다.

공용코드를 만들고 싶어도 이 fifo 때문에 매번 새롭게 코드를 고쳐야 하는 부담이 생기게 됩니다.

라인 899~938까지 정의된 코드는 패밀리의 의존성이 없고 여러가지 파라미터들이 있어서 쉽게 원하는 값을 만들 수 있습니다.

899  	rx_fifo : entity proc_common_v3_00_a.async_fifo_fg

900  	generic map(

901  		c_allow_2n_depth   => 1,  -- new paramter to leverage fifo gen 2**n depth

902  		c_family           => c_family,  -- new for fifo gen

903  		c_data_width       => 32,

904  		c_enable_rlocs     => 0,  -- not supported in fg

905  		c_fifo_depth       => c_fifo_size,

906  		c_has_almost_empty => 0,

907  		c_has_almost_full  => 0,

908  		c_has_rd_ack       => 0,

909  		c_has_rd_count     => 1,

910  		c_has_rd_err       => 0,

911  		c_has_wr_ack       => 0,

912  		c_has_wr_count     => 1,

913  		c_has_wr_err       => 0,

914  		c_rd_ack_low       => 0,

915  		c_rd_count_width   => 2,

916  		c_rd_err_low       => 0,

917  		c_use_blockmem     => 1,  -- 0 = distributed ram, 1 = bram

918  		c_wr_ack_low       => 0,

919  		c_wr_count_width   => 2,

920  		c_wr_err_low       => 0 )

921  	port map(

922  		din            => bus2ip_mstrd_d,

923  		wr_en          => mst_fifo_valid_write_xfer,

924  		wr_clk         => bus2ip_clk,

925  		rd_clk         => rd_fifo_clk,

926  		rd_en          => rd_fifo_rd_en,

927  		ainit          => fifo_rst_s,

928  		dout           => rd_fifo_data,

929  		full           => rd_fifo_full_s,

930  		empty          => rd_fifo_empty_s,

931  		almost_full    => open,

932  		almost_empty   => open,

933  		wr_count       => rd_fifo_wr_cnt_s,

934  		rd_count       => open,

935  		rd_ack         => open,

936  		rd_err         => open,

937  		wr_ack         => open,

938  		wr_err         => open);

939

940    -- user logic master write locallink interface assignments

941  	ip2bus_mstwr_src_rdy_n <= not(mst_llwr_sm_src_rdy);

942  	ip2bus_mstwr_src_dsc_n <= '1'; -- do not throttle data

943  	ip2bus_mstwr_rem       <= (others => '0');

944  	ip2bus_mstwr_sof_n     <= not(mst_llwr_sm_sof);

945  	ip2bus_mstwr_eof_n     <= not(mst_llwr_sm_eof);

946

947    -- implement a simple state machine to enable the

948    -- write locallink interface to transfer data

949

950  	llink_wr_sm_proc : process( bus2ip_clk ) is

951  		constant bytes_per_beat : integer := c_mst_native_data_width/8;

952  	begin

953

954  		if( bus2ip_clk'event and bus2ip_clk = '1' ) then

955  			if( bus2ip_resetn = '0' ) then

956

957  		-- reset condition

958  				mst_llwr_sm_state   <= llwr_idle;

959  				mst_llwr_sm_src_rdy <= '0';

960  				mst_llwr_sm_sof     <= '0';

961  				mst_llwr_sm_eof     <= '0';

962  				mst_llwr_byte_cnt   <= 0;

963

964  			else

965

966  		-- default condition

967  				mst_llwr_sm_state   <= llwr_idle;

968  				mst_llwr_sm_src_rdy <= '0';

969  				mst_llwr_sm_sof     <= '0';

970  				mst_llwr_sm_eof     <= '0';

971  				mst_llwr_byte_cnt   <= 0;

972  		-- state transition

973  				case mst_llwr_sm_state is

974  					when llwr_idle =>

975  						if( mst_cmd_sm_start_wr_llink = '1' and mst_cntl_burst = '0' ) then

976  							mst_llwr_sm_state <= llwr_sngl_init;

977  						elsif( mst_cmd_sm_start_wr_llink = '1' and mst_cntl_burst = '1' ) then

978  							mst_llwr_sm_state <= llwr_brst_init;

979  						else

980  							mst_llwr_sm_state <= llwr_idle;

981  						end if;

982

983  					when llwr_sngl_init =>

984  						mst_llwr_sm_state   <= llwr_sngl;

985  						mst_llwr_sm_src_rdy <= '1';

986  						mst_llwr_sm_sof     <= '1';

987  						mst_llwr_sm_eof     <= '1';

988

989  					when llwr_sngl =>

990  			-- destination discontinue write

991  						if( bus2ip_mstwr_dst_dsc_n = '0' and bus2ip_mstwr_dst_rdy_n = '0' ) then

992  							mst_llwr_sm_state   <= llwr_idle;

993  							mst_llwr_sm_src_rdy <= '0';

994  							mst_llwr_sm_eof     <= '0';

995  			-- single data beat transfer complete

996  						elsif( mst_fifo_valid_read_xfer = '1' ) then

997  							mst_llwr_sm_state   <= llwr_idle;

998  							mst_llwr_sm_src_rdy <= '0';

999  							mst_llwr_sm_sof     <= '0';

1000  							mst_llwr_sm_eof     <= '0';

1001  			-- wait on destination

1002  						else

1003  							mst_llwr_sm_state   <= llwr_sngl;

1004  							mst_llwr_sm_src_rdy <= '1';

1005  							mst_llwr_sm_sof     <= '1';

1006  							mst_llwr_sm_eof     <= '1';

1007  						end if;

1008

1009  					when llwr_brst_init =>

1010  						mst_llwr_sm_state   <= llwr_brst;

1011  						mst_llwr_sm_src_rdy <= '1';

1012  						mst_llwr_sm_sof     <= '1';

1013  						mst_llwr_byte_cnt   <= conv_integer(mst_xfer_length);

1014  					when llwr_brst =>

1015  						if( mst_fifo_valid_read_xfer = '1' ) then

1016  							mst_llwr_sm_sof <= '0';

1017  						else

1018  							mst_llwr_sm_sof <= mst_llwr_sm_sof;

1019  						end if;

1020  				-- destination discontinue write

1021  						if( bus2ip_mstwr_dst_dsc_n = '0' and bus2ip_mstwr_dst_rdy_n = '0' ) then

1022  							mst_llwr_sm_state   <= llwr_idle;

1023  							mst_llwr_sm_src_rdy <= '1';

1024  							mst_llwr_sm_eof     <= '1';

1025  				-- last data beat write

1026  						elsif( mst_fifo_valid_read_xfer = '1' and (mst_llwr_byte_cnt-bytes_per_beat) <= bytes_per_beat ) then

1027  							mst_llwr_sm_state   <= llwr_brst_last_beat;

1028  							mst_llwr_sm_src_rdy <= '1';

1029  							mst_llwr_sm_eof     <= '1';

1030  				-- wait on destination

1031  						else

1032  							mst_llwr_sm_state   <= llwr_brst;

1033  							mst_llwr_sm_src_rdy <= '1';

1034  					-- decrement write transfer counter if it's a valid write

1035  							if( mst_fifo_valid_read_xfer = '1' ) then

1036  								mst_llwr_byte_cnt <= mst_llwr_byte_cnt - bytes_per_beat;

1037  							else

1038  								mst_llwr_byte_cnt <= mst_llwr_byte_cnt;

1039  							end if;

1040  						end if;

1041  					when llwr_brst_last_beat =>

1042  				-- destination discontinue write

1043  						if( bus2ip_mstwr_dst_dsc_n = '0' and bus2ip_mstwr_dst_rdy_n = '0' ) then

1044  							mst_llwr_sm_state   <= llwr_idle;

1045  							mst_llwr_sm_src_rdy <= '0';

1046  				-- last data beat done

1047  						elsif( mst_fifo_valid_read_xfer = '1' ) then

1048  							mst_llwr_sm_state   <= llwr_idle;

1049  							mst_llwr_sm_src_rdy <= '0';

1050  				-- wait on destination

1051  						else

1052  							mst_llwr_sm_state   <= llwr_brst_last_beat;

1053  							mst_llwr_sm_src_rdy <= '1';

1054  							mst_llwr_sm_eof     <= '1';

1055  						end if;

1056  					when others =>

1057  						mst_llwr_sm_state <= llwr_idle;

1058  				end case;

1059

1060  			end if;

1061  		else

1062  			null;

1063  		end if;

1064

1065  	end process llink_wr_sm_proc;

1066

메모리로 write할 때 필요로 하는 fifo를 설계 합니다.

1067  	tx_fifo : entity proc_common_v3_00_a.async_fifo_fg

1068  	generic map(

1069  		c_allow_2n_depth   => 1,  -- new paramter to leverage fifo gen 2**n depth

1070  		c_family           => c_family,  -- new for fifo gen

1071  		c_data_width       => 32,

1072  		c_enable_rlocs     => 0,  -- not supported in fg

1073  		c_fifo_depth       => c_fifo_size,

1074  		c_has_almost_empty => 0,

1075  		c_has_almost_full  => 0,

1076  		c_has_rd_ack       => 0,

1077  		c_has_rd_count     => 1,

1078  		c_has_rd_err       => 0,

1079  		c_has_wr_ack       => 0,

1080  		c_has_wr_count     => 1,

1081  		c_has_wr_err       => 0,

1082  		c_rd_ack_low       => 0,

1083  		c_rd_count_width   => 2,

1084  		c_rd_err_low       => 0,

1085  		c_use_blockmem     => 1,  -- 0 = distributed ram, 1 = bram

1086  		c_wr_ack_low       => 0,

1087  		c_wr_count_width   => 2,

1088  		c_wr_err_low       => 0)

1089  	port map(

1090  		din            => wr_fifo_data,

1091  		wr_en          => wr_fifo_wr_en,

1092  		wr_clk         => wr_fifo_clk,

1093  		rd_en          => mst_fifo_valid_read_xfer,

1094  		rd_clk         => bus2ip_clk,

1095  		ainit          => fifo_rst_s,

1096  		--dout           => ip2bus_mstwr_d_fifo,

1097  		dout           => ip2bus_mstwr_d,

1098  		full           => wr_fifo_full_s,

1099  		empty          => wr_fifo_empty_s,

1100  		almost_full    => open,

1101  		almost_empty   => open,

1102  		wr_count       => wr_fifo_wr_cnt_s,

1103  		rd_count       => open,

1104  		rd_ack         => open,

1105  		rd_err         => open,

1106  		wr_ack         => open,

1107  		wr_err         => open);

1108

1109  	process(bus2ip_clk)

1110  	begin

1111  		if rising_edge(bus2ip_clk) then

1112  			ip2bus_mstwr_d_s <= ip2bus_mstwr_d_s + 1;

1113  		end if;

1114  	end process;

1115

1116  --	ip2bus_mstwr_d <= ip2bus_mstwr_d_fifo(31 downto 8) & ip2bus_mstwr_d_s(7 downto 0);

1117

1118

1119  	mst_fifo_valid_write_xfer <= not(bus2ip_mstrd_src_rdy_n) and mst_llrd_sm_dst_rdy and not(rd_fifo_full_s);

1120  	mst_fifo_valid_read_xfer  <= not(bus2ip_mstwr_dst_rdy_n) and mst_llwr_sm_src_rdy and not(wr_fifo_empty_s);

1121  	bus2ip_reset   <= not (bus2ip_resetn);

1122

라인 1123, 1124에서 User logic에서 현재 npi의 rd/wr 쪽 이 제대로 준비되어 있는 알 수 있는 플레그를 셋팅 합니다.

1123  	rd_fifo_ready_s <= mst_go and mst_cntl_rd_req;

1124  	wr_fifo_ready_s <= mst_go and mst_cntl_wr_req;

1125

1126  	rd_fifo_ready <= rd_fifo_ready_s;

1127  	wr_fifo_ready <= wr_fifo_ready_s;

1128

1129

1130  	rd_fifo_full <= rd_fifo_full_s;

1131  	rd_fifo_empty <= rd_fifo_empty_s;

1132  	wr_fifo_full <= wr_fifo_full_s;

1133  	wr_fifo_empty <= wr_fifo_empty_s;

1134    ------------------------------------------

1135    -- example code to drive ip to bus signals

1136    ------------------------------------------

1137  	ip2bus_data  <= slv_ip2bus_data when slv_read_ack = '1' else

1138  					mst_ip2bus_data when mst_read_ack = '1' else

1139  					(others => '0');

1140

1141    -- implement slave model software accessible register(s)

1142  	slave_reg_write_proc : process(bus2ip_clk) is

1143  	begin

1144

1145  		if bus2ip_clk'event and bus2ip_clk = '1' then

1146  			if bus2ip_resetn = '0' then

1147  				slv_reg7 <= (others => '0');

1148  			else

1149  				case slv_reg_write_sel is

1150  					when "00000001" =>

1151  						for byte_index in 0 to (c_slv_dwidth/8)-1 loop

1152  							if (bus2ip_be(byte_index) = '1') then

1153  								slv_reg7(byte_index*8+7 downto byte_index*8) <= bus2ip_data(byte_index*8+7 downto byte_index*8);

1154  							end if;

1155  						end loop;

1156  					when others => null;

1157  				end case;

1158  			end if;

1159  		end if;

1160  	end process slave_reg_write_proc;

1161

Fifo를 리셋하는 부분과 state machine을 리셋 하는 부분 입니다. 프로세서가 특정한 값을 레지스터에 쓰면 동작하도록 만들었습다.

1162  	fifo_rst_s <= '1' when slv_reg7(3 downto 0) = x"1" else bus2ip_reset;

1163  	sm_reset_s <= '1' when slv_reg7(3 downto 0) = x"4" else '0';

1164

1165  	ip2bus_wrack <= slv_write_ack or mst_write_ack;

1166  	ip2bus_rdack <= slv_read_ack or mst_read_ack;

1167  	ip2bus_error <= '0';

라인 1168~1213은 rx_dv가 deassert 될 때까지 데이터 카운터를 저장한 후 wr master로직이 동작할 수 있도록 동기화 시켜 줍니다.

1168  	----------------------------------------------------------------------------------------------------

1169  	-- npi_v4_10_a

1170  	----------------------------------------------------------------------------------------------------

1171  	process(wr_fifo_clk)

1172  	begin

1173  		if rising_edge(wr_fifo_clk) then

1174  			if (bus2ip_reset = '1' or sm_reset_s = '1') then

1175  				st_tx <= tx0;

1176  				fumate_base_add <= (others => '0');

1177  				fumate_wr_en_count <= (others => '0');

1178  				fumate_tx_data_cnt <= (others => '0');

1179  				fumate_start_tx <= '0';

1180  			else

1181  				case st_tx is

1182  					when tx0 =>

1183  						if wr_fifo_wr_en = '1' then

1184  							fumate_tx_data_cnt <= x"0002";

1185  							st_tx <= tx1;

1186  						else

1187  							fumate_start_tx <= '0';

1188  						end if;

1189  					when tx1 =>

1190  						if wr_fifo_wr_en = '0' then

1191  							fumate_start_tx <= '1';

1192  							fumate_wr_en_count <= fumate_wr_en_count + 1;

1193  							fumate_base_add <= fumate_base_add + 1;

1194  							fumate_tx_data_const <= fumate_tx_data_cnt;

1195  							st_tx <= tx2;

1196  						else

1197  							fumate_tx_data_cnt <= fumate_tx_data_cnt + 1;

1198  						end if;

1199  					when tx2 =>

1200  						st_tx <= tx3;

1201  					when tx3 =>

1202  						st_tx <= tx4;

1203  					when tx4 =>

1204  						fumate_start_tx <= '0';

1205  						st_tx <= tx5;

1206  					when tx5 =>

1207  						st_tx <= tx0;

1208  					when others =>

1209  				end case;

1210  			end if;

1211  		end if;

1212  	end process;

1213

라인 1214 ~ 1223에는 user clk에 동기된 여러 신호를 버스 클럭에 다시 동기 시키는 부분 입니다.

1214  	------- resync

1215  	process(bus2ip_clk)

1216  	begin

1217  		if rising_edge(bus2ip_clk) then

1218  			fumate_tx_data_const_bus_clk <= fumate_tx_data_const;

1219  			fumate_base_add_bus_clk <= fumate_base_add;

1220  			fumate_start_tx_bus_clk <= fumate_start_tx;

1221  		end if;

1222  	end process;

1223  end IMP;

1224

1225

디바이스 드라이버 설명

1  /*

2   * npi.c

3   *

4   *  Created on: Jan 15, 2013

5   *      Author: hyukk

6   */

7

함수의 원형을 정의 합니다.

8  #include "npi.h"

9

현재 NPI 상태를 report 합니다.

10  int axi_npi_status(int npi_base_add)

11  {

12  	unsigned int *add, data;

13  	unsigned int npi_ver, cnt_rx_bus, cnt_tx_bus, npi_ready_sts, mst_sm_sts, mst_cmd_sts, fifo_sts;

14  	unsigned int mst_ip2bus_addr, c_cnt_burst, cnt_burst, c_cnt_repeat, cnt_repeat;

15  	unsigned int fumate_wr_en_count,fumate_tx_int_cnt;

16  	add = (unsigned int *) npi_base_add;

17

18  	data = *add++;

19  	fifo_sts      = data & 0xf; data = data >> 4;	// // offset 0x0

20  	mst_cmd_sts   = data & 0xf; data = data >> 4;

21  	mst_sm_sts    = data & 0xf; data = data >> 4;

22  	npi_ready_sts = data & 0x3; data = data >> 2;

23  	cnt_tx_bus    = data & 0xf; data = data >> 4;

24  	cnt_rx_bus    = data & 0xf; data = data >> 4;

25  	npi_ver       = data & 0x3ff; data = data >> 10;

26

27  	data = *add++;

28  	mst_ip2bus_addr = data;	// 	// offset 0x4

29

30  	data = *add++;

31  	cnt_burst   = data & 0xfff; data = data >> 12;	// 	// offset 0x8

32  	c_cnt_burst = data & 0xfff; data = data >> 12;

33

34  	data = *add++;

35  	cnt_repeat  = data & 0xffff; data = data >> 16;	// 	// offset 0xc

36  	c_cnt_repeat = data & 0xffff; data = data >> 16;

37

38  	data = *add++;

39  	fumate_tx_int_cnt  = data & 0xffff; data = data >> 16;	// offset 0x10

40  	fumate_wr_en_count = data & 0xffff; data = data >> 16;

41

42  	xil_printf("\n\r %30s 0x%04x", "npi ver", npi_ver);

43  	if(npi_ver == 0x41) {

44  		xil_printf("\n\r %30s", "0x41 ver is used for fumate");

45  	}

46  	switch (mst_sm_sts) {

47  		case 1: xil_printf("\n\r %30s", "npi is CMD_IDLE"); break;

48  		case 2: xil_printf("\n\r %30s", "npi is CMD_RUN"); break;

49  		case 3: xil_printf("\n\r %30s", "npi is CMD_WAIT_FOR_DATA"); break;

50  		case 4: xil_printf("\n\r %30s", "npi is CMD_DONE"); break;

51  		case 5: xil_printf("\n\r %30s", "npi is FINISH"); break;

52  		default: xil_printf("\n\r %30s", "unknown"); break;

53  	}

54

55  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "rd_fifo_empty is", fifo_sts & 0x1);	fifo_sts = fifo_sts >> 1;

56  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "rd_fifo_full is", fifo_sts & 0x1);	fifo_sts = fifo_sts >> 1;

57  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "wr_fifo_empty is", fifo_sts & 0x1);	fifo_sts = fifo_sts >> 1;

58  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "wr_fifo_full is", fifo_sts & 0x1);	fifo_sts = fifo_sts >> 1;

59

60  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "rd_fifo_ready_s is", npi_ready_sts & 0x1);	npi_ready_sts = npi_ready_sts >> 1;

61  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "wr_fifo_ready_s is", npi_ready_sts & 0x1);	npi_ready_sts = npi_ready_sts >> 1;

62

63  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "mst_go is", mst_cmd_sts & 0x1);	mst_cmd_sts = mst_cmd_sts >> 1;

64  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "mst_cmd_sm_set_timeout is", mst_cmd_sts & 0x1);	mst_cmd_sts = mst_cmd_sts >> 1;

65  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "mst_cmd_sm_set_error is", mst_cmd_sts & 0x1);	mst_cmd_sts = mst_cmd_sts >> 1;

66  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "mst_cmd_sm_set_done is", mst_cmd_sts & 0x1);	mst_cmd_sts = mst_cmd_sts >> 1;

67

68  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "current access add is", mst_ip2bus_addr);

69  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "cnt_burst is", cnt_burst);

70  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "c_cnt_burst is", c_cnt_burst);

71  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "cnt_repeat is", cnt_repeat);

72  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "c_cnt_repeat is", c_cnt_repeat);

73  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "cnt_rx is", cnt_rx_bus);

74  	xil_printf("\n\r %30s 0x%x", "cnt_tx is", cnt_tx_bus);

75

76  	if(npi_ver == 0x41) {

77  		xil_printf("\n\r %30s 0x%x",  "fumate_tx_int_cnt is", fumate_tx_int_cnt);

78  		xil_printf("\n\r %30s 0x%x",  "fumate_wr_en_cnt is", fumate_wr_en_count);

79  	}

80  }

81

현재 NPI 버전 정보를 보여 줍니다.

82  int axi_npi_ver(int npi_base_add)

83  {

84  	int *add;

85

86  	add = (int *) npi_base_add;

87  	return ((*add >> 22) & 0x3ff);

88  }

89

Npi를 읽기용으로 쓸 것인지 쓰기용으로 쓸 것인지 선택 합니다.

90  void set_axi_npi_as_wr(int npi_base_add)

91  {

92  	if(axi_npi_ver(npi_base_add) == 0x41)

93  		*(char *) (npi_base_add + 0x100 + 0x8) = 0x1;

94

95  }

96

97  void set_axi_npi_as_rd(int npi_base_add)

98  {

99  	if(axi_npi_ver(npi_base_add) == 0x41)

100  		*(char *) (npi_base_add + 0x100 + 0x8) = 0x0;

101  }

102

NPI를 읽기 모드로 사용할 경우 사용 하는 함수 입니다.

103  void axi_npi_rd(int npi_base_add, int src, int cnt_burst, int cnt_repeat)

104  {

105  #define GO_CMD 0x0a

106  	*(char *) (npi_base_add + 0x100 + 0x0) = 0x9;

107  	*(short int *) (npi_base_add + 0x100 + 0x2) = cnt_burst;

108  	*(short int *) (npi_base_add + 0x100 + 0x6) = (src >> 16) & 0xffff;

109  	*(short int *) (npi_base_add + 0x100 + 0xa) = cnt_repeat;

110  	*(volatile char *) (npi_base_add + 0x100 + 0xf) = (GO_CMD);

111  	*(volatile char *) (npi_base_add + 0x100 + 0xf) = (0x0b);

112  }

113

NPI를 쓰기 용도로 사용할 경우 사용하는 함수 입니다.

114  void axi_npi_wr(int npi_base_add, int src, int cnt_burst, int cnt_repeat)

115  {

116  #define GO_CMD 0x0a

117  	*(char *) (npi_base_add + 0x100 + 0x0) = 0xa;

118  	*(short int *) (npi_base_add + 0x100 + 0x2) = cnt_burst;

119  	*(short int *) (npi_base_add + 0x100 + 0x6) = (src >> 16) & 0xffff;;

120  	*(short int *) (npi_base_add + 0x100 + 0xa) = cnt_repeat;

121  	*(volatile char *) (npi_base_add + 0x100 + 0xf) = (GO_CMD);

122  	*(volatile char *) (npi_base_add + 0x100 + 0xf) = (0x0b);

123  }

124

NPI가 현재 동작중인지 확인하는 함수 입니다.

125  int is_axi_npi_busy(int npi_base_add)

126  {

127  	int *add;

128  	add = (unsigned int *) npi_base_add;

129

130  	return ((*add >> 4) & 0x01);

131  }

132

NPI 내부의 여러 state machine과 fifo를 reset하는 함수 입니다.

133  void axi_npi_reset(int npi_base_add)

134  {

135  #define SM_RESET_VALUE 0x4

136

137  	*(volatile int *) (npi_base_add + 0x1c) = SM_RESET_VALUE;

138  	*(volatile int *) (npi_base_add + 0x1c) = 0x0;

139  }

140

141  void axi_npi_fifo_reset(int npi_base_add)

142  {

143  #define FIFO_RESET_VALUE 0x1

144

145  	*(volatile int *) (npi_base_add + 0x1c) = FIFO_RESET_VALUE;

146  	*(volatile int *) (npi_base_add + 0x1c) = 0x0;

147  }

148

149

Custome Axi Master, NPI_V4_00_a

PL (Programmable Logic)에서 인터럽트 요청

당연한 얘기 이지만 징크의 PS 에 있는 모든 주변장치는 이미 인터럽트 콘트롤러와 연결되어 있기 때문에 인터럽트 모드를 사용하는 것과 하지 않는 것은 전적으로 소프트웨어에 달려 있습니다. 하지만 개발자가 직접 만든 User Logic에서 인터럽트 요청을 할 때도 많이 있습니다.

이번 장에서는 PL에서 프로세서에게 인터럽트 요청하는 User Logic을 어떻게 만드는지 알아보도록 하겠습니다.

시스템 구성

XPS/Bus interface

현재는 AXI4Lite 버전에 3개의 GPIO와 1개의 axi_interrupt가 연결되어 있습니다.

System.mhs

다음 리스트는 Z706보드에서 인터럽트 관련 IP를 추가한 mhs 파일 입니다.

# ##############################################################################

# Created by Base System Builder Wizard for Xilinx EDK 14.4 Build EDK_P.49d

# Tue Mar 19 14:21:49 2013

# Target Board:  xilinx.com zc706 Rev B

# Family:    zynq

# Device:    xc7z045

# Package:   ffg900

# Speed Grade:  -1

# ##############################################################################

PARAMETER VERSION = 2.1.0

GPIO 3개를 사용 합니다.

PORT LEDs_3Bits_TRI_O = LEDs_3Bits_TRI_O, DIR = O, VEC = [2:0]

PORT GPIO_SWs_TRI_IO = GPIO_SWs_TRI_IO, DIR = IO, VEC = [2:0]

PORT DIP_Switches_TRI_I = DIP_Switches_TRI_I, DIR = I, VEC = [3:0]

ZYNQ의 MIO를 사용 합니다.

PORT processing_system7_0_MIO = processing_system7_0_MIO, DIR = IO, VEC = [53:0]

DDR3 를 사용 합니다.

PORT processing_system7_0_PS_SRSTB = processing_system7_0_PS_SRSTB, DIR = I

PORT processing_system7_0_PS_CLK = processing_system7_0_PS_CLK, DIR = I, SIGIS = CLK

PORT processing_system7_0_PS_PORB = processing_system7_0_PS_PORB, DIR = I

PORT processing_system7_0_DDR_Clk = processing_system7_0_DDR_Clk, DIR = IO, SIGIS = CLK

>>>>

PORT processing_system7_0_DDR_VRN = processing_system7_0_DDR_VRN, DIR = IO

PORT processing_system7_0_DDR_VRP = processing_system7_0_DDR_VRP, DIR = IO

PL에 AXI 인터커넥터를 연결 합니다. 현재는 AXI4Lite를 정의 했습니다.

BEGIN axi_interconnect

PARAMETER INSTANCE = axi4lite_0

PARAMETER HW_VER = 1.06.a

PARAMETER C_INTERCONNECT_CONNECTIVITY_MODE = 0

PORT interconnect_aclk = processing_system7_0_FCLK_CLK0

PORT INTERCONNECT_ARESETN = processing_system7_0_FCLK_RESET0_N_0

END

3개의 GPIO정의 입니다. 모두 AXI4Lite에 연결 됩니다.

BEGIN axi_gpio

PARAMETER INSTANCE = LEDs_3Bits

PARAMETER HW_VER = 1.01.b

PARAMETER C_GPIO_WIDTH = 3

PARAMETER C_ALL_INPUTS = 0

PARAMETER C_INTERRUPT_PRESENT = 0

PARAMETER C_IS_DUAL = 0

PARAMETER C_BASEADDR = 0x41200000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x4120ffff

BUS_INTERFACE S_AXI = axi4lite_0

PORT S_AXI_ACLK = processing_system7_0_FCLK_CLK0

PORT GPIO_IO_O = LEDs_3Bits_TRI_O

END

BEGIN axi_gpio

PARAMETER INSTANCE = GPIO_SWs

PARAMETER HW_VER = 1.01.b

PARAMETER C_GPIO_WIDTH = 3

PARAMETER C_ALL_INPUTS = 1

PARAMETER C_INTERRUPT_PRESENT = 1

PARAMETER C_IS_DUAL = 0

PARAMETER C_BASEADDR = 0x41220000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x4122ffff

BUS_INTERFACE S_AXI = axi4lite_0

PORT S_AXI_ACLK = processing_system7_0_FCLK_CLK0

PORT GPIO_IO = GPIO_SWs_TRI_IO

PORT IP2INTC_Irpt = GPIO_SWs_IP2INTC_Irpt

END

BEGIN axi_gpio

PARAMETER INSTANCE = DIP_Switches_4Bits

PARAMETER HW_VER = 1.01.b

PARAMETER C_GPIO_WIDTH = 4

PARAMETER C_ALL_INPUTS = 1

PARAMETER C_INTERRUPT_PRESENT = 0

PARAMETER C_IS_DUAL = 0

PARAMETER C_BASEADDR = 0x41240000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x4124ffff

BUS_INTERFACE S_AXI = axi4lite_0

PORT S_AXI_ACLK = processing_system7_0_FCLK_CLK0

PORT GPIO_IO_I = DIP_Switches_TRI_I

END

PS에 있는 여러 주변장치 중 UART1 만 사용하도록 정했습니다.

BEGIN processing_system7

PARAMETER INSTANCE = processing_system7_0

PARAMETER HW_VER = 4.02.a

PARAMETER C_DDR_RAM_HIGHADDR = 0x3FFFFFFF

PARAMETER C_USE_M_AXI_GP0 = 1

PARAMETER C_S_AXI_HP0_HIGHADDR = 0x1FFFFFFF

PARAMETER C_EN_EMIO_CAN0 = 0

PARAMETER C_EN_EMIO_CAN1 = 0

>>>

PARAMETER C_EN_EMIO_UART1 = 0

PARAMETER C_EN_EMIO_MODEM_UART0 = 0

PARAMETER C_EN_EMIO_MODEM_UART1 = 0

PARAMETER C_EN_EMIO_WDT = 0

PARAMETER C_EMIO_GPIO_WIDTH = 64

PARAMETER C_EN_QSPI = 0

>>>

PARAMETER C_EN_UART0 = 0

PARAMETER C_EN_UART1 = 1

PARAMETER C_EN_MODEM_UART0 = 0

PARAMETER C_EN_MODEM_UART1 = 0

PARAMETER C_EN_USB0 = 0

PARAMETER C_EN_USB1 = 0

PARAMETER C_EN_WDT = 0

PARAMETER C_EN_DDR = 1

PARAMETER C_EN_GPIO = 0

PARAMETER C_FCLK_CLK0_FREQ = 50000000

PARAMETER C_FCLK_CLK1_FREQ = 50000000

PARAMETER C_FCLK_CLK2_FREQ = 50000000

PARAMETER C_FCLK_CLK3_FREQ = 50000000

PARAMETER C_EN_EMIO_GPIO = 0

BUS_INTERFACE M_AXI_GP0 = axi4lite_0

PORT MIO = processing_system7_0_MIO

PORT PS_SRSTB = processing_system7_0_PS_SRSTB

PORT PS_CLK = processing_system7_0_PS_CLK

>>>

PORT DDR_VRP = processing_system7_0_DDR_VRP

PORT FCLK_CLK0 = processing_system7_0_FCLK_CLK0

PORT FCLK_RESET0_N = processing_system7_0_FCLK_RESET0_N_0

PORT M_AXI_GP0_ACLK = processing_system7_0_FCLK_CLK0

프로세서 블록에는 모두 16개의 인터럽트를 사용할 수 있습니다. 그중에 2개의 인터럽트소스를 사용하는데 하나는 axi_interrupt IP가 소스이고 나머지 하나는 GPIO를 통해서 입력을 받도록 합니다.

이때는 그냥 숫자 값으로 써주면 되는데 숫자와 mhs 관계는 왼쪽부터 91, 90, 89, … 이렇게 감소 합니다.

PORT IRQ_F2P = DIP_Switches_TRI_I[0] & axi_interrupt_0_IP2INTC_Irpt

따라서 DIP Switch 입력은 91번 나머지는 90번 인터럽트 번호와 연결 됩니다. 참고하세요

PORT IRQ_F2P = DIP_Switches_TRI_I[0] & axi_interrupt_0_IP2INTC_Irpt

END

완성된 axi_interrupt IP 입니다.

BEGIN axi_interrupt

PARAMETER INSTANCE = axi_interrupt_0

PARAMETER HW_VER = 1.00.a

PARAMETER C_BASEADDR = 0x74200000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x7420ffff

PARAMETER C_INTERRUPT_PRESENT = 1

BUS_INTERFACE S_AXI = axi4lite_0

PORT S_AXI_ACLK = processing_system7_0_FCLK_CLK0

인터럽트 관련 핀이 추가되어 있습니다.

PORT IP2INTC_Irpt = axi_interrupt_0_IP2INTC_Irpt

END

Axi_interrupt/User_logic.vhd

인터럽트를 발생시키기 위한 user logic에 대한 리스트 입니다.

>>>>

85

86  entity user_logic is

87    generic

88    (

89      -- ADD USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------

90      --USER generics added here

91      -- ADD USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------

92

93      -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------

94      -- Bus protocol parameters, do not add to or delete

95      C_SLV_DWIDTH                   : integer              := 32;

96      C_NUM_REG                      : integer              := 4;

97      C_NUM_INTR                     : integer              := 2

98      -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------

99    );

100    port

101    (

102      -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------

103      --USER ports added here

104      -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------

105

106      -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------

107      -- Bus protocol ports, do not add to or delete

108      Bus2IP_Clk                     : in  std_logic;

109      Bus2IP_Reset                   : in  std_logic;

110      Bus2IP_Data                    : in  std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);

111      Bus2IP_BE                      : in  std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH/8-1);

112      Bus2IP_RdCE                    : in  std_logic_vector(0 to C_NUM_REG-1);

113      Bus2IP_WrCE                    : in  std_logic_vector(0 to C_NUM_REG-1);

114      IP2Bus_Data                    : out std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);

115      IP2Bus_RdAck                   : out std_logic;

116      IP2Bus_WrAck                   : out std_logic;

117      IP2Bus_Error                   : out std_logic;

인터럽트 관련 포트가 정의 되어 있습니다.

118      IP2Bus_IntrEvent               : out std_logic_vector(0 to C_NUM_INTR-1)

119      -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------

120    );

121

122    attribute MAX_FANOUT : string;

123    attribute SIGIS : string;

124

125    attribute SIGIS of Bus2IP_Clk    : signal is "CLK";

126    attribute SIGIS of Bus2IP_Reset  : signal is "RST";

127

128  end entity user_logic;

129

130  ------------------------------------------------------------------------------

131  -- Architecture section

132  ------------------------------------------------------------------------------

133

134  architecture IMP of user_logic is

135

136    --USER signal declarations added here, as needed for user logic

137

138    ------------------------------------------

139    -- Signals for user logic slave model s/w accessible register example

140    ------------------------------------------

141    signal slv_reg0                       : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);

142    signal slv_reg1                       : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);

143    signal slv_reg2                       : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);

144    signal slv_reg3                       : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);

145    signal slv_reg_write_sel              : std_logic_vector(0 to 3);

146    signal slv_reg_read_sel               : std_logic_vector(0 to 3);

147    signal slv_ip2bus_data                : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);

148    signal slv_read_ack                   : std_logic;

149    signal slv_write_ack                  : std_logic;

150

151    ------------------------------------------

152    -- Signals for user logic interrupt example

153    ------------------------------------------

154    signal intr_counter                   : std_logic_vector(0 to C_NUM_INTR-1);

155

156  begin

157

>>>>>>

인터럽트를 만들기 위한 카운터를 만들고 특정 조건일 때 인터럽트가 발생하도록 합니다.

240    ------------------------------------------

241    -- Example code to generate user logic interrupts

242    --

243    -- Note:

244    -- The example code presented here is to show you one way of generating

245    -- interrupts from the user logic. This code snippet infers a counter

246    -- and generate the interrupts whenever the counter rollover (the counter

247    -- will rollover ~21 sec @50Mhz).

248    ------------------------------------------

249    INTR_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is

250      constant COUNT_SIZE   : integer := 30;

251      constant ALL_ONES     : std_logic_vector(0 to COUNT_SIZE-1) := (others => '1');

252      variable counter      : std_logic_vector(0 to COUNT_SIZE-1);

253    begin

254

255      if ( Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' ) then

256        if ( Bus2IP_Reset = '1' ) then

257          counter := (others => '0');

258          intr_counter <= (others => '0');

259        else

260          counter := counter + 1;

261          if ( counter = ALL_ONES ) then

262            intr_counter <= (others => '1');

263          else

264            intr_counter <= (others => '0');

265          end if;

266        end if;

267      end if;

268

269    end process INTR_PROC;

270

271    IP2Bus_IntrEvent <= intr_counter;

272

273    ------------------------------------------

274    -- Example code to drive IP to Bus signals

275    ------------------------------------------

276    IP2Bus_Data  <= slv_ip2bus_data when slv_read_ack = '1' else

277                    (others => '0');

278

279    IP2Bus_WrAck <= slv_write_ack;

280    IP2Bus_RdAck <= slv_read_ack;

281    IP2Bus_Error <= '0';

282

283  end IMP;

Axi_interrupt/MPD file

다음 리스트는 axi_interrupt를 구현한 MPD 파일 입니다.

1  ###################################################################

2  ##

3  ## Name     : axi_interrupt

4  ## Desc     : Microprocessor Peripheral Description

5  ##          : Automatically generated by PsfUtility

6  ##

7  ###################################################################

8

9  BEGIN axi_interrupt

10

11  ## Peripheral Options

12  OPTION IPTYPE = PERIPHERAL

13  OPTION IMP_NETLIST = TRUE

14  OPTION HDL = VHDL

15  OPTION IP_GROUP = MICROBLAZE:USER

16  OPTION DESC = AXI_INTERRUPT

17  OPTION ARCH_SUPPORT_MAP = (others=DEVELOPMENT)

18

19

20  ## Bus Interfaces

21  BUS_INTERFACE BUS = S_AXI, BUS_STD = AXI, BUS_TYPE = SLAVE

22

23  ## Generics for VHDL or Parameters for Verilog

24  PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH = 32, DT = INTEGER, BUS = S_AXI, ASSIGNMENT = CONSTANT

25  PARAMETER C_S_AXI_ADDR_WIDTH = 32, DT = INTEGER, BUS = S_AXI, ASSIGNMENT = CONSTANT

26  PARAMETER C_S_AXI_MIN_SIZE = 0x000001ff, DT = std_logic_vector, BUS = S_AXI

27  PARAMETER C_USE_WSTRB = 0, DT = INTEGER

28  PARAMETER C_DPHASE_TIMEOUT = 8, DT = INTEGER

29  PARAMETER C_BASEADDR = 0xffffffff, DT = std_logic_vector, MIN_SIZE = 0x200, PAIR = C_HIGHADDR, ADDRESS = BASE, BUS = S_AXI

30  PARAMETER C_HIGHADDR = 0x00000000, DT = std_logic_vector, PAIR = C_BASEADDR, ADDRESS = HIGH, BUS = S_AXI

31  PARAMETER C_FAMILY = virtex6, DT = STRING

32  PARAMETER C_NUM_REG = 1, DT = INTEGER

33  PARAMETER C_NUM_MEM = 1, DT = INTEGER

라인 34에 있는 파라미터를 사용하면 IP를 구성할 때 인터럽트를 사용할 것인지를 결정할 수 있습니다. 현재 기본 값은 0이므로 포트는 나타나지 않지만 체크 박스는 나타나 있습니다.

다음 그림은 XPS에서 인터럽트를 활성화 시킨 것 입니다.

34  PARAMETER C_INTERRUPT_PRESENT = 0, DT = INTEGER, RANGE = (0,1)

35  PARAMETER C_SLV_AWIDTH = 32, DT = INTEGER

36  PARAMETER C_SLV_DWIDTH = 32, DT = INTEGER

37  PARAMETER C_S_AXI_PROTOCOL = AXI4LITE, TYPE = NON_HDL, ASSIGNMENT = CONSTANT, DT = STRING, BUS = S_AXI

38

39  ## Ports

40  PORT S_AXI_ACLK = "", DIR = I, SIGIS = CLK, BUS = S_AXI

41  PORT S_AXI_ARESETN = ARESETN, DIR = I, SIGIS = RST, BUS = S_AXI

42  PORT S_AXI_AWADDR = AWADDR, DIR = I, VEC = [(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1):0], ENDIAN = LITTLE, BUS = S_AXI

43  PORT S_AXI_AWVALID = AWVALID, DIR = I, BUS = S_AXI

44  PORT S_AXI_WDATA = WDATA, DIR = I, VEC = [(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1):0], ENDIAN = LITTLE, BUS = S_AXI

45  PORT S_AXI_WSTRB = WSTRB, DIR = I, VEC = [((C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1):0], ENDIAN = LITTLE, BUS = S_AXI

46  PORT S_AXI_WVALID = WVALID, DIR = I, BUS = S_AXI

47  PORT S_AXI_BREADY = BREADY, DIR = I, BUS = S_AXI

48  PORT S_AXI_ARADDR = ARADDR, DIR = I, VEC = [(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1):0], ENDIAN = LITTLE, BUS = S_AXI

49  PORT S_AXI_ARVALID = ARVALID, DIR = I, BUS = S_AXI

50  PORT S_AXI_RREADY = RREADY, DIR = I, BUS = S_AXI

51  PORT S_AXI_ARREADY = ARREADY, DIR = O, BUS = S_AXI

52  PORT S_AXI_RDATA = RDATA, DIR = O, VEC = [(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1):0], ENDIAN = LITTLE, BUS = S_AXI

53  PORT S_AXI_RRESP = RRESP, DIR = O, VEC = [1:0], BUS = S_AXI

54  PORT S_AXI_RVALID = RVALID, DIR = O, BUS = S_AXI

55  PORT S_AXI_WREADY = WREADY, DIR = O, BUS = S_AXI

56  PORT S_AXI_BRESP = BRESP, DIR = O, VEC = [1:0], BUS = S_AXI

57  PORT S_AXI_BVALID = BVALID, DIR = O, BUS = S_AXI

58  PORT S_AXI_AWREADY = AWREADY, DIR = O, BUS = S_AXI

인터럽트를 추가하기 위해서 포트를 설정하고 인터럽트가 활성화 되었을 때 인터럽트 핀이 나타나도록 하였습니다.

59  PORT IP2INTC_Irpt = "", DIR = O, SIGIS = INTERRUPT, SENSITIVITY = LEVEL_HIGH, INTERRUPT_PRIORITY = MEDIUM, ISVALID = (C_INTERRUPT_PRESENT == 1)

60

61  END

C source code

1  #include <stdio.h>

2  #include "xil_io.h"

3  #include "xil_types.h"

4  #include "axi_interrupt.h"

5  #include "xparameters.h"

6  #include "xil_io.h"

7  #include "xil_exception.h"

8  #include "xscugic.h"

9

10  #define SLCR_CAN_RST_ADDR 0xF8000220

11  #define SLCR_CAN_RST_VALUE 0xF

12  #define SLCR_WDT_CLK_SEL (XPS_SYS_CTRL_BASEADDR + 0x304)

13  #define SLCR_LOCK_ADDR (XPS_SYS_CTRL_BASEADDR + 0x4)

14  #define SLCR_UNLOCK_ADDR (XPS_SYS_CTRL_BASEADDR + 0x8)

15  #define SLCR_FPGA_RST_CTRL_ADDR (XPS_SYS_CTRL_BASEADDR + 0x240)

16  #define SLCR_LVL_SHFTR_EN_ADDR (XPS_SYS_CTRL_BASEADDR + 0x900)

17  #define SLCR_LVL_SHFTR_EN_VALUE 0xF

18  #define SLCR_LOCK_KEY_VALUE 0x767B

19  #define SLCR_UNLOCK_KEY_VALUE 0xDF0D

20  #define SLCR_MIO_LOOPBACK (XPS_SYS_CTRL_BASEADDR + 0x804)

21  #define READ_WRITE_MUL_FACTOR 0x10

22

23

24

징크에서 인터럽트를 사용하기 위한 기본적인 규칙이 있습니다. 먼저 라인 26,27처럼 구조체를 선언 합니다.

25

26  XScuGic InterruptController; /* Instance of the Interrupt Controller */

27  static XScuGic_Config *GicConfig;/* The configuration parameters of the controller */

28

라인 29~41까지 인터럽트 핸들러를 작성 합니다.

29  void AXI_INTERRUPT_Intr_DefaultHandler91(void * baseaddr_p)

30  {

31    Xuint32 baseaddr;

32    Xuint32 IntrStatus;

33    Xuint32 IpStatus;

34    baseaddr = (Xuint32) baseaddr_p;

35

36    {

37      xil_printf("User logic interrupt 91! \n\r");

38      IpStatus = AXI_INTERRUPT_mReadReg(baseaddr, AXI_INTERRUPT_INTR_IPISR_OFFSET);

39      AXI_INTERRUPT_mWriteReg(baseaddr, AXI_INTERRUPT_INTR_IPISR_OFFSET, IpStatus);

40    }

41  }

42

라인 43~62까지 인터럽트 구조체를 초기화 합니다.

43  int ScuGicInterrupt_Init()

44  {

45  	int Status;

46  	/*

47  	 * Initialize the interrupt controller driver so that it is ready to

48  	 * use.

49  	 * */

50  	Xil_ExceptionInit();

51

52  	GicConfig = XScuGic_LookupConfig(XPAR_PS7_SCUGIC_0_DEVICE_ID);

53  	if (NULL == GicConfig) {

54  		return XST_FAILURE;

55  	}

56

57  	Status = XScuGic_CfgInitialize(&InterruptController, GicConfig,

58  			GicConfig->CpuBaseAddress);

59

60  	if (Status != XST_SUCCESS) {

61  		return XST_FAILURE;

62  	}

63

64  	/*

65  	 * Setup the Interrupt System

66  	 * */

67

라인 68~81까지 기본 인터럽트 벡터 테이블을 초기화 합니다.

68  	/*

69  	 * Connect the interrupt controller interrupt handler to the hardware

70  	 * interrupt handling logic in the ARM processor.

71  	 */

72  	Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_IRQ_INT,

73  			(Xil_ExceptionHandler) XScuGic_InterruptHandler,

74  			(void *) &InterruptController);

75

76

77  	/*

78  	 * Connect a device driver handler that will be called when an

79  	 * interrupt for the device occurs, the device driver handler performs

80  	 * the specific interrupt processing for the device

81  	 */

90에 인터럽트 소스와 91번 인터럽트 소스에 대해서 인터럽트 핸들러와 연결 합니다.

82  	Status = XScuGic_Connect(&InterruptController,90,

83  			(Xil_ExceptionHandler)AXI_INTERRUPT_Intr_DefaultHandler,

84  			(void *) &InterruptController);

85

86  	Status = XScuGic_Connect(&InterruptController,91,

87  			(Xil_ExceptionHandler)AXI_INTERRUPT_Intr_DefaultHandler91,

88  			(void *) &InterruptController);

89

각 인터럽트 소스의 인터럽트 요청을 활성화 합니다.

90  	XScuGic_Enable(&InterruptController, 90);

91  	XScuGic_Enable(&InterruptController, 91);

92

93  	AXI_INTERRUPT_EnableInterrupt(XPAR_AXI_INTERRUPT_0_BASEADDR);

94

95  	/*

96  	 * Enable interrupts in the ARM

97  	 */

98  	Xil_ExceptionEnable();

99

라인 100 ~ 109 인터럽트 소스가 rising edge일 때 인터럽트 요청을 받을 수 있도록 합니다.

100  	//Only used for edge sensitive Interrupts

101  	XScuGic_SetPriorityTriggerType(&InterruptController, 90,

102  						0xa0, 3);

103

104  	XScuGic_SetPriorityTriggerType(&InterruptController, 91,

105  						0xa0, 3);

106

107  	if (Status != XST_SUCCESS) {

108  		return XST_FAILURE;

109  	}

110

111  }

112

113

114

115  int main()

116  {

117

118  	int xstatus;

119  	int write_loop_index;

120  	int read_loop_index;

121  	int TEST_AXI_USER_NUM_REG = 4;

122

123  	/* SLCR unlock */

124  	Xil_Out32(SLCR_UNLOCK_ADDR, SLCR_UNLOCK_KEY_VALUE);

125

126      /* SLCR Enabling Level shifting */

127      Xil_Out32(SLCR_LVL_SHFTR_EN_ADDR, SLCR_LVL_SHFTR_EN_VALUE);

128      /* SLCR clearing PL Reset */

129      Xil_Out32(SLCR_FPGA_RST_CTRL_ADDR, 0x0);

130      Xil_Out32(SLCR_FPGA_RST_CTRL_ADDR, 0xf);

131      Xil_Out32(SLCR_FPGA_RST_CTRL_ADDR, 0x0);

132

133      /* SLCR lock */

134      Xil_Out32(SLCR_LOCK_ADDR, SLCR_LOCK_KEY_VALUE);

135

136      xil_printf("******************************\n\r");

137      xil_printf("* User Peripheral Self Test\n\r");

138      xil_printf("******************************\n\n\r");

139

140      /*

141       * Write to user logic slave module register(s) and read back

142       */

143      xil_printf("User logic slave module test...\n\r");

144

145      for (write_loop_index = 0 ; write_loop_index < TEST_AXI_USER_NUM_REG; write_loop_index++)

146

147    	  AXI_INTERRUPT_mWriteSlaveReg0 (XPAR_AXI_INTERRUPT_0_BASEADDR, write_loop_index*4, (write_loop_index+1)*READ_WRITE_MUL_FACTOR);

148      	  for (read_loop_index = 0 ; read_loop_index < TEST_AXI_USER_NUM_REG; read_loop_index++)

149      		  if ( AXI_INTERRUPT_mReadSlaveReg0 (XPAR_AXI_INTERRUPT_0_BASEADDR, read_loop_index*4) != (read_loop_index+1)*READ_WRITE_MUL_FACTOR)

150      		  {

151      			  xil_printf ("  - slave register write/read failed\n\r");

152      		  }

153      		  else

154      		  {

155      			  xil_printf("   - slave register write/read passed\n\r");

156      		  }

157

158      	  /*

159      	   * Reset the device to get it back to the default state

160      	   */

161

162      	  xil_printf("Soft reset test...\n\r");

163      	  AXI_INTERRUPT_mReset(XPAR_AXI_INTERRUPT_0_BASEADDR);

164      	  xil_printf("   - write 0x0000000A to software reset register\n\r");

165      	  /* Read the registers at the base address to ensure that this is indeed working */

166      	  if ( (AXI_INTERRUPT_mReadSlaveReg0 (XPAR_AXI_INTERRUPT_0_BASEADDR, 0)) != 0x0){

167      		  xil_printf("   - soft reset failed\n\n\r");

168      	  }

169      	  else{

170      		  xil_printf("   - soft reset passed\n\n\r");

171      	  }

172

173        /*

174         * Interrupt Test

175        */

176

177

178

179

180  	xstatus = ScuGicInterrupt_Init();

181

182  	if (xstatus != XST_SUCCESS) {

183  		return XST_FAILURE;

184  	}

185

186  	//Wait For interrupt;

187

188  	print("Wait for the interrupt to trigger (~15 seconds) \r\n");

189  	print("########################################\r\n");

190  	print(" \r\n");

191

15초 마다 메시지가 출력 되는지 기다려 봅시다.

192  	while(1)

193  	{

194  	}

195

196  	return 0;

197  }

198

199

200

201

202

203

204

TeraTerm을 이용한 확인

화면에 2종류의 인터럽트 소스를 확인 할 수 있습니다. 먼저 axi_interrupt에  의해서는 정기적으로 인터럽트가 발생하고 91이라고 하는 것은 스위치가 움직일 때 마다 인터럽트가 발생한다는 것을 보여주고 있습니다.

Bug at 14.4

EDK14.4에는 약간의 버그가 있습니다.

아래 라인 101을 보면 90이라는 숫자가 있는데 사실 xparameters.h에서 이 값은 적당한 매크로 값으로 바꿔져야 합니다.

100  	//Only used for edge sensitive Interrupts

101  	XScuGic_SetPriorityTriggerType(&InterruptController, 90,

102  						0xa0, 3);

103

104  	XScuGic_SetPriorityTriggerType(&InterruptController, 91,

105  						0xa0, 3);

그런데 system.mhs에 있는 external port 에 있는 신호를 인터럽트 소스로 등록 할 때는 툴에서 제대로 매크로를 만들어 내지 못합니다.